OBEC CHLUMÍN

Kraj Středočeský

Obecní úřad v Chlumíně

Chlumín č.p. 44, 277 43 Chlumín

e-mail: obec.chlumin@chlumin.cz

tel.: 315 685 051 , 602 360 212

ÚZEMNÍ PLÁN CHLUMÍN

# Upravený návrh územního plánu

## Textová, tabulková a výpočtová část

## Pořizovatel ÚP:

## Městský úřad Neratovice, stavební odbor

## z pověření

Obce Chlumín

zastupované RSDr. Václavem Pokorným, starostou

Zpracovatel návrhu ÚPO:

DOC. ING. ARCH . IVAN HORKÝ, DR SC.

TEL /FAX: +4 2 0 2 3 3 3 3 2 8 91 | GSM: +4 2 0 723 944 853

INFO@HORKYARCHIS.CZ | WWW.HORKYARCHIS.CZ

Matějská 48/2136, 160 00 Praha 6

Autor návrhu ÚPO:

doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc,

autorizovaný architekt ČKA

Spolupráce:

ing. Václav Jetel

doc.ing.Petr Šrytr,CSc

30.3.2009

Červen 2009

- Územní plán Chlumín

Zastupitelstvo obce Chlumín, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona; § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á

opatřením obecné povahy č. 1/2009

územní plán Chlumín.

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP Chlumín:

| vydávající správní orgán | ZASTUPITELSTVO OBCE CHLUMÍN |
| --- | --- |
| datum vydání |  |
| číslo usnesení |  |
| datum nabytí účinnosti |  |
| pořizovatel | MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE, stavební odbor – územní plánování |
| jméno oprávněné úřední osoby | Ing. Markéta Čákorová |
| funkce oprávněné úřední osoby | referent stavebního odboru MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice |
| podpis: | otisk úředního razítka: |
| zpracovatel | doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc, autorizovaný architekt ČKA |

I.  Obsah návrhu územního plánu.

A. Základní údaje a vymezení zastavěného území.				6

A.1. Cíl návrhu ÚP.									6

A.2. Údaje o zadání.									6

A.3. Způsob zpracování.								7

A.4. Vymezení zastavěného území.							8

B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 		10

B.1. Rozvojové předpoklady sídla.							10

B.1.1. Geografická poloha, širší územní vztahy, rozvojové předpoklady.	10

B.1.2. Základní demografie.							10

B.2. Strategie rozvoje řešeného sídla. 						12

B.2.1. Cíle ochrany a rozvoje hodnot.					12

B.2.2. Charakteristika navržené strategie rozvoje.				12

C. Urbanistická koncepce								14

C.1. Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území.		14

C.1.1. Centrální prostor obce.						14

C.1.2. Obytná a smíšená zástavba.						15

C.1.3. Ostatní zastavitelné plochy.						15

C.1.4. Plochy určené pro odpočinek, rekreaci a sport.			15

C.2. Vymezení ploch přestavby.							16

C.3. Vymezení systému sídelní zeleně.						16

C.4. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich možného

budoucího využití.									17

C.5. Stanovení pořadí změn v území - etapizace.					20

C.6. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního

plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.			20

C.7. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb.		20

C.8. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.		21

D. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umísťování. 	22

D.1. Dopravní infrastruktura.								22

D.2. Technická infrastruktura.							24

D.3. Občanské vybavení.								43

D.4. Veřejná prostranství.								44

E. Koncepce uspořádání krajiny.							45

E.1. Uspořádání krajiny a využití ploch.						45

E.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití.		45

E.2.1. Lesy									45

E.2.2. Ostatní krajinná zeleň							46

E.2.3. Stanovení podmínek pro změny využití nezastavitelného území	47

E.3. Územní systém ekologické stability a prostupnost krajiny.			47

E.4. Protierozní opatření.								49

E.5. Ochrana před povodněmi.							49

E.6. Podmínky pro rekreaci								49

E.7. Ložiska nerostných surovin a jejich využití.					49

F. Stanovení podmínek pro využití ploch.						50

F.1. Funkční regulace ploch s rozdílným způsobem využití.			50

F.2. Prostorové uspořádání, základní podmínky pro ochranu krajinného rázu.	53

F.3. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv.					54

F.4. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití

územní studií podmínkou pro rozhodování. 					54

F.5. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání

regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich

využití a zadání regulačního plánu.							54

F.6. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,

pro které může vypracovávat architektonickou část projektové

dokumentace jen autorizovaný architekt. 						55

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných

opatření a ploch pro asanaci								56

G.1. Veřejně prospěšné stavby.							56

G.2. Veřejně prospěšná opatření.							56

G.3. Plochy pro asanaci.								56

G.4. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření pro které lze uplatnit

předkupní právo. 									57

H. Údaje o počtu listů a výkresů územního plánu 				57

H.1. Počet listů textové části. 							57

II. Odůvodnění územního plánu

I. Vyhodnocení koordinace využívání území.					58

I.1. Širší územní vztahy.									58

I.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 				59

J. Údaje o splnění zadání. 								59

K. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 					61

K.1. Vyhodnocení důsledků navrženého řešení 						62

K.1.1. Stručný historický vývoj sídla.							62

K.1.2. Památkově chráněné objekty a urbanisticky významné prostory.		62

K.2. Vztah k rozboru udržitelného rozvoje území						63

K.2.1. Přírodní podmínky. 								63

K.2.1.1. Geomorfologie.							63

K.2.1.2. Klimatologie.							63

K.2.1.3. Hydrologie.								64

K.2.1.4. Pedologie.								64

K.2.1.5. Fytogeografie a geobotanika.					64

L. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.				65		L.1. Nejvýznamnější potřeby sídla.							66

L.2. Základní sociálně-ekonomická charakteristika sídla 				66

M. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení

na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.	67

M.1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch ZPF, BPEJ, třídách

ochrany ZPF. 										68

M.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy.					69

M.3. Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby.			69

M.4. Údaje o uspořádání ZPF a opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny

a skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav.	69

M.5. Zdůvodnění navržených záborů ZPF. 						70

N. Odůvodnění – zpracované pořizovatelem					70

N.1.	Náležitosti vyplývající ze správního řádu					70

N.1.1.	Postup při pořízení							70

N.1.2.	Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění	         tohoto   rozhodnutí								71

N.1.3.	Uplatněné připomínky						71

N.1.4.	Úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomí-           nek										71

N.2.	Výsledek přezkoumání změny územního plánu z hlediska souladu		71

N.2.1. s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací       vydanou krajem								71

N.2.2. s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na             ochranu nezastavěného území						71

N.2.3.	s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích pr. předpisů	72

N.2.4.	s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky DO podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	72

N.3.	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území				74

N.4.	Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se	        sdělením, jak bylo zohledněno							74

N.5.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení                potřeby vymezení zastavitelných ploch						74

Přílohy											75

Podklady											76

A. Základní údaje.

A.1.	Cíl návrhu územního plánu .

Obec Chlumín dosud nemá zpracován a vydán územní plán pro své správní území, který by odpovídal aktuálním potřebám obce a současně platné legislativě. Rozvoj obce proto nemůže být jednotně koncepčně a koordinovaně řízen, z čehož vyplývá riziko přijetí rozhodnutí, zejména v rámci správních řízení, jež nebudou v souladu s racionální koncepcí rozvoje obce jako celku a budou mít těžko napravitelné negativní důsledky pro budoucí územní rozvoj. Územní rozhodování v katastrálním území Chlumín se řídilo až dosud podle staršího konceptu územního plánu, který byl veřejně projednán podle požadavků zákona č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů v roce 2001. V roce 2002 byly práce na návrhu ÚPO přerušeny a obnoveny až v roce 2007.

Dalším důvodem pro vypracování návrhu územního plánu je zvýšený zájem o stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů a existence některých protichůdných zájmů v řešeném katastrálním území Chlumín, zejména zájmů kvality životního prostředí, ochrany přírody a ekologické kostry krajiny na straně jedné a zájmů rekreace, zemědělské výroby a výstavby dalších objektů pro bydlení a výrobu na straně druhé.

Závažným důvodem pro postupné vypracování územně plánovací dokumentace dosud neřešených částí obce je rovněž neexistence některých ucelených systémů technické infrastruktury sídla, zejména soustavné kanalizace včetně připojení ke koncovému čistícímu zařízení splaškových vod, odvodnění zastavěného území obce, dostavba centralizovaného zásobování kvalitní pitnou vodou a plynem v rozvojových zónách, kapacitního rozvodu elektřiny,   telefonní sítě a plynofikace obce.

Hlavním cílem rozvoje území je najít a specifikovat rozvojové plochy pro potřebné funkce (bydlení, podnikatelské aktivity, sport - rekreaci, technické vybavení obce) tak, aby došlo k racionální arondaci půdorysu obce. Dalším cílem je stanovit koncepci dopravy a dostavby inženýrských sítí, především kanalizace, plynovodu a centrálního zásobování vodou. Jako další z významných cílů se stanovuje řešit problematiku zeleně, tvorby krajiny a případné těžby nerostných surovin, zasahující na katastrální území Chlumín, s ohledem na limity představované ekologickou stabilitou krajiny, přírodními podmínkami území a přepravními poměry.

A.2.	Údaje o zadání.

Práce na postupném vypracování územně plánovací dokumentace pro obec Chlumín zahájila na základě příslušné smlouvy o dílo pražská firma Doc.ing.arch.Ivan Horký, DrSc - ARCHIS v květnu roku 2000. Obec Chlumín až dosud neměla zpracován územně plánovací podklad ve formě urbanistické studie, ani územní, resp. regulační plán.

Zastupitelstvo obce proto v dubnu 2000 rozhodlo o vypsání výběrového řízení podle zákona č.199/1994 Sb. ve znění zákona č.148/1996 Sb. na pořízení územně plánovací dokumentace, t.j. v první fázi urbanistické studie, která by byla zpracována tak, aby po odpovídajícím projednání dle odst.6, § 21 zákona č.83/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů mohla být schválena jako koncept řešení územního plánu. V návaznosti na veřejné projednání konceptu dle ustanovení § 21 zákona o územním plánování a stavebním řádu byl posléze vypracován předkládaný návrh řešení.

Rozsah zakázky byl podmínkami výběrového řízení a smlouvou o dílo definován tak, aby obsahově postihl veškerou problematiku územního rozvoje obce a rozsahem a náležitostmi dokumentace a jejího veřejně právního projednání splňovala požadavky tehdy platného zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č.103 Sb., zákona č.425/1990 Sb., zákona č.262/1992 Sb., zákona č.43/1994 Sb., zákona č.19/1997 Sb. a zákona č.83/1998 Sb. (zákon  o územním plánování a stavebním řádu) a vyhlášku Ministerstva místního rozvoje č.135/2001 Sb. (vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci).

V návaznosti na významnou změnu legislativy územního plánování přijetím nového zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a navazujícího souboru vyhlášek č.500/2006 Sb. a č.501/2006 Sb. byly požadavky na zpracování nového návrhu územního plánu upraveny zastupitelstvem tak, aby s novou legislativou byly v souladu.

Povinnost posoudit návrh ÚP Chlumín vyhodnocením SEA dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů nebylo stanoveno ani výsledným zadáním ÚPO ani v průběhu veřejného projednání návrhu. Požadavky na úpravy návrhu ÚP vzešly ze stanovisek dotčených orgánů (dále DO), které pořizovatel vyhodnotil a po společném jednání o návrhu ÚP shrnul do pokynů pro dopracování návrhu, obsažených v zápisu ze společného jednání dne 9.7.2008 v Městském úřadu v Neratovicích (viz kap. O.2.). S ohledem na odlišnou strukturu i obsah návrhu ÚP podle zákona č.183/2006 Sb. a vyhlášky č.500/2006 Sb. byl návrh kompletně přepracován a upraven podle pokynů k jeho dopracování.

A.3. Způsob zpracování.

Návrh ÚP Chlumín, požadavky pokynů k jeho úpravě a dopracování i dílčí pracovní výstupy ve formě jednotlivých tematických výkresů v digitální formě byly průběžně konzultovány  se starostou obce a jeho zástupcem. Základním východiskem pro vypracování návrhu řešení byly především výsledky veřejného projednání konceptu řešení. S ohledem na to, že v době zpracování návrhu zatím pro k.ú.Chlumín nebyly dostupné územně analytické podklady, zpracovatelem návrhu řešení byly dále upřesněny všeobecný stavebně-historický a stavebně-technický průzkum zastavěného území obce, průzkum funkčního využití území, demografický průzkum,  průzkum technické infrastruktury, průzkum životního prostředí, krajiny a zeleně. Byl rovněž realizován archívní průzkum pedologický, geologický a ložisek nerostných surovin. V rámci dopravního průzkumu byly zjištěny zátěže hlavních silničních komunikací, procházejících řešeným území, především silnice II.třídy II/101 Kladno - Kralupy n.V. - Chlumín - Obříství - Kostelec n.L. - Brandýs n.L. - Úvaly - Říčany - Rudná u Prahy a časová dostupnost spádových center osídlení, t.j. Kralup n.V., Neratovic, Mělníka a hlavního města Prahy. Rozbor přepravních poměrů, včetně jejich výhledového řešení dle Územního plánu VÚC Pražský region a prognózy VÚC okresu Mělník a dopravy v katastrálním území Chlumín posloužil především k vyhodnocení občanské vybavenosti v obci a k identifikaci zátěží a možných kolizních bodů při dopravním provozu. Pro upřesnění rozvojových záměrů v nejbližším období poskytl místně příslušný stavební úřad MěÚ v Neratovicích na vyžádání zpracovatele údaje o vydaných, avšak dosud nerealizovaných územních rozhodnutích v řešeném území. Základní demografické údaje o obyvatelstvu získal zpracovatel z veřejně přístupné databáze ČSÚ a katastrální mapy stávajícího území poskytla Obec Chlumín. Návrh ÚP byl vytvořen nad státním mapovým dílem, jehož rastrová data a další potřebnou databázi poskytl obci Krajský úřad Středočeského kraje. Pozornost byla věnována limitům využití území, především zjištění průtokových poměrů a záplavových území Vltavy, Labe i místních drobných vodotečí, melioracím a bonitě půdy, archeologickým zájmům a zájmům památkové ochrany a ochranným pásmům. Odpovídající pozornost byla soustředěna i na otázky krajinné ekologie, kvality životního prostředí sídel, záměrům výstavby systémů technické infrastruktury, generelu nadregionálního a regionálního ÚSES a generelu místního územního systému ekologické stability v řešeném území i širších územních vztazích. Zpracovatel se rovněž seznámil s  „Územní prognózou okresu Mělník“ (kolektiv autorů urbanistického atelieru U 24, Perucká 44, Praha 2 pod vedením ing.Karla Nettwalla, prosinec 1999). Některé údaje a poznatky z tohoto dokumentu byly využity při zpracování tohoto návrhu ÚP. Území obce Chlumín je součástí severního sektoru území VÚC Pražského regionu. Návrh ÚP VÚC byl schválen 18.12.2006 a tím byla vymezena jeho závazná část, která m.j. určuje i některé požadavky na rozvoj řešeného území.

Výsledky průzkumů a rozborů byly shrnuty v problémovém výkresu, který byl projednán na kontrolním dnu s představiteli obce a byl poskytnut pro jednání zastupitelstva obce. Po svém schválení se stal součástí návrhu zadání územního plánu Obce Chlumín, projednaného a schváleného zastupitelstvem obce dne 26.9.2001 a základním východiskem práce na vlastním návrhu řešení.

Návrh územního plánu Obce Chlumín je vypracován v náležitostech, stanovených zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláškou č.500/2006 Sb. o územně - plánovacích podkladech a územně - plánovací dokumentaci a vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území tak, aby mohl být úspěšně veřejně projednán a vydán. V rámci přepracování a úprav návrhu podle výsledků společného jednání o návrhu ÚP s DO byly do grafické části dokumentace návrhu integrovány dostupné části územně analytických podkladů ORP Neratovice (pracovní verze, IKPCE, s.r.o. – ing.arch.Z.Kindl, Ing.L.Bolda)

Pro vypracování návrhu ÚPO Chlumín byly použity mapové podklady státního mapového díla, poskytnuté pořizovatelem a Krajským úřadem Středočeského kraje v měřítku 1:5 000, 1:50 000 a dále digitální údaje dostupných souborů dat SPI Zeměměřičského úřadu ČR. Připojeny a koordinovány dále byly údaje o řešeném území (např.evidence nemovitostí, kódy BPEJ), jejichž správcem je Katastrální úřad v Mělníku. Tyto údaje byly zpracovatelem v maximální možné míře aktualizovány, doplněny a koordinovány, což zaručuje vzájemnou kompatibilitu jednotlivých vrstev údajů. Dále byly digitalizovány nebo jinak použity další mapové podklady, poskytnuté Pozemkovým úřadem v Mělníku (mapy BPEJ 1:5000) a referátem životního prostředí OkÚ Mělník (lesní porostní mapy, údaje o lesích, mapa zátopových území Q 100), Zemědělskou vodohospodářskou správou Mělník mapa meliorací), atd..

Návrh ÚP Chlumín je vypracován v digitální formě s použitím výkonných osobních počítačů, progresívní softwarové technologie ESRI ARC View, verze 3.1. a 9.2. a ARC Info, kterými byly vektorizovány mapové podklady a zpracovány atributy jednotlivých digitálních vrstev dat. Tím byly vytvořeny předpoklady k tomu, aby byl ÚP Chlumín integrován do geografického informačního systému (GIS) o území a stal se pohotovým operačním nástrojem pro rozhodování o území v rámci územních a stavebních řízení.

A.4. Vymezení řešeného území.

Správní území obce Chlumín tvoří jediné katastrální území, které je předmětem řešení návrhu ÚP. V tomto katastrálním území leží jediné souvisle urbanizované sídlo Chlumín a jediná samota v lokalitě U cihelny, v jižní části řešeného území. Sídlo Chlumín má vymezeno současně zastavěné území.

Celková výměra správního území obce Chlumín činí 640 ha. Předmětem řešení návrhu ÚPO je celé katastrální území Chlumín. Po provedení všeobecných průzkumů a vytypování problémů k řešení, bylo vlastní rozlehlé řešené území po dohodě s pořizovatelem ÚPD rozděleno do dvou kategorií:

- na území intravilánu sídla Chlumín, spolu s přiléhajícím zájmovým územím budoucího rozvoje

- ostatní části katastrálního území

Území v kategorii a) byla podrobně zpracována v měřítkách výkresů 1:2000 (koncept) a 1:5000, ostatní části katastrálního území jsou řešeny pouze v měřítku 1:5000.

Sousedními obcemi jsou: Obříství, Zálezlice, Újezdec , Úžice (část Netřeba) a Neratovice (část Korycany).

Tab.1

| Územní charakteristika obce Chlumín letech 2000 až 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stav k 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Počet obyvatel |  |  | . | 415 | 422 | 425 | 418 | 426 | 440 |
| Počet katastrálních území |  |  | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . |
| Počet územně technických jednotek |  |  | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . |
| Počet částí obce |  |  | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet městských obvodů (městských částí) |  |  | . | . | . | . | - | - | . |
| Počet urbanistických obvodů |  |  | . | . | . | . | - | - | . |
| Celková výměra (ha) |  |  | . | 639,3 | 639,3 | 639,3 | 639,3 | 639,3 | 639,34 |
| z toho (v ha) | zemědělská půda |  | . | 589,59 | 589,58 | 589,55 | 589,55 | 589,53 | 588,11 |
|  | z toho: | orná půda | . | 568,01 | 568,00 | 567,98 | 567,98 | 567,97 | 566,69 |
|  |  | zahrady | . | 6,72 | 6,72 | 6,70 | 6,70 | 6,69 | 6,56 |
|  |  | sady | . | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
|  |  | chmelnice | . | . | - | . | - | - | - |
|  |  | vinice | . | . | - | . | - | - | - |
|  |  | louky | . | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,00 |
|  | lesní půda |  | . | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
|  | vodní plochy |  | . | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,00 |
|  | zastavěné plochy |  | . | 10,34 | 10,35 | 10,38 | 10,30 | 10,33 | 10,33 |
|  | ostatní plochy |  | . | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,81 | 24,80 | 26,26 |

Pramen: Veřejná databáze ČSÚ VDBTab verze 1.8.5, 2007

- Urbanistická koncepce.

B.1. Rozvojové předpoklady sídla.

B.1.1. Geografická poloha, širší územní vztahy, rozvojové předpoklady.

Obec Chlumín leží ve vzdálenosti asi 8 km vzdušnou čarou jižně od Mělníka a cca 14 km severně od administrativních hranic hlavního města Prahy. Obec tudíž leží přibližně uprostřed územního trojúhelníku, vymezeného významnými vodními toky dolní Vltavy, středního Labe a severním okrajem hl.m. Prahy. Patří tudíž do Pražské a středočeské sídelní aglomerace s mnohostrannými vazbami na hlavní město, které je nejvýznamnějším spádovým centrem obyvatel Chlumína. Intenzívní jsou též vazby na další regionální subcentra v sídelním pásu polabských měst na východě a severovýchodě od Chlumína a na dolnovltavská města na jihozápadě a západě od obce. V tomto smyslu plní úlohu přirozených spádových center bývalé okresní město Mělník, Neratovice na Labi a Kralupy n./Vltavou na Vltavě. Chlumín je součástí husté sídelní struktury středního Polabí, leží však mimo trasy hlavních dopravních komunikací, kterými jsou  dálnice D 8 Praha - Drážďany - Berlín, jež je vzdálena cca 10 km západně od obce, silnice I. třídy I/9 Praha - Mělník - Česká Lípa ve vzdálenosti asi 4 km na východ od obce a regionální železniční tratě č. 092 Neratovice - Kralupy n./Vltavou, jež na jihovýchodě tanguje katastrální území obce, avšak má zastávku Chlumín cca 3,5 km od okraje obce a mimo její katastrální území. Tyto skutečnosti se jeví dnes i v historické retrospektivě jako hlavní negativní rozvojový faktor obce.

Vysoká intenzita osídlení, relativně malé vzdálenosti mezi sídly i jejich urbanistické utváření jsou dány historicky dominantním způsobem obživy obyvatelstva v zemědělství a přírodními podmínkami velmi úrodné a zemědělsky velmi intenzívně exploatované Polabské nížiny s příznivými klimatickými podmínkami.

Z hlediska širších územních vztahů je možné mezi pozitivní faktory územního rozvoje obce počítat:

- geografickou polohu v blízkosti hlavního města Prahy a regionálních subcenter Mělník, Neratovice a Kralupy s vysokou dynamikou rozvoje

- dobrou dostupnost budoucí dálnice D 8 (E 55) Linz (Rakousko) - Praha - Dresden (SRN) - Berlín

- udržení a postupné zvyšování intenzity zemědělské výroby, moderních služeb zemědělství a logistiky

- postupné šetrné těžení ložisek nerostných surovin (štěrkopísky) při současném zlepšování kvality životního prostředí a rekreačního potenciálu

Celkově je možné charakterizovat obec Chlumín jako slabě stabilizované sídlo ve čtyřstupňové škále sídel:

- stabilizovaných

- slabě stabilizovaných

- středně problémových

- silně problémových.

B.1.2.	Základní demografie sídla.

V historické retrospektivě (viz tab.13), vykazuje počet obyvatelstva Chlumína od počátku pravidelného periodického sčítání, t.j. od roku 1850 mírně růstový trend s jediným výkyvem v období 1880 - 1890 až do r. 1910, kdy počet obyvatel obce byl více než jeden a půl násobný  než aktuální stav. Po roce 1910 počet obyvatel Chlumína trvale klesá, přičemž nadprůměrně velký propad v důsledku dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti  v době hospodářské krize v první polovině 30.let a po skončení 2. světové války je patrný z výsledků cenzu v r.1930 a 1950. Porovnání výsledků cenzů v r.1971 a v r.1981 potvrzuje průměrný úbytek cca 20 trvale bydlících obyvatel během desetiletého sčítacího období. Mírně stagnační a posléze mírně růstový trend demografického vývoje pokračuje až do dneška. Tuto vývojovou tendenci prokazuje i stav počtu obyvatel v posledním desetiletí. Na druhé straně však zvýšený zájem o výstavbu rodinných domů v posledních letech a podpora obyvatel obecnímu zastupitelstvu při snaze o vybudování sportovní a rekreační vybavenosti i služeb naznačuje výraznější obrat demografického vývoje obce směrem k růstu.

Tab.2

| OBEC CHLUMÍN |  | Aktuální údaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód obce |  | 534820 |  |  |
| 1 | Počet obyvatel | 440 [2] |  |  |
| 1 | Přirozený přírůstek | 5 [3] |  |  |
| 1 | Saldo migrace | 9 [3] |  |  |
| 2 | Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) | 16,8 [2] |  |  |
| 3 | Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) | 9,8 [2] |  |  |
| 6 | Počet částí obce | 1 [2] |  |  |
| 8 | Míra registrované nezaměstnanosti (%) | 6,3 [2] |  |  |
| 37 | Živě narození | 7 [3] |  |  |
| 37 | Zemřelí | 2 [3] |  |  |
| 37 | Přistěhovalí | 16 [3] |  |  |
| 37 | Vystěhovalí | 7 [3] |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |
| [1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. |  |  |  |  |
| [2] období: 31.12.2006 |  |  |  |  |
| [3] období: rok 2006 |  |  |  |  |

Pramen: Veřejná databáze ČSÚ, 2007

Při posledním sčítání lidu domů a bytů v roce 2001 bylo v Chlumíně z celkového počtu 440  bydlících obyvatel evidováno 9,8% v poproduktivním věku 65 let a více a 71 dětí, tj. 16,8% obyvatel ve věku 0 - 14 let. Ekonomicky aktivního obyvatelstva obce Chlumín je 295 osob, t.j. 67,04% celkového obyvatelstva. Významným ukazatelem je značný podíl ekonomicky aktivních obyvatel, vyjíždějících za prací mimo katastr obce, který je celkem 159 osob, tudíž 71,95% ekonomicky aktivních. Nadprůměrně vysoký počet ekonomicky aktivních obyvatel absolutně a z toho vyjíždějících za prací mimo obec odpovídá postavení Chlumína v sídelní struktuře Pražské a středočeské sídelní aglomeraci, relativní blízkosti a snadné dostupnosti přirozených spádových center. Rozdělení ekonomicky aktivních obyvatel podle základních hospodářských sektorů je výrazně orientované na zemědělskou výrobu a služby, neboť 68 osob pracuje v zemědělství, lesním a vodním hospodářství a na průmysl (77 osob), 56 osob pracuje ve službách a ostatních oborech.

B.2. Strategie rozvoje obce.

B.2.1. Cíle ochrany a rozvoje hodnot.

V katastrálním území Chlumín se nalézá jediné samostatné, souvisle urbanizované sídlo Chlumín, nepočítáme-li samotu v lokalitě U cihelny. Sídlo je svým historickým vývojem, urbanistickým charakterem i potenciálem budoucího vývoje homogenní. Tato sídelní struktura je charakteristická poměrně značnými plochami volného, dosud nezastavěného neurbanizovaného území mezi sídly, využívané převážně pro zemědělské a lesní hospodářství a využitelné v okolí sídel pro umístění jednotlivých rozvojových zón obce s různým funkčním určením. Tímto budoucím rozvojovým potenciálem, samozřejmě korigovaným rozsáhlým souborem existujících limitů využití území (viz podrobně kap. C. 4) včetně historického vývoje, se struktura zastavitelného území obce postupně stane více homogenní a z hlediska své funkce efektivnější. Při této strategii rozvoje je nezbytné navrhnout a hlavně dodržet časovou následnost postupné zástavby jednotlivých zastavitelných rozvojových zón, neboť m.j. rozhoduje o výši potřebných veřejných investic do technické infrastruktury území. Existující tlaky na další výstavbu rodinných domů v nevhodných či nepřípustných lokalitách, stejně jako záměry rozptýlené výstavby rodinných domů mimo zastavitelné území obce definované územním plánem, považují autoři návrhu za koncepčně nesprávné a z hlediska kvality životního prostředí a ochrany přírody škodlivé.

B.2.2. Charakteristika navržené strategie rozvoje.

Stanovení správné strategie rozvoje obce Chlumín musí vycházet z reálné prognózy vývoje celého regionu a správné identifikace hlavních trendů v relaci ke konkrétním podmínkám obce. Z tohoto hlediska se v celém Pražském regionu a středočeské sídelní aglomeraci projevuje nutnost postupné realizace strukturálních změn, spočívajících zejména:

- v částečném omezení rozsahu velkovýrobního zemědělství a změnách v jeho zaměření i struktuře

- v intenzívním rozvoji výrobních i nevýrobních služeb a logistiky ve vazbě na hlavní město Prahu

- ve využití dobrých možností rozvoje malých a středních podniků na bázi kooperace s hlavním městem Prahou a dalšími významnými centry regionální sídelní struktury (Mělník, Neratovice, Kralupy n./Vltavou)

- v realizaci rozvojového potenciálu území podél budoucí dálnice D8 a Labské vodní cesty.

Strategie územního rozvoje Mělnicka je založena na kombinaci zemědělsko-průmyslové, sídelní a rekreačně sídelní funkce, čemuž v plné míře odpovídá charakteristika Chlumína. Pro územní rozvoj celého regionu je klíčové co nejrychlejší a co nejširší zapojení do strukturálních a rozvojových fondů a programů EU. Avšak i po realizaci plného členství ČR v EU v roce 2004, je možné reálně očekávat markantní projevy polohových výhod regionu teprve po roce 2015. V časovém horizontu územního plánu se tudíž jeví jako reálná stabilizační až mírně rozvojová varianta obce, která nadhodnocením počtu obyvatel ani rozsahem rozvojových ploch pro bydlení zbytečně neblokuje pozemky a nevyvolává u jejich vlastníků zbytečné naděje na jejich prodej ke stavebním účelům. Na druhé straně však musí být koncipována tak, aby mohla reagovat na zvýšenou externí poptávku po stavebních pozemcích pro stavbu rodinných domů a odpovídající technické a občanské vybavenosti.

Základním východiskem pro stanovení strategie rozvoje obce je typ rozvoje souvisle urbanizovaného sídla Chlumín. Strategie rozvoje je především založena na identifikaci rozvojového potenciálu sídla, který je hodnocen autory ÚP jako mírně nadprůměrný. Tento závěr se opírá jak o analýzu širších územních vztahů, především k hlavnímu městu Praze a nejbližším regionálním spádovým centrům, tak i dobrému potenciálu pro kvalitní bydlení a rekreaci. Provedená analýza SWOT stávajících předností a nedostatků sídla i potenciálních výhod a rizik přirozeně ukazuje i nutnost vytvořit územním plánem předpoklady pro omezení dopadů negativních faktorů vývoje. Ty jsou v současnosti a blízké budoucnosti představovány především dopady ekonomické transformace na život v obcích, jako např.:

- ztrátou pracovních příležitostí v obcích v důsledku omezení neefektivních provozů zemědělské velkovýroby

- poklesem pracovních příležitostí v tradičních oborech průmyslu (výroba elektrické energie, strojírenství, textilní a potravinářský průmysl, železniční a lodní doprava)

- omezením dopravní dostupnosti Prahy, Mělníka a dalších spádových center veřejnou dopravou v důsledku ztrátovosti autobusových spojů

- změnou požadavků na kvalifikaci pracovní síly v důsledku ztráty pracovních míst u největších zaměstnavatelů v Mělníce (EMĚ, České přístavy,a.s., cukrovar, atd..) a vytvoření nových míst v malých a středních soukromých podnicích, apod..

V širších územních souvislostech může obec těžit z následujících externích rozvojových impulzů:

- plánované výstavby  podnikatelské zóny - technologického parku v Mělníku

- dynamického rozvoje podnikatelských aktivit podél projektovaného obchvatu silnice II/101, přestavby silnice I/9 na rychlostní směrově rozdělenou automobilovou komunikaci a dálnice D8 a v blízkém severovýchodním průmyslovém sektoru Prahy

- z rozvoje intenzívních forem pěstování zeleniny a ovoce, školkařství, vinařství, rekreace a cestovního ruchu

- dokončení transformace průmyslového potenciálu Mělníka, Neratovic i dalších blízkých polabských měst a jeho účinným zapojením do tržních vztahů v rámci EU.

Z územně - technických důvodů a na základě vyhodnocení existující i potenciální poptávky po vhodných pozemcích pro bytovou výstavbu středního a vyššího standardu, je návrh územního plánu  postaven  na mírně růstovém scénáři, přičemž důsledné časové rozlišení do etap návrhu (do r. 2017) a územních rezerv (do r.2027)  umožňuje dostatečně pružně reagovat na skutečný vývoj a z něj plynoucí územně - plánovací potřeby.

C. Urbanistická koncepce

C.1. Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území.

C.1.1. Centrální prostor obce.

Centrální prostor obce byl stavebně historickým vývojem zformován ve formě prostorné návsi a veřejného prostranství kolem zámku (viz kap. B.1.2.). Nevýhodou obou těchto veřejných prostranství je zátěž poměrně intenzívní tranzitní automobilovou dopravou po trase silnice II/101, která oběma prostranstvími prochází. Místní obslužná a cílová doprava v tomto ohledu nehraje podstatnou roli. Výhledově je nezbytné předejít takovým formám využití území obce i katastrálních území sousedních obcí, jejichž důsledkem by bylo zvýšení dopravní zátěže úseku silnice II/101 v intravilánu obce Chlumín. Z tohoto důvodu byla v souladu s Územní prognózou VÚC okresu Mělník a návrhem VÚC Pražský region vytvořena v k.ú. Chlumín územní rezerva pro výstavbu nové účelové komunikace pro kyvadlovou dopravu štěrkopísků z nově otevřeného ložiska mezi Zálezlicemi a Chlumínem mimo zastavitelné území obce Chlumín. Tato komunikace však v úseku mezi silnicemi II/101 a II/552 byla realizována s nedostatečným průjezdním profilem pro obousměrný provoz velkých kamionových souprav se štěrkopískem, které se musí vyhýbat na občas vybudovaných rozšířených odstavných pruzích. To vede k tomu, že část řidičů volí i nadále raději průjezd přes obec po silnici II/101. Z dlouhodobého hlediska je třeba účinnými opatřeními snižovat dopravní zátěž v intravilánu obce. Situaci pravděpodobně příznivě ovlivní až plánovaná výstavba obchvatu silnice II/101, který bude procházet mimo území obce Chlumín a je územně stabilizován ve schváleném návrhu VÚC Pražský region. To m.j. umožní postupnou revizi funkčního využití parteru obou veřejných prostranství, doplnění kvalitní parkové zeleně a prvků městského mobiliáře.

Náves v Chlumíně má lichoběžníkový, protáhlý půdorys, jehož středem příčně protéká potok Černava s regulovaným korytem. Severozápadní a jihozápadní frontu návsi vymezuje svými štíty kompaktní smíšená obytná zástavba, jihovýchodní části návsi dominuje barokní kostel sv. Máří Magdalény s barokní zdí a branami. Plochu návsi tvoří veřejný park s minimálním urbanistickým mobiliářem a veřejným osvětlením. Urbanisticky dominantním prvkem je zde pozoruhodný barokní morový sloup Nejsvětější Trojice, který však v současném uspořádání parteru nemá adekvátní prostorotvornou roli.

Severně od procházející silnice II/101 volně přechází prostor návsi do prostoru areálu zámku, který je třeba vhodně urbanisticky a architektonicky rehabilitovat a úžeji prostorově propojit s obcí. Pro postupné naplnění tohoto cíle je m.j. navrženo vytvořit v okolí zámku podél pravého břehu Černavy zónu veřejné, parkově upravené zeleně.

Severovýchodním směrem přechází náves v rozšířený centrální ulicový prostor, jímž prochází trasa silnice II/101. Vzhledem k množství funkcí, jimž toto veřejné prostranství slouží (intenzívní tranzitní automobilová doprava, pěší provoz, přístup k provozovnám občanské vybavenosti - OÚ, pošta, restaurace, obchody, parkování, vchody a vjezdy do obytných objektů, hlavní trasy inženýrských sítí, veřejná zeleň, atd..) je nezbytná celková koordinovaná revize funkčního využití parteru. Podrobnější řešení obou centrálních veřejných prostranství by tudíž mělo být předmětem samostatných územních studií.

C.1.2.	Obytná a smíšená zástavba.

V souladu s nejvýznamnějšími potřebami obce Chlumín (viz část L.1.) a jejich územním průmětem tvoří naprostou většinu navrhovaných rozvojových ploch území pro obytnou a smíšenou zástavbu (viz výkres č.I.2: „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a doprava“). Návrh územního plánu rozlišuje 2 typy ploch pro bydlení:

I – plochy bydlení, t.j. zónu individuálních rodinných domů

II – plochy smíšené obytné s převážně obytnou funkcí, většinou s okrasnými nebo (a) užitkovými zahradami, chovem drobného domácího zvířectva pro vlastní potřebu, apod.., doplněnou zařízeními základní občanské vybavenosti a dále plochy bydlení s možnou živností - drobnou  provozovnou služeb, vybaveností či nerušící drobnou výrobou, zpravidla mimo centrum obce, s převažující funkcí bydlení a nerušícími doplňkovými funkcemi, jako např. chovem hospodářského zvířectva v malém rozsahu, živností, apod..

Podrobnější specifikace regulativů těchto typů ploch je obsažena v kapitole F, části F.1. - F.2. této textové části dokumentace ÚP Chlumín.

Po stránce typologické se předpokládá, že nová výstavba ve všech těchto funkčních typech zón bude realizována formou individuální výstavby rodinných domů s eventuálními dalšími menšími provozními objekty na vlastním pozemku (typ II). Na základě doplňkového rozboru byla do obou funkčních typů zón I a II začleněna i většina stávajícího intravilánu obce.

C.1.3. Ostatní zastavěná území.

Ostatní zastavěná území obce zabírají následující funkční typy zón:

III – plochy občanského vybavení

IV – plochy smíšené výrobní

V -  plochy zemědělské

VI – plochy rekreace

VII - plochy technické infrastruktury

VIII - plochy smíšené nezastavěného území

Tyto plochy vytvářejí většinou jasně ohraničené monofunkční nebo polyfunkční zóny, většinou lokalizované  po obvodě stávajícího zastavěného území obce.

C.1.4.	Území určená pro odpočinek, rekreaci a sport.

Jde o funkční typ zóny, kde sportovně - rekreační složka vystupuje jako dominantní, přičemž se sem nepočítá řada rekreačních chalup, které jsou rozptýleny  v zónách smíšeného bydlení uvnitř stávajícího intravilánu sídla.

Rozvoj rekreační funkce obce patří mezi priority dlouhodobé strategie vývoje obce. Zatímco využívání stávajících obytných domů na individuální rodinnou rekreaci buď v souběhu s funkcí trvalého bydlení (vícegenerační rodinné soužití), nebo po ztrátě funkce trvalého bydlení (rekreační domky a chalupy) je třeba i nadále považovat za pozitivní způsob ochrany stavebního fondu obce před chátráním, navrhuje koncept ÚP funkčním využitím ploch a jejich regulací v podstatě zamezit  výstavbě rekreačních chat v celém řešeném území obce.

Výsledky posledního sčítání lidí a bytů v r.2001, které se specificky nezabývalo objekty sloužícími individuální rekreaci však potvrdilo nepřímo m.j. i význam obce Chlumín pro rekreační funkci. V obci je sice evidován pouze 1 objekt individuální rekreace, t.j. 1 chalupa vyčleněná z bytového fondu, přirozeným populačním vývojem přibývá počet obytných domů, měnících statut trvale obydlených ve prospěch rekreačních. Dalších 21 nevyčleněných chalup v Chlumíně rovněž slouží rekreaci.

Návrh ÚP především stabilizuje stávající a nově rozšiřuje rekreační potenciál obce o:

sportovní zónu - fotbalové hřiště a její rozšíření pro vybudování dalších otevřených sportovišť, klubovny s občerstvením, šatnami, umývárnami, saunou, případně otevřeným plaveckým bazénem

2) Pro odpočinek, rekreaci a sport se dále navrhuje:

- vybudovat systém pěších rekreačních cest  v jižní a střední části katastrálního území s využitím stávajících veřejných komunikací, polních a lesních cest, s napojením na polabskou a povltavskou cyklistickou stezku

- zvážit obnovu vybavení, případně novou výstavbu dětských hřišť v rámci podrobného řešení centrálních veřejných prostranství obce.

C.2. Vymezení ploch přestavby.

V řešeném k.ú. Chlumín se vymezuje plocha bývalého výrobního areálu JZD na jihovýchodním okraji současně zastavěného území obce jako plocha přestavby. Cílem komplexní přestavby tohoto areálu je přizpůsobit stávající zastaralé výrobní objekty současným a budoucím potřebám nerušící výroby a skladování, přehodnotit funkční využití ploch areálu, zejména s ohledem na technickou infrastrukturu, doplnit a modernizovat sociální a hygienické vybavení a zařízení služeb, kultivovat a doplnit zeleň a parkové úpravy na území areálu.

C.3. Vymezení systému sídelní zeleně.

Sídelní zeleň obce Chlumín tvoří především poměrně rozsáhlá souvislá plocha veřejné parkové zeleně na veřejném prostranství návsi a podél toku Černavky a dále malé plochy veřejné urbanistické zeleně na veřejných prostranstvích (viz kap. C.1.1.), soliterní vzrostlá stromová zeleň na soukromých pozemcích, souvislé pásy zeleně podél drobných vodotečí i kolem vodních nádrží a dále několik malých, neudržovaných ploch mimolesní zeleně uvnitř současně zastavěného území sídla. Vzhledem k celkově skromnému zastoupení zeleně v intravilánu sídla je třeba všechny plochy sídelní zeleně chránit a zajistit jejich kultivaci, doplnění a pravidelnou údržbu.

Sady a zahrady:

Převážnou část zeleně v sídle tvoří zahrady u usedlostí a domků. Vzhledem k venkovskému charakteru sídla převažuje užitková funkce, v blízkosti obydlí a u novější zástavby rodinných domků kombinovaná nebo převažující obytná funkce. V zahradách lze nalézt několik hodnotných vzrostlých dřevin - duby, lípy, douglasky.

Veřejná zeleň:

Má relativně větší rozsah a je tvořena veřejným prostranstvím návsi, kolem kostela Sv. Maří Magdalény a morového sloupu, zelení hřbitova, kolem kapličky, rybníčku a na veřejném prostranství při jihozápadním okraji zastavěného území obce u silnice II/522 do Netřeby.

Vyhražená zeleň:

Vyskytuje se v omezené míře - kolem budovy školy a Diagnostického ústavu mládeže. Lze sem zahrnout  plochu fotbalového hřiště s okolím a s určitými výhradami i areál zámku a hřbitova

Stromořadí:

Krátká, jednostranná stromořadí se vyskytují sporadicky na okrajích současně zastavěného území a na jižních okrajích návsi.

Významné stromy:

Několik hodnotných vzrostlých stromů (lípy, jasany) najdeme u hřbitova a kolem kostela a dále ve veřejném parku na návsi. Památkové stromy nejsou evidovány.

Návrh

V krajinné zeleni budou doplněna stromořadí podél hlavních polních cest a silnic. Použity budou neovocné dřeviny: javor klen, bříza, lípa, z menších stromů např. jeřáb obecný.

V obci bude zeleň rozšířena o plochy obytných zahrad v navržených rozvojových plochách. Rozšířený zemědělský a výrobní areál bude vhodně doplněn zelení jednak po obvodě - začlenění do krajiny, jednak uvnitř areálu - zkvalitnění pracovního prostředí. V souladu s postupem bytové zástavby budou nově vybudovány zóny veřejné zeleně podél toku Černavky při jejím průtoku zastavěným územím pod zámkem a při jižním okraji obce. Tyto zóny propojí rybníček s parkem na návsi, zámeckým areálem a novou vilkovou zástavbou v severní části zastavitelného území obce.

C.4. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich možného

budoucího využití.

Plochy územních rezerv pro rozvoj obce po roce 2017 (viz kap. C.5.) se vymezují takto:

Tab.3

Zóna č.			funkční určení				podmínky možného využití

SOB/16		plochy smíšené obytné		po zastavění zóny SOB/17

SOB/11		plochy smíšené obytné		po zastavění zóny SOB/12

PV/10		plochy smíšené výrobní		po přestavbě areálu býv.JZD a zastavění zóny PV/9

RS/4		plochy rekreace			po zastavění zóny RS/5

Z/7		plochy smíšené nezast. území (veřejná zeleň)	bezprostředně po ukončení výstavby RD na

ploše SOB/6

Z/15	plochy smíšené nezast. území (veřejná zeleň)	bezprostředně po ukončení výstavby RD na

ploše SOB/16

Další plochy a koridory územních rezerv vytvářejí stávající i navržené limity využití území. Jde většinou o účelově vázané plochy nadmístního významu, jejichž začlenění do návrhu ÚP Chlumín vyplývá ze schváleného územního plánu VÚC Pražský region a příslušných zákonných ustanovení. Jde o plochy a koridory majících povahu limitů využití území následujícího funkčního určení:

- územní systémy ekologické stability (ÚSES)

- chráněná území přírody a památné stromy

- kulturní nemovité památky

- záplavy

- vlivy dopravy

- ložiska nerostných surovin

- území archeologického zájmu

- ostatní limity:

- pásmo hygienické ochrany soustředěné zemědělské výroby

- ochranná a bezpečnostní pásma sítí a zařízení technické infrastruktury území

- meliorace, závlahy a ochrana zemědělských půd

C.4.1.	Územní systémy ekologické stability (ÚSES).

V řešeném území zpracoval lokální ÚSES Atelier urbanismu a územního plánování U 24, Praha v roce 1992. V roce 1999 byl vypracován okresní generel MÚSES Ing. Milenou Morávkovou. Územně analytické podklady ORP Neratovice (pracovní verze, prosinec 2008 – zpracovatel IKP Consulting Engineers, s.r.o., Brojova 2113/16, Plzeň – Ing.arch. Zdeněk Kindl, Ing. Libor Bolda) obsahuje pouze data neregionálního a regionálního ÚSES.

C.4.1.1.Nadregionální a regionální ÚSES.

Řešené území leží mimo trasy nadregionálního systému ekologické stability, avšak leží v jejich blízkosti (vodní a nivní biokoridor Labe a Vltavy, nadregionální biocentrum Úpor - Kelské louky). Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru do řešeného území obce Chlumín nezasahuje. Centrální částí řešeného území prochází ve směru zhruba sever - jih regionální biokoridor RBK 47 a směrem na východ regionální biokoridor RBK 48 podél Chlumínského potoka. Průběh obou prvků regionálního ÚSES katastrálním územím Chlumín zachycuje výkres č. I.2 a výkres č.II.1.

C.4.1.2. Lokální ÚSES.

Návrh generelu ÚSES vychází z aktuálního stavu krajiny, výrazně transformované činností člověka, avšak se zachovanými fragmenty původního stavu. Biokoridory jsou řešeny převážně jako nivní a vodní, v menší míře jde o lesní a luční společenstva, organicky včleněná do prostředí. Pro doplnění nefunkčních nebo jen částečně funkčních částí prvků L ÚSES jsou navrženy autochtonní druhy. V lesních ekosystémech je zejména pro prvky L ÚSES doporučeno postupné přibližování se původnímu stavu dřevin. Umístění interakčních prvků má doplňkový charakter podpory migračních cest nebo protierozní ochrana. V generelu L ÚSES v katastrálním území Chlumín, resp. v těsném kontaktu s jeho hranicemi je vymezeno 7 biocenter lokálního charakteru, 6 lokálních biokoridorů a 8 interakčních prvků. Jejich poloha, charakter a prostorová souvislost jsou patrné z výkresu č.I.2: „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, dopravní infrastruktura“.

Rozvojové zóny navržené tímto návrhem územního plánu nejsou v prostorovém nebo funkčním konfliktu s lokálním ÚSES. ÚSES všech stupňů jsou podrobně dokumentovány v rámci území řešeného návrhem ÚPO Chlumín ve výkresu č.I.2.: „Hlavní výkres“ a č.II.1:“Koordinační výkres“. Všechny prvky všech stupňů ÚSES jsou v tomto výkresu zakresleny a podrobně popsány.

C.4.2. Chráněná území přírody a památné stromy.

V řešeném území se nevyskytují chráněná území ve smyslu § 14 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Ve smyslu § 3 zákona 114/1992 Sb. je vyznačen v OG ÚSES a evidován jako položka 142 významný krajinný prvek - mokřina a les o celkové ploše cca 17 ha. Důvodem evidence je ochrana cenných, původní přírodě nejbližších porostů (viz též kap. E.), včetně rozsáhlých porostů keřů na zemědělsky nevyužívaných nebo omezeně využívaných plochách. Kromě toho jsou na ploše k.ú. Chlumín zastoupeny další významné krajinné prvky, vymezené v § 3 zákona č.114/1992 Sb., t.j. lesy (v omezeném rozsahu, specifikovaném v kapitole B.3.), vodní toky, rybník, nivy, které jsou součástí kostry ekologické stability zdejší krajiny a tudíž i součástmi regionálního a místního ÚSES. VKP registrované rozhodnutím ve správním řízení podle zákona o ochraně přírody se v řešeném území nevyskytují.

Jednotlivé soliterní dřeviny nebo jejich skupiny s krajinotvorným významem jsou součástí generelu ÚSES a jsou zakresleny ve výkresu č.I.2: „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny “ Nejsou v konfliktu s návrhem nových rozvojových zón, určených k zástavbě.

C.4.3.	Kulturní nemovité památky.

V řešeném území se vyskytuje několik kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Je to areál kostela Sv. Maří Magdalény, areál zámku a morový sloup Nejsvětější Trojice. Dále jde o objekty památkového zájmu (trojboká kaple a kůlna), které jsou podrobně uvedeny v kapitole K.1.2. a vyznačeny na výkresu č.I.2 „Urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura 1:5000“. Návrh rozvojových zastavitelných zón obce není v rozporu se zájmy památkové ochrany na území obce.

C.4.4.	Záplavy.

Na základě podkladů předaných Povodím Vltavy,s.p., Povodím Labe, s.p., pořizovatelem ÚPD a doplňkových informací, získaných zpracovatelem, jsou u vodotečí, protékajících řešeným územím, vymezena zátopová území velké vody Q 100. Z průběhu křivek vyplývá, že současně zastavěné území ani navrhované rozvojové zóny nebudou zátopami ohroženy. Řešené území by však bylo vystaveno účinkům tzv. zvláštní povodně, jež jsou podrobně řešeny v kapitole H „Ochrana obyvatelstva“ textové části konceptu ÚP Chlumín.. Prevence proti krátkodobým přívalovým situacím je řešena v kapitole D.2.

C.4.5. Vlivy dopravy.

Omezující vlivy dopravy se projevují hlukovým zatížením, nepřesahujícím však hygienické limity, ve formě pásu podél silnice II/101, která je jeho osou. Územně se tyto vlivy uplatňují hlavně v severozápadní části zastavěného území obce.

Účinky dopravy po silnici II/101 se teoreticky projevují rovněž existencí několika potenciálně nebezpečných kolizních bodů na vyústění obslužných místních komunikací a na obou stykových křižovatkách silnice II/101 v intravilánu obce se silnicemi III. třídy ve směru na Újezdec a Neratovice. Tyto kolizní body byly identifikovány při místním průzkumu, zpracovatelem vyznačeny v problémovém plánu. Vzhledem k relativně nízkým hodnotám dopravní zátěže a struktuře automobilové dopravy lze negativním účinkům vlivů dopravy (s výjimkou hluku) čelit běžnými regulačními prostředky, zejména úpravou přednosti v jízdě, omezením povolené rychlosti, atd..

C.4.6. Ložiska nerostných surovin.

Západně od zastavěného území obce Chlumín jsou v registru nerostných surovin evidována chráněná ložisková území labsko-vltavských štěrkopísků, včetně výhradních ložisek B3 a ostatních ložisek. Vesměs tato ložiska leží mimo katastrální území Chlumín s výjimkou jeho západního okraje za silnicí směrem na Zálezlice a mají vymezenu hranici dobývacího prostoru. Zde je na základě vydaného správního rozhodnutí (územního rozhodnutí o využití území č.j. RR/ÚP 328-2076/96, vydaného Okresním úřadem Mělník) otevřen dobývací prostor štěrkopísků. Dotčené plochy jsou předkládaným návrhem územního plánu funkčně evidovány jako „stav“ - plochy  těžby nerostných surovin. Výhledově, po vytěžení za podmínek stanovených územním rozhodnutím a rekultivaci, jsou tyto plochy navrženy ke změně využití na funkční typ ploch VI - „Sport a rekreace“.

Ložiska nerostných surovin a plochy jejich těžby jsou vyznačeny ve výkresech č.I.2: „Hlavní výkres – Urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura“ a č.II.1: „Koordinační výkres“.

C.4.7. Poddolovaná území a vlivy těžby.

Do řešeného území nezasahují ani poddolovaná, ani sesuvná území tj území s nepříznivými inženýrsko – geologickými poměry ve smyslu § 13 zákona č.62/1988 Sb. v platném znění.

Přestože ve středověku i později byly v okolí Chlumína těženy písky, důlní díla z té doby ani odvaly nepředstavují limity využití území.

C.4.8. Území archeologického zájmu.

Správní území obce Chlumín má charakter území s archeologickými nálezy. Vztahují se na ně tedy ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č.242/92 Sb. Většina v budoucnu prováděných zemních prací bude podléhat odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, tak jak určují příslušná ustanovení výše uvedeného zákona. V územních a stavebních řízeních se k záměrům výstavby proto bude nezbytně vyjadřovat i Archeologický ústav AV ČR.

C.4.9. Ostatní limity.

Ostatní limity využití území jsou v katastrálním území Chlumín představovány:

- ochranným pásmem soustředěné zemědělské výroby v areálu na jižním okraji intravilánu obce

- ochrannými pásmy technické infrastruktury.

- melioracemi a ochranou zemědělských půd

- požadavky civilní ochrany obyvatel

Ad a) Ochranné pásmo soustředěné zemědělské výroby na jižním okraji zastavěného území Chlumína je vymezeno s ohledem na výhledovou intenzitu chovu maximálně 100 ks hovězího dobytka. Ochranné pásmo zasahuje do stávajících sousedních obytných zón Chlumín, t.j. převážně do užitkových zahrad a sadů rodinných domů, a proto nedochází k závažnému porušování hygienických podmínek zdravého bydlení. Ochranné pásmo není v konfliktu s nově navrženými rozvojovými zónami.

Ad b) Ochranná a bezpečnostní pásma jednotlivých systémů technické infrastruktury jsou specifikována v kapitole D a vyznačena ve výkresech č.I.2. (Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura) a č. I.3. (Technická infrastruktura) v měřítkách 1:5000, resp. 1:10000.

Ad c) Meliorované plochy zemědělských půd, meliorační hlavníky a plochy bonitních půd I. a II. třídy ochrany jsou zakresleny ve výkresu č.II.3. „Výkres záborů ZPF“ 1:5000 a dále ve výkresu č.I.2: „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura“v měřítku 1:5000. Vyhodnocení záborů ZPF a jejich zdůvodnění obsahuje kapitola M.

Ad d)  Jde o následky zvláštní povodně v případě rozrušení vodního díla Orlík a dále o zónu vnějšího ohrožení obyvatel únikem zdraví nebezpečných látek v důsledku havárie chemické výroby ve Spolaně Neratovice nebo při havárii produktovodů procházejících katastrálním územím Chlumín. Tyto vlivy jsou podrobně řešeny ve výkresu č.11: „Ochrana obyvatelstva“ v měřítku 1:2000 a kapitolou H:“Civilní ochrana obyvatelstva“ konceptu ÚPO Chlumín.

C.5. Stanovení pořadí změn v území - etapizace.

Územní rozvoj obce Chlumín je návrhem územního plánu rozvržen do dvou na sebe navazujících etap:

- etapy návrh: 2008 – 2017

- etapy územních rezerv: 2018 – 2027

Čerpání rozvojových ploch zařazených do etapy územních rezerv je možné teprve po vyčerpání (zástavbě) rozvojových ploch etapy návrh, nejdříve však počínaje rokem 2018.

Zařazení rozvojových ploch do jednotlivých etap je rozlišeno graficky ve výkresech č.I.2. a I.5.

C.6. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu

podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

V řešeném k.ú. Chlumín se vymezují následující plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití:

C.6.1. rozvojové zóny II/12, II/11 „U hřbitova“.

C.7. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb.

Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby se v řešeném území nevymezují.

C.8. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.

Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení se nevymezují.

D. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umísťování.

D.1. Dopravní infrastruktura.

Obec Chlumín je s výjimkou samoty U cihelny dopravně propojena se sítí ostatních sídel Mělnicka silniční sítí relativně dobré kvality a vyhovující hustoty. Obec není přímo napojena na železnici, přestože železniční trať řešeným územím okrajově prochází. Železniční zastávka Chlumín na této trati neleží na katastru obce. Chlumín není napojen ani na systém vodní nebo letecké dopravy. V hierarchicky uspořádané silniční síti hraje z hlediska širších územních vztahů dominantní úlohu především úsek silnice II.třídy č.101 Brandýs n.Labem - Neratovice - Obříství (silnice I/9) - Chlumín - Kralupy n.Vltavou a úsek silnice II. třídy č.522 Chlumín - Odolena Voda (dálnice D8). Silnice II/101 má při průjezdu intravilány některých sídel zúžený profil i nepřehledné zatáčky a křižovatky (Obříství, Chlumín), což při značné intenzitě provozu vytváří potenciální kolizní body. Ty jsou v řešeném území vyznačeny v problémovém výkresu průzkumů a rozborů řešeného území.

D.1.1. Dopravní dostupnost spádových center.

Z katastrálního území Chlumín je po silnicích II/101 a I/9 dopravně velmi dobře dostupné hlavní město Praha (cca 29 km do centra, t.j. asi 30 minut osobním automobilem) jako dominantní spádové centrum. Po silnici II/101 je východním směrem přes sousední obec Obříství dostupná silniční komunikace I. třídy č.9 (Praha - Česká Lípa) a po ní okresní město Mělník (cca 8 km), jež je druhým nejvýznamnějším spádovým centrem. Pro řešené území je dále významná silniční komunikace č.II/522 směrem na Netřebu a Odolenu Vodu, kde se napojuje na dálnici D8 (Praha - Drážďany - Berlín). Silnice III/5649 a III/5764 představují nejkratší spojnici s blízkými Neratovicemi (cca 3,5 km), které jsou rovněž spádovým centrem regionálního charakteru pro obyvatele Chlumína. Obdobný význam mají průmyslové Kralupy nad Vltavou ve vzdálenosti cca 10 km západním směrem po II/101. Obě tato regionální spádová centra jsou dobře dostupná i hromadnou dopravou autobusovými linkami a po železnici. Silniční komunikace II/101 hraje v Pražské a středočeské sídelní aglomeraci stále významnější roli, neboť spontánně přebírá část funkce dosud neexistujícího celistvého vnějšího okruhu Prahy. Dopravní zátěž, zejména kamionovou nákladní dopravou v některých úsecích II/101 (včetně průjezdu intravilánu Chlumína a sousedního Obříství) přesahuje místy možnosti dané omezeným příčným profilem komunikace a často nepřehledným směrovým vedením trasy II/101 zastavěnými územími obcí. Situaci by měl zlepšit výhledově plánovaný obchvat II/101, vedený jižně mimo hranice řešeného území.

Do obce Chlumín zajíždějí autobusové linky regionální dopravy. Umístění zastávek autobusů v rozsahu celého katastrálního území je patrné ve výkresu č.I.2: „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura“ v měřítku 1:5 000. V tomto výkresu jsou rovněž zakreslena ochranná pásma silničních komunikací mimo zastavěná území sídel.

Dopravní dostupnost samoty v lokalitě U cihelny je špatná a je možná ze silnice III/5649 po místní komunikaci s nezpevněným povrchem  ve špatném stavu.

Návrhem ÚP Chlumín není vzhledem k relativně nízké intenzitě dopravy po silnicích III. třídy navrhováno žádné další opatření ke zlepšení přepravních poměrů na úseku stávajících tras těchto silnic na území obce.

D.1.2. Dopravní skelet obce.

Dopravní skelet obce Chlumín je tvořen místními obslužnými komunikacemi, většinou s asfaltovou vozovkou a vyhovujícími profily. Součástí dopravního skeletu obce jsou i úseky jednotlivých silnic II. a III. třídy, jež jsou patrné z výkresu č.I.2: „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura“ v měřítku 1:5000. Pokud budou navrhovány jakékoliv stavební činnosti v ochranných pásmech silnic, je nezbytné projednat předem souhlas příslušného silničního správního úřadu, který smí udělit výjimku za podmínek uvedených v zákoně č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. V takovém případě je třeba v rozpočtu stavby počítat s vybudováním protihlukových opatření, která nebudou správci dopravních zařízení hrazena. Nově navržené rozvojové zóny obce budou dopravně obslouženy navazujícími úseky nových místních obslužných komunikací K1, K2, K3 a K4 (viz výkres č.I.3.: „Veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy asanace“, 1:5000), které se stanovují veřejně prospěšnými stavbami. Profily stávajících místních obslužných komunikací budou v případě potřeby rozšířeny a budou dobudovány asfaltové vozovky, odstavné a parkovací plochy. Návrh místních komunikací je nutné upřesnit regulačním plánem po provedené parcelaci rozvojových zón.

D.1.3. Doprava v klidu.

Systém místních komunikací ústí do návsi a centrálního veřejného prostranství obce, které jsou dostatečně prostorově dimenzovány, aby zajistily potřeby parkování před základními zařízeními občanské vybavenosti a služeb (úřadovna Obecního úřadu, pošta, škola, prodejny, restaurace, dětský domov, kostel, vstup do areálu zámku, hasičská zbrojnice, atd...). V rámci podrobnějšího stupně územně plánovací dokumentace pro centrální prostory sídla bude třeba detailně vymezit funkční využití parteru, včetně návrhu odpovídajícího počtu parkovacích stání. Parkování a odstavování vozidel vlastníků stavebních parcel a na nich stojících objektů je přípustné pouze na jejich soukromých pozemcích.

D.1.4. Řešení obslužné dopravy v rozvojových zónách.

Dopravní síť místních obslužných komunikací v nových rozvojových zónách bude řešena regulačními plány zón, t.j. spolu s jejich parcelací. Výstavba nových úseků K1 – K4 místních obslužných komunikací o profilu min. 10,5 m (oboustranný chodník), resp. 7,5 m (jednostranný chodník či obytná ulice) a jejich křižovatek v celkové délce přibližně 4,35 km se určuje za stavbu ve veřejném zájmu. Nově navržené místní komunikace v rozvojových zónách se navrhují v kategorii C III, ve třídě S 10,5, výjimečně S 7,5.

D.1.5. Železniční doprava.

Jihovýchodním okrajem řešeného území krátkým úsekem prochází jednokolejná, neelektrifikovaná železniční trať č.092 Kralupy n.Vltavou - Neratovice. Na ní je zřízena železniční zastávka Chlumín, která však leží mimo řešené území a je vzdálena cca 2,5 km od obce po silnici č.III/5649. Ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách a v souladu s usnesením vlády ČR č.766 z 20.12.1995 je tato trať ponechána jako součást celostátní dráhy, i když její význam je spíše regionální. Je možná její modernizace s územními dopady jak v rámci tělesa dráhy, tak jejího ochranného pásma. Západně od řešeného území je jako dlouhodobá územní rezerva sledováno vedení jedné z variant vysokorychlostní tratě. Tato problematika však nemá přímý vliv na návrh ÚP Chlumín.

D.1.6. Pěší a cyklistická doprava.

Pěší doprava je organizována pouze částečně, v centrálním území smíšeného jádra obce a v navrhovaných rozvojových zónách systémem chodníků. Chodníky jsou vedeny přerušovaně. Nové chodníky budou navrženy v rámci podrobnějších regulačních plánů rozvojových zón a veřejných prostranství v centru obce Chlumín.

Cyklistická doprava je v řešeném území rozdělena na rekreační a ostatní (cílovou). Pro účely kondiční a rekreační cyklistiky je možno využívat sítě existujících cest a silnic III. třídy. V katastrálním území Chlumín se nenavrhuje vybudovat separátní trasu cyklistické stezky s ohledem na hustou síť stávajících komunikací. Po nich je zajištěna dobrá dostupnost obou větví mezinárodní cyklistické stezky podél Vltavy a podél Labe.

D.1.7. Negativní vlivy dopravy na životní prostředí sídel.

Vzhledem k průchodu frekventované trasy silnice II.třídy II/101 intravilánem obce je dopravnímu hluku, zvýšené prašnosti a exhalátům výfukových plynů exponována stávající obytná zástavba v centru obce. V souvislosti s výhledovým vybudováním obchvatu II/101 mimo katastr obce nejsou navrhována žádná aktivní ochranná opatření. Nově navržené rozvojové zóny nebudou negativně zasaženy vlivy dopravy.

D.2. Technická infrastruktura.

D.2.1. Charakteristika současného stavu

D.2.1.1. Úvodní souhrnné zhodnocení

Zájmové území se nachází relativně blízko okresního města Mělník a dalších dvou větších měst (Neratovice a Kralupy nad Vltavou).

Z inženýrských sítí zde chybí splašková oddílná kanalizace a ostatní, které zde jsou již instalovány, nesou stopy málo koncepčního i málo důsledného řešení.

Stav tohoto zájmového území je v úseku své technické obsluhy značně heterogenní a vykazuje v případě starších zařízení znaky zanedbávané údržby. Vývoj zde byl též jednostranně ovlivněn upřednostňováním obsluhy objektů zemědělské výroby před ostatními aktivitami.

Technická obsluha území bývá efektivní a snáze řešitelná, jde-li o důsledně hromadnou obsluhu aktivit uspořádaných v dostatečně koncentrované, tj. ne příliš rozptýlené, zástavbě. V tomto ohledu může venkovské sídlo takovým podmínkám vyhovovat jen obtížně, a jde pak o to, usměrnit jeho vývoj tak, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování těchto podmínek, a aby i zjevné negativní projevy předchozího vývoje mohly být korigovány či postupně anulovány.

Zájmové území je z technického hlediska nepříjemně zasaženo zátěžemi nadřazených prvků (ropovod, etylenovod, tepelný napáječ) a zátěží expandující těžby štěrkopísku.

Současný stav a rozsah zařízení technické obsluhy je dnes takový, že při jistém poklesu intenzity a změny struktury využívání území, umožňuje přežití v období postupné kompletace a rekonstrukce inženýrských sítí.

Výchozí podmínky řešitelnosti inženýrských sítí jsou zde z technického hlediska podmíněně přijatelné, avšak z ekonomického hlediska bývají v takovýchto případech značné obtíže (nutnost relativně vyšších měrných investičních i provozních nákladů). Jde proto především o to, udržet i tuto stránku věci pod dostatečnou kontrolou a z koncepčních řešení pak preferovat takové, které nabízí možnost rozdělit realizaci do etap při zachování analogických technických, ekonomických a ekologických parametrů.

Ekonomické podmínky se však dnes stávají natolik dominantní, že (ne)přirozeně zatlačují rozsah a kvalitu řešených technických a  dalších problémů do “minimalistické polohy“, která však v případě problematiky inženýrských sítí nemůže být bezvýhradně akceptována. Program rozvoje území nemůže být redukován do podoby konzervování současného ne zcela vyhovujícího stavu. Proto právě nabývá na významu preferovat takové varianty koncepčního řešení, které umožní zvládnout úkoly postupně  po “plně funkčních etapách“ tak, aby tyto na sebe navazovaly a navzájem se nepopíraly.

Z hlediska technické obsluhy inženýrskými sítěmi není příznivé, že obec nemá dostatečně kompaktní tvar. Podstatná část zástavby obce se vyvíjela podél silničních komunikací, které rozhodně neposkytují ideální podmínky pro lokalizaci a provoz inženýrských sítí.

### Zástavba je zde jen zdánlivě kompaktní. Ve skutečnosti se zde vyskytuje řada úseků řídké zástavby a relativně mnoho ploch narušující celistvost území z hlediska technického řešení a koordinace inženýrských sítí. Zástavba je zatím relativně značně rozvolněná a pro technickou obsluhu poskytuje méně příznivé podmínky (z technického i ekonomického hlediska). Stejným dojmem působí i struktura místních komunikací (se značným podílem s nezpevněným či nedostatečně zpevněným povrchem). Místní komunikace a veřejný prostor je zde většinou dostatečně rozměrný a umožnil “volně“ uložit většinu inženýrských sítí (stalo se tak však v mnoha místech improvizovaně a s častými prohřešky na ustanovení ČSN 73 6005  “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“). Návrh ÚPO ve své urbanistické části již částečně (dle daných možností) reaguje návrhem opatření. Dále viz. odstavce D.2.1.5. a D.2.2.5.

Dle (21) skalní podklad zájmového území tvoří horniny mladšího proterozoika, které patří ke štěchovické skupině (zastoupení prachovci, břidlicemi a drobami  s polohami suků buližníků). Kvarterní pokryv je zastoupen v pestré skladbě svahovými hlínami až sutěmi, sprašemi, aluviální náplavy a navážkami. Hladina podzemní vody je vázána na aluviální náplavy potoka (pozorována v 1,5 až 3,5 m pod úrovní terénu).

### D.2.1.2. Úsek vodního hospodářství

Kromě problematiky vodovodu (zásobování vodou) a kanalizace (likvidace odpadních vod), která zde figuruje prioritně, je zde vodohospodářská situace dána především okolností lokalizace zájmového území v “soutokovém prostoru“ řeky Vltavy a Labe a okolností rovinaté morfologie terénu. Obcí (zájmovým územím protéká potok Černavka, hodnocený jako vodohospodářsky významný). Ostatní vodoteče (přirozené i umělé odvodňovací strouhy) jsou součástí rozsáhlého hydromelioračního systému zahrnujícího podstatnou část jižní poloviny zájmového území. Vodní plocha (rybník/požární nádrž v obci) a vodní toky působí dojmem nedostatečné údržby. Spolu s dešťovou oddílnou kanalizací (zneužívanou pro napojení přelivů septiků apod.) představují hygienická a jiná další rizika.

Lze též s velikou pravděpodobností předpokládat, že hranice orografických povodí se zde neshodují s hranicemi geografických povodí se všemi důsledky z tohoto vyplývajícími.

V případě hlavních melioračních zařízení (HMZ) je jejich vlastníkem Státní pozemkový fond dle zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR. Hydromeliorační zařízení (plošná drenáž a navazující odvodňovací příkopy) na pozemcích v jižní části katastrálního území obce Chlumín (viz výkresy č. I.2 a II.1) jsou součástí rozsáhlejšího celku, který je třeba ve své funkci zachovat. Znamená to též např. nutnost respektování všech těchto prvků v případě event. “vstupu“ některého jiného vedení či aktivity do tohoto prostoru (to se týká i všech manipulací se stávajícími a nadřazenými vedeními: ropovod, etylenovod, vtl plynovod, plánované vedení VVN 110 kV atp.).

#### D.2.1.2.1. Odvodnění území, likvidace odpadních vod

Odvedení srážkových vod zde celkově nečiní po většinu roku při průměrných hydrologických podmínkách větších potíží vzhledem k relativně dobré propustnosti a retenční schopnosti povrchu terénu, vzhledem k existenci přirozených recipientních prvků v intravilánu a vzhledem k již realizovaným technickým opatřením kompenzujícím nepříznivé sklonové podmínky (rovinatý terén) v území intravilánu.

Lze zde zřejmě počítat se značnou propustností povrchu terénu (nikoliv však za stavu nasycení či zámrazu. Výskyt úrovně hladiny podzemní vody je zde s ohledem na relativně pestřejší geologickou strukturu povrchové vrstvy ve větším rozptylu než kdekoliv jinde (cca od 1,5 m do cca 3,5 m pod povrchem terénu s kolísáním ve vazbě na širší konkrétní hydrologickou situaci).

Jisté potíže zde dále nastávají odhadem i v období předjaří, kdy je povrchová vrstva ještě zmrzlá a nepropustná a kdy dešťové srážky mohou způsobit komplikace na nezpevněných místních komunikacích a prostranstvích a v jejich okolí. Přirozenou reakcí v takových případech bývá zpevňování jejich povrchu včetně dodatečné úpravy jejich sklonových poměrů či instalace odvodňovacích prvků (odvodňovacích rigolů, potrubí), převádějících vodu do recipientních prvků v území. V tomto ohledu lze takovéto podmínky a zásahy zaznamenat i ve sledovaném zájmovém území. Lze zde však v několika místech (úsecích) též zaregistrovat vyvýšení povrchu komunikace nad okolní terén a “utopení“ objektů v jejím okolí.

Výraznými odvodňovacími prvky jsou zde zbytky odvodňovacích rigolů místních komunikací (též i zpevněný povrch místních komunikací) a plochy zeleně s nižší úrovní terénu, relativně dobře pro tento účel využitelné. Dále pak jde o úseky původní zatrubněné dešťové kanalizace  prakticky řešící problémy v místech a lokalitách, navazujících na hlavní recipientní prvek v příslušné části zájmového území.

Problém srážkových odpadních vod byl zde, jak bylo již řečeno, řešen i využitím lokálních recipientních prvků v území. Ty je třeba pokud možno ve své kvalitní plné funkci zachovat, stejně tak nezabraňovat přirozenému bezkonfliktnímu nátoku do nich např. zvyšováním konstrukce a zpevněných povrchů místních komunikací (nalepováním dalších vrstev při jejich údržbě a rekonstrukci), aniž by byly prověřeny důsledky takového zásahu, či udělat další potřebná účinná opatření.

Stávající zatrubněné úseky dešťové oddílné kanalizace jsou technicky značně nedokonalé a jsou  navíc neudržovány. Výhledově je třeba usilovat o důsledné dořešení i v souvislostech na konečné úpravy terénu a místních komunikací. Ve výkresových (mapových) přílohách je tato kanalizace vyznačena jako dešťová oddílná kanalizace stávající. Nesplňuje platné technické normativní podmínky (např. prakticky absentují vstupní a revizní šachty). V případech této kanalizace šlo o velmi zjednodušené technické řešení. Tato kanalizace má však po rekonstrukci a kompletaci šanci sloužit i nadále jako oddílná dešťová kanalizace. Tato dešťová oddílná kanalizace zjednodušeného typu však ve venkovském prostředí, kde ještě zůstává veliké zastoupení nezpevněných ploch v těsném sousedství ploch zpevněných, vykazuje větší nutnost řádné provozní údržby (pravidelné odstraňování nánosů a splavenin).

Absence oddílné splaškové kanalizace zde vyvolala, obdobně jako i jinde ve venkovských sídlech, postupnou instalaci septiků a žump. Jejich současný stav je i zde málo přehledný a obecně jde o jejich nedobrý stav (v dimenzích, v těsnosti, konstrukčním provedení, ve způsobu jejich provozu). Svým zaústěním do recipientních prvků, do netěsné dešťové kanalizace, do vsakovacích drénů apod., jsou jednou z příčin znehodnocení podzemních vod jímaných domovními studnami. Zásobování vodou prostřednictvím těchto studní je zde proto rizikové. Žádoucí proto je i tento nepříznivý stav změnit, přestože má obec veřejný vodovod. Tyto studny při všem zůstávají důležitým individuálním zdrojem užitkové vody a vody pro kropení zeleně.

Žádoucí je vybudovat splaškovou oddílnou kanalizaci (21) a to též v souvislosti s již vybudovaným veřejným vodovodem a jeho využíváním bez zbytečného omezování. Jen ve vynuceném případě a dočasně by bylo možné ještě jistou dobu zachovat systém septiky a žumpy (po jejich revizi a úpravě jejich provozu) vzhledem k ekonomické a časové náročnosti budování splaškové oddílné kanalizace s ČOV v takovýchto menších lokalitách.

Stávající oddílnou dešťovou kanalizaci je potom třeba dále nechat fungovat jen jako opravdu dešťovou (po revizi, rekonstrukci, doplnění).

Bilance srážkových odpadních vod:

odvodňovaná plocha (včetně rozvojových lokalit) …….……cca 63,13 ha

intenzita návrhového deště…………………………………124 l/s.ha

střední součinitel odtoku pro obce tohoto typu…….………0,35

bilanční množství srážkových vod…………………..……..2 739,84 l/s

#### D.2.1.2.2. Zásobování pitnou a užitkovou vodou

Obec má veřejný vodovod, který je součástí rozsáhlého skupinového vodovodu Mělník-Kralupy-Slaný-Kladno. Zdrojem vody je významný, rozsáhlý a kvalitní zdroj podzemní vody Severočeská křídová pánev Řepínský důl, Mělnická Vrutice, Kropáčova Vrutice-Košátky.

Voda je odtud dopravována do VDJ Hostín (stará část 2 x 2800 m3, nová část 2 x 6000 m3, v obou případech je úroveň hladiny min./max. 281,50  / 286,70 m n.m.). Dále je z těchto komor VDJ Hostín voda dopravována nadřazeným vodovodním (přiváděcím a zásobovacím) řadem DN 800 ze železobetonu. Z tohoto řadu je na úrovni obce Obříství provedeno odbočení (přes armaturní šachtu) vodovodním řadem DN 150 (litina), který zásobuje rozvodnou síť obce Obříství a jeho přilehlého okolí. Tento zásobovací vodovodní řad dále pokračuje jihozápadním směrem na východní okraj obce Chlumín a je na něj napojena rozvodná vodovodní síť Chlumína (tento řad potom dále pokračuje až do obce Zálezlice). Vodovodní rozvodná síť obce Chlumín je vybudována z litinového potrubí DN 100 až DN 150 (převážná část v rozsahu cca 3,3 km) a dále z lPE potrubí DN 50 až 110 (v rozsahu cca 0,82 km).

Obec (okraje) i její okolí (zemědělské pozemky) je vybaveno dosud funkční potrubní závlahovou sítí (potrubí: nadřazené řady z oceli, ostatní z azbestocementu) navazující na rozsáhlý systém. V této části systému je nadřazeným prvkem hospodářská vodní nádrž Dřínov.

Potřeba požární vody je zde zajištěna z požární nádrže v jižní části obce. Odběr vody je zde dobře možný pro tyto účely z blízké místní komunikace. Současně je možné počítat též s kombinací na veřejný vodovod. ČSN 73 0873 “Zdroje zásobování požární vodou“ již připouští, že nemusí být tato potřeba vody zajištěna výhradně jen z veřejného vodovodu.

D.2.1.2.3. Povodňové situace

Povodňové situace v řešeném území byly až do katastrofální povodně v září 2002 vzhledem k již výše uváděným celkovým vodohospodářským poměrům považovány za velmi nepravděpodobné. Po povodni v r. 2002 došlo k přehodnocení situace a upřesnění průběhu zátopové čáry stoleté povodně Q100 a aktivní zóny. Grafická část návrhu byla v tomto smyslu aktualizována integrací relevantních dat z územně analytických podkladů. Ve výkresu č.I.2 „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, dopravní infrastruktura“ a dále ve výkresu č.II.1 „Koordinační výkres“ je vyznačen průběh zátopové čáry Q100, která je v návrhu ÚP plně respektována v souladu se “Seznamem celostátně platných limitů využití území“ (část 1.7.802 a 1.7.803) vydaného Ústavem územního rozvoje Brna v roce 1977 ve znění pozdějších předpisů.

V otevřené krajině je přibližně zachován přirozený stav významného vodního toku Černavka, protékajícího celým katastrem obce. Skladba kultur zemědělsky využívaných ploch s relativně vysokým podílem trvalých travních porostů a rovinatá morfologie terénu vytváří dobré předpoklady pro snižování kulminačních průtoků v případě přívalových dešťů.

Velice důležité je rovněž, aby odpovídající údržbou a provozem bylo postaráno o trvalou funkci rozsáhlých hydromelioračních odvodňovacích zařízení (trubních drenáží i navazujících odvodňovacích struh).

Dále je potřeba se vyvarovat skladování sypkých a dalších podobných materiálů v blízkosti vodních toků způsobujících po jejich splachu do řečiště snížení jejich průtočné kapacity, vzdouvání hladiny vody a další potíže. Je třeba dbát na to, aby se recipienty v území nestaly místem “likvidace jakéhokoliv odpadu“.

D.2.1.3. Zásobování energiemi

Energetická situace zájmového území je zde formálně i fakticky dořešena kompletací energetických sítí, tj. vybudováním a zprovozněním stl plynovodní sítě.

Nemusí být proto zde již ve velkém rozsahu spalováno v lokálních topeništích nekvalitní palivo s následným znehodnocujícím odpadem na ovzduší jednotlivých lokalit zájmového území a na jejich bezprostřední okolí. V malém rozsahu je odhadem užíván propan-butan (v tlakových láhvích; převážně pro vaření).

Zájmové území je plošně plynofikováno. Lze tedy konstatovat, že v případě zásobování energiemi zde je tato otázka dořešena na úrovni odpovídající dnešnímu uznávanému standardu.

Nebude pravděpodobně nutné bezprostředně výrazně rozšířit elektrifikaci. Jsou zde však pro její rozvoj relativně uspokojivé technické podmínky (v souvislosti s plánovanými rozvojovými lokalitami).

V souladu s (1) nelze zde vyloučit ani ev. využití netradičních zdrojů energie, nebo využití lokálních systémů se zásobníky zkapalněného propanu či propanu - butanu. To dnes i výhledově bude více záležet na ekonomických podmínkách. Územní energetická koncepce by měla víc dbát na energetické úspory a např. uvolněnou zdrojovou kapacitu příkonu elektrické energie efektivně použít pro objekty, kde je efektivní přednostní užití elektrické energie.

Ozdravění ovzduší a tím zlepšení životního prostředí v zájmovém území, které se zde již projevuje, a které není ošetřeno zákonem o ochraně ovzduší č. 309/1991 Sb., může nejvýrazněji ovlivňovat dobrá koncepce úseku energetiky podporovaná občany a důsledně realizovaná OÚ. V tomto ohledu je nezbytná těsná spolupráce s energetickými společnostmi a s Krajským úřadem. V prvé fázi nelze asi současně též zcela důsledně plnit požadavek dosažení maximálních energetických úspor, třebaže je to rovněž nanejvýš žádoucí.

Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatickými podmínkami zájmového území (cca 167,7 až 161,5 m n.m.). Ty lze charakterizovat jako spíše mírné s občasným výskytem intenzivního západního až severozápadního proudění vzduchu. Minimální výpočtová teplota vzduchu dle ČSN zde činí -12oC. Průměrný počet dnů s teplotou vzduchu nižší než 12oC je 224. Průměrná teplota vzduchu v topném období činí cca 3,4oC.

#### D.2.1.3.1. Zásobování elektrickou energií

Elektrifikace zájmového území, jak zde byla dosud rozvíjena, je ve své skladbě a rezervách jednotlivých částí relativně heterogenní. Někde se odhadem dostává na hranice svých možností a vykazuje i jisté lokální provozní potíže v distribuční NN síti, jinde se může vyskytovat i jistá výkonová rezerva (to lze upřesnit přesnějším provozním sledováním a měřením).

Jistou výraznou nevýhodou je zde zatím jen relativně velmi malý podíl podzemní kabelové distribuční sítě NN.

Tab.4. Stávající distribuční trafostanice (viz výkres č.II.1: „Koordinační výkres“):

Pracovní označení     evidenční číslo	    označení (umístění)   výkon (kVA), odhad     typ

TS0			*	   	*	    (V/9)	  160                stožárová

TS1			*	   	*    (při II/101-východ)  160	            stožárová

TS2			*	   	*	(ppč.98/47)        160	            stožárová

TS3			*	   	*	    (ppč.666)       160	            stožárová

Celkem    640 kVA

* - údaje budou doplněny či zpřesněny po jejich poskytnutí ČEZ Distribuce, a.s.

Napájecí uzel: TR 110/22 kV Mělník, TR 110/22 kV Neratovice

Rozvodná síť NN je zatím realizována převážně ve formě venkovních vedení na sloupech (železobetonových, dřevěných). Tato vedení jsou sice zatím funkční, ale z hlediska delšího výhledu neperspektivní. Venkovní vedení NN nejsou ve výkresu č.II.1:“koordinační výkres“ zakreslena vzhledem k tomu, že jsou přímo v terénu dobře čitelná nemůže se pravděpodobně stát, že by byla nevědomě či nedopatřením nerespektována a dále proto, že by došlo ke značnému znepřehlednění tohoto výkresu. V případě nutnosti je též k dispozici přehledně zpracovaná situace 1:1000 (stavební situace / celková situace; koordinační situace) v projektu kanalizace obce Chlumín (21).

V rámci vedení distribuční sítě NN je paralelně realizována též jako kabelová síť, síť VO (veřejného osvětlení), která je dle (2) v odpovídajícím stavu. Nelze však vyloučit úpravy, kompletaci a rozšíření.

Nově je plánováno umístit do zájmového území trasu venkovního vedení VVN 110 kV (viz.výkres II.1). V další fázi projektové přípravy je však třeba tuto trasu upravit tak, aby tvořila paralelní uspořádání se stávající trasou vtl plynovodu (napravit tak stávající zásadní nedostatek).

# D.2.1.3.2.   Zásobováním zemním plynem

V obci Chlumín byla ve dvou etapách provedena a úspěšně dokončena plošná plynofikace. Zemní plyn je sem dopravován prostřednictvím stl sítě obce Obříství v sousedství, která je napájena přes plynovou regulační stanici RS 1220/2/1440 z vysokotlaké plynovodní přípojky DN 80. Plynofikace Chlumína byla tedy podmíněna výstavbou dostatečně kapacitní stl plynovodní sítě v Obříství. Stl plynovodní potrubní propoj z Obříství do Chlumína má průměr 90 mm (materiál lPE) a délku cca 1,2 km. Projekt kapacitně počítal s výhledem na cca 20 let, tj. zahrnuje i záměry rozvoje obce (170 odběratelů/nemovitostí). Maximální roční potřeba plynu při 100 % plynofikaci byla stanovena výpočtem v hodnotě 589 440 m3/rok. Úhrnná délka stl sítě činí včetně přípojkových vedení cca 4,66 km (potrubí průměru 50 – 90 mm, IPE). V současné době již využívá tuto síť cca 75 % nemovitostí.

Plošnou plynofikací zde dochází k přínosu z ekologického hlediska (výrazný vliv na čistotu ovzduší), dochází ke zvýšení komfortu vytápění, přípravy TUV, vaření apod., a dále se tím stává obec zajímavější i z hlediska dobrého technického zázemí pro případné podnikatelské aktivity.

### D.2.1.4. Telekomunikace

Zabezpečení řešeného území telekomunikačními službami představuje vzhledem k jejich důležitosti pro rozšíření potřebných ekonomických aktivit i prosté zabezpečení standardních služeb profilový význam. V centru obce je instalován veřejný telefonní automat (veřejná hovorna) a je tedy splněn požadavek zajištění minimální dostupnosti této služby (minimální standardní vybavení). Technická úroveň místní sítě (v podzemních kabelových trasách) již odpovídá dnešním vývojovým trendům, třebaže šlo o relativně náročnou investiční akci.

Zájmové území přísluší k uzlové telekomunikační ústředně (UTÚ) Mělník. Vlastní napojení je prostřednictvím síťového rozvaděče v centru obce (SR), viz výkres č.I.3 „Technická infrastruktura“.

Není zatím známo jakou kapacitní rezervu nabízí stávající modernizovaná účastnická telekomunikační síť (8). Dle dílčích místních šetření (3) nemusí být kapacitní rezervy dostatečné zejména vzhledem k k nově plánovanému rozvoji obce. V takovém případě lze však  reagovat a alespoň dočasně instalovat a využívat zařízení systému PCM (systém pulzně kódové modulace, tj. místní radiokomunikační systém navazující na kapacitu SR) a uspokojit tak i další žádosti o zřízení účastnických stanic.

Obec je vybavena sítí místního rozhlasu, která je udržována v provozu.

V případě radioreléových tras nedochází k žádným změnám (jinak viz výkresy č.I.3 a č.II.1.).

### D.2.1.5. Souhrnné zhodnocení, zhodnocení koordinace inženýrských sítí

Až na oddílnou splaškovou kanalizaci (včetně ČOV), což je záměr již ve vysokém stádiu připravenosti k realizaci, a žádoucí záměnu venkovní sítě NN rozvodu elektrické energie za podzemní (postupnou rekonstrukcí) je vlastně obec prakticky technicky vybavena a mohlo by se zdát, že “již není o co usilovat“, co zlepšovat. Opak je však pravdou, protože je nutné přihlížet k faktickému stavu všech zařízení technické obsluhy území. Ve vztahu k požadavkům dalšího rozvoje obce se jeví slabiny i v prostorové koordinaci inženýrských sítí. Dle ČSN 73 6005 jsou zde četné prohřešky a nejasnosti. Hrozí též neúměrný nátlak ze strany monopolizovaných provozovatelských společností, což se též projevuje ve sféře vlastního provozu (například i skrytým diktátem smluvních podmínek pro poskytování služeb) či v kladení požadavků překračujících možnosti managementu obce, viz. například (8).

Rámcově má obec Chlumín relativně dobré technické předpoklady k dalšímu rozvoji svého technického vybavení s tím, že stávající zařízení svým rozsahem a kvalitou rozhodně umožňuje překlenout přechodnou fázi, tj. období, než budou postupně realizovány (po etapách) jednotlivé investiční záměry výhledové koncepce (k zajištění trvale udržitelného stavu a vývoje). Urbanistickou koncepcí je žádoucí například usilovat o posílení celistvosti a kompaktnosti zájmového území.

V případě většiny inženýrských sítí se zde jeví příznivé podmínky pro jejich rozvíjení i v součinnosti s dalšími obcemi v okolí i v rámci okresu (příkl.: zásobování el. energií, zásobování zemním plynem atd.); je tedy současně jejich rozvoj vázán i na tyto podmínky širších územních vztahů.

Koordinaci řešení inženýrských sítí není všeobecně věnována dostatečná pozornost. Řešené zájmové území není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Jedině díky relativně malé hustotě inženýrských sítí zde zatím nedocházelo ke kritickým situacím. Vážnější chvíle teprve postupně přijdou a nebude postačovat chápat koordinaci jen jako aktuální improvizaci podle principu: “Nyní si počkáme až bude vše v zemi a pak lze dodělat konstrukci a povrchy místních komunikací“. Tak to může fungovat jen chvíli, nikoliv však dlouhodobě. Nelze též v této souvislosti přehlédnout i požadavky zákona č. 13/1997 Sb. Potíže, které se opakovaně v souvislosti s inženýrskými sítěmi (jejich postupným rozvojem v území i souběžným procesem rozšiřování, doplňování, rekonstrukce, případně modernizace) téměř všude objevují, souvisí zcela jednoznačně se setrvačně uplatňovaným klasickým způsobem ukládání v podobě společné trasy (navíc většinou improvizované nikoliv důsledně zkoordinované), lze shrnout takto:

(1) Obsazení prostoru v podzemí se převážně z počátku děje lehkovážně – prostorově ještě méně úsporně, než jak je dáno ČSN 73 6005.

(2) Takovýto postup vyvolává vzápětí prostorové potíže a komplikace vzájemných vztahů jednotlivých druhů sítí a jejich vztahů na místní komunikace (viz zákon č. 13/1997 Sb.). Nejdříve se to projevuje v nejužších místech dopravních prostorů nevybavených dostatečně přidruženými dopravními prostorami (chodníky, cyklistickými stezkami, zelenými pásy apod.) a dále u komunikací, které si i uvnitř intravilánu obce zachovávají charakter komunikace silniční.

(3) Tento proces nabývá postupně na intenzitě také v souvislosti s narůstající četností lokálních zásahů (údržby a opravy jednotlivých druhů sítí), kdy dochází k poškozování sousedních vedení a objektů na nich a vždy též k poškozování konstrukce vozovky a povrchů komunikací.

(4) Dále pak obvykle dochází ke stupňování “vynucené a nechtěné“ improvizace s nárůstem “neplánovaných“ nákladů, které zatím nikdo systematicky ke škodě věci nesleduje. Dochází tak k pohybu v bludném kruhu, z kterého není úniku, chybí-li odvaha k včasnému preventivnímu kroku v podobě uplatnění investičně únosných sdružených či promyšleně uplatněných kombinovaných tras inženýrských sítí (především v rozvojových lokalitách).

Kvalitní řešení existují, ale jejich prosazení může být vyvoláno pouze investory, tj. městy a obcemi. Informace tohoto druhu jsou zde uváděny proto, že klasický způsob ukládání inženýrských sítí blokuje jejich technickou úroveň řešení a udržuje ji na úrovni způsobující zaostávání za ostatními technickými obory.

### D.2.1.6. Odstraňování (zneškodňování) tuhých odpadů

V obci existuje program hospodaření s tuhými komunálními odpady. Netříděné odpady jsou shromažďovány do sběrných nádob 110 l, jejichž vyprazdňování a odvoz TKO je zabezpečováno smluvně na řízenou skládku.

Občasně jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery pro sběr a odvoz objemného odpadu. V obci existuje pouze jediné stanoviště s kontejnery pro sběr separovaného odpadu (papír, sklo, plasty). Obdobně dochází ke sběru a odvozu  nebezpečného odpadu. V katastru obce je několik míst “s tendencí tvorby“ divokých skládek. Ty nejsou dosud plně zabezpečeny, zrekultivovány nebo asanovány. Uspokojivě není zatím řešena likvidace čerstvého kalu z biologických septiků a žump. Kaly jsou převážně vyváženy na přilehlé zemědělsky obdělávaná pole (existuje reálné nebezpečí kontaminace podzemních vod a tím i kontaminace a znehodnocení lokálních vodních zdrojů v obci – choroboplodnými zárodky, dusičnany atd.). V obci není zavedena soustavná evidence produkce odpadů a hospodaření s nimi.

Do budoucna bude nutné počítat s rozšířením separovaného sběru komponentů, především druhotných surovin, biosložek a látek toxických (kategorie N, ZN).

D.2.2. Návrh řešení

D.2.2.1. Úvodní zhodnocení podmínek řešení

Je nezbytné především konstatovat, že další rozvoj technického vybavení sídla je vázán na ekonomické možnosti obce, když základní technické podmínky a předpoklady k řešení jsou rámcově (samy o sobě) takové, že umožňují rozvoj. Urbanistická koncepce tak, jak je navrhována, tyto podmínky dále zlepšuje.

Dlouhodobě zde působící překážkou zřejmě bude stále relativně rozptýlená a částečně i neuspořádaná stávající zástavba a jistý podíl místních komunikací s nedostatečnými rozměrovými parametry a v improvizovaném uspořádání.

V části “technická infrastruktura“ (inženýrské sítě a odstraňování TKO) je návrh proveden k časovému horizontu cca r. 2017 s tím, že ve všech svých částech (prvcích) umožňuje pružnou jednoduchou reakci v podobě prostého, technicky i ekonomicky nenáročného rozšíření distribučních částí jednotlivých systémů do případných dalších uvažovaných rozvojových lokalit či k nově instalovaným úměrným aktivitám prakticky v kterékoliv části obce. Návrhový stav v sobě tedy zahrnuje takto charakterizovanou rezervu v nadřazené části obslužných systémů až do předpokládaného výhledového horizontu cca r. 2027. Ke zpřesnění vlastního řešení může dojít až na základě zpřesnění takového jistého konkrétního zadání (formou konkrétních projektů konkrétních záměrů a formou uzavření odpovídajících smluvních vztahů). Výstavba nových úseků inženýrských sítí a ostatních zařízení technické infrastruktury území se stanovují stavbami ve veřejném zájmu.

V části technické obsluhy území označované jako “širší územní vztahy“ (koordinace zájmů sousedních obcí) je současný i návrhový stav zpřehledněn ve výkresu č.II.2. Těsnější vztah existuje v případě telekomunikační obsluhy, a v případě zásobování zemním plynem, zásobování pitnou vodou, zásobování el. energií (výhledově např. i v případě čištění odpadních vod). Navrhované technické řešení tento vztah zohledňuje (respektuje). Detailní provozní koordinace může být řešena teprve až na úrovni schválených provozních řádů provozovatelů všech těchto zařízení.

##### D.2.2.2. Úsek vodního hospodářství

Kromě informací uváděných již výše v rámci charakteristiky současného stavu, jako možná řešení existujících problémů, je např. nezbytné dále připomenout, dořešení rekonstrukce požární nádrže/rybníku včetně jeho kvalitnějšího napájení. Rekonstrukce spočívá v prověření stavu a obnově konstrukce obvodových šikmých stěn a dna tak, aby byla lépe garantována těsnost. Detailně může konečné řešení nabídnout až projekt. Napájení požární nádrže se zdá být řešitelné např. užitím závlahového systému. Je nezbytné též připomenout urychlenou realizaci vlastní oddílné splaškové kanalizace včetně připojení na ČOV Obříství - Chlumín. Uskutečnění tohoto kroku může rozhodujícím způsobem ovlivnit podmínky rozvoje obce.

#### D.2.2.2.1. Odvodnění území, likvidace odpadních vod

Opět lze udělat odkaz na informace již uváděné výše v rámci charakteristiky současného stavu a lze dále navázat a některé věci zdůraznit a doplnit.

Z pohledu dnešního stavu poznatků o odvodnění urbanizovaných území je vhodná koncepce oddílné kanalizace, která zde byla vlastně založena vybudováním alespoň několika důležitých sběračů oddílné dešťové kanalizace (současně však s největší pravděpodobností “zneužívány“ nekorektním napojením přelivů septiků a žump).

Stávající úseky oddílné dešťové kanalizace bude třeba zkontrolovat, opravit, či některé úseky zrekonstruovat a dále event. doplnit o další úseky, zejména v místech s plánovanou novou bytovou a další výstavbou, bude-li to situace vyžadovat. Jinak je nezbytné prosazovat zachycení dešťových odpadních vod přímo na jednotlivých stavebních parcelách (vsak, akumulace srážkových vod pro zalévání apod.). Nové místní obslužné komunikace je v těchto místech třeba upravit spádově (v podélném i příčném profilu) tak, aby srážková voda z jejich povrchu odtékala do nejbližších recipientních prvků v území, či částečně též do stávající dešťové kanalizace.

Koncepční návrh oddílné splaškové kanalizace obce Chlumín (21) s umístěním společné  ČOV v Obříství je zakreslen ve výkresu II.1. Pro nastávající přechodné období bude však nezbytné provést alespoň revizi stávajících septiků či žump a pokusit se o zlepšení jejich technických funkčních parametrů a hlavně o zlepšení jejich provozu. V každém případě je třeba zdůraznit, že je velmi důležité již v přípravě dbát na to, aby byla splašková oddílná kanalizace dokonale těsná, aby se zabránilo kontaminaci podzemních vod (to je další smysl jejího zřizování) a aby též opačně nedocházelo k vnikání balastních vod (půjde-li o gravitační systém), které obvykle nepříjemně zvyšuje provozní náklady a způsobuje další technické a technologické potíže v ČOV.

Orientační rozsah splaškové oddílné kanalizace (bez domovních přípojek) činí cca 3,36 km, výtlačný řad od ČS do ČOV cca 2,15 km (lPE průměr 90 mm)

Návrhové hodnoty ČOV (podíl obce Chlumín):

- počet připojených obyvatel trvale bydlících cca……401+385 (návrh) = 786 EO (výhled+298)

- počet připojených obyvatel přechodně bydlících cca…	30 (9 EO)

- zemědělské provozy (odhad):

živočišná výroba

dojnice……………………….100 ks (50 EO)

ml. dobytek (telata)………….. 50ks   (20 EO)

ostatní aktivity (odhad)……… 100 zaměstnanců, uživatelů zařízení vybavenosti (60 EO)

celkem (návrhový stav)	925 EO

Specifická potřeba vody pro bytový fond a občanskou vybavenost 130+20 = 150 l/osoba.den (6).

Specifická potřeba vody pro živočišnou výrobu činí pro krávy 80 a pro ml. dobytek 60 l/kus.den.

Odhad průměrné denní potřeby vody (produkce odpadních vod) pro aktivity ve výrobních a servisních areálech 25 až 50 m3/den.

Produkce odpadních vod (odpovídá hodnotám potřeby vody):

Qd = 178,45 m3/den		Qmaxd = 238,08 m3/den

Qmax,h = 15,88 m3/h = 4,41 l/s

Znečištění (podíl obce Chlumín):

BSK5	=   59,20 kg/den

NL	     50,88 kg/den

CHSK	=   106,56kg/den

N	=   10,18 kg/den

P	=    2,31 kg/den

Typ ČOV určil příslušný projekt po upřesnění aktuálních návrhových hodnot a po zpřesnění dat umožňujících posouzení vlivu ČOV na recipient (Černávka, Labe). Jedná se již o moderní typ ČOV. Současně bude třeba zabezpečit ČOV před velkými vodami. Převod splaškových vod z Chlumína na ČOV zabezpečí čerpací stanice a výtlačný řad (21) lPE průměru 90 mm, délky cca 2,15 km.

V současné době není zatím definitivně rozhodnuto jaký typ oddílné splaškové kanalizace bude zde realizován (vedle varianty gravitační kanalizace zůstává též ve hře tlaková či případně podtlaková kanalizace). Technicky jsou reálné všechny výše jmenované varianty s tím, že každá nabízí své výhody a nevýhody.

Rozvojové lokality je možné technicky připojit na splaškovou oddílnou kanalizaci (další fáze projektové přípravy to zohlední).

D.2.2.2.2.Ochranná pásma kanalizačních zařízení

Ochranná pásma kanalizačních zařízení se určují dle ČSN 75 6081 (TNV 75 6011) “Hygienická ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení“ z roku 1996 a dle zákona číslo 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích.

Ochranné pásmo stoky…………….……………….1,5 m

Ochranné pásmo čerpací stanice odpadních vod……10 m

Ochranné pásmo ČOV  ………………………..cca 50 až 100 m (v případě zakryté

ČOV  15 až 20 m)

#### D.2.2.2.3. Zásobování vodou

Lze udělat odkaz na odstavec D.2.1.2.2. výše a konstatovat, že je technicky možné připojení všech uvažovaných rozvojových lokalit na stávající rozvodnou vodovodní síť (páteřní řady se jeví jako dostatečně dimenzované).

Stávající zdroje vody (veřejné a domovní studny, které si zachovají svou funkci) je možné následně považovat za zdroje užitkové vody či zdroje havarijní.

Parametry denní potřeby vody se kryjí s hodnotami produkce splaškové odpadní vody:

Qd = 	178,45 m3/den

Qmax,d =   238,08 m3/den

Qmax,h =   15,88 m3/h = 4,41 l/s

#### D.2.2.2.4. Záplavová území

Obec Chlumín nemá k dispozici protipovodňový plán obce ve smyslu nařízení vlády  č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi, jsou k dispozici zátopové čáry Q100 a aktivní zóna záplav, zakresleném výkresu č.II.1. Současně lze udělat odkaz na odstavce D.2.1.2.3. výše.

Provozní pásmo pro údržbu vodních toků činí dle zákona č.254/2001 Sb., resp. č.20/2004 Sb. (vodní zákon), 6 až 8 m od břehové čáry (s přihlédnutím ke druhu opevnění a vegetace), může být tedy v tomto případě na základě požadavků provozovatele rozšířeno až na 8 m. Veškeré stavby a činnosti v inundačním území podléhají souhlasu vodoprávního orgánu podle § 17 zákona č.254/2001 Sb., resp.č.20/2004 Sb. o vodách.

##### D.2.2.3. Zásobování energiemi

Předběžné orientační energetické nároky sídla (návrhový stav):

Vytápění:

Počet bytových jednotek v trvale obydlených domech 306 á 8,5 kW………..2 601 kW

rekreační objekty 10 á 17 kW……………170 kW

zemědělské provozovny, ostatní aktivity…470 kW

celkem……………………………………3 241 kW

Větrání:

Bytové jednotky v trvale obydlených domech 306 a 4,5 kW………..1 377 kW

rekreační objekty 10 á 4,5 kW……….……45 kW

zemědělské provozovny, ostatní aktivity…..230 kW

celkem……………………………………..1 652 kW

Příprava TUV:

trvale bydlící obyvatelé………………..	80 l/os.den

+ vybavenost 	5 l/os.den

QTUV=(80+5).78624.1,7.2,0.1,163.ΔT(W)

delta T = 45o C

QTUV = ………………..……………………496,9 kW

zemědělské provozovny, ostatní aktivity……85,0	kW

celkem……………………………………...581,9 kW

ostatní energetické nároky (v bytech a rekreačních objektech)

786 os. á 0,6 kW/os.……………………471,6

30 os. á 0,3 kW/os……………………9,0

Celkem………………………………..480,6 kW

Vybavenost

á 0,65 kW/os. (0,35 na teplo a 0,3 na ostatní)

786 os. á 0,35 (teplo)….………………275,1

786 os. á 0,3 (ostatní)…………………235,8

Veřejné osvětlení (cca 45 ha)

á 3,0 kW/ ha……………………….…135,0

Zemědělství, další aktivity (ostatní energ.nároky)……75,0

Celkem…………………………………………720,9 kW

Úhrnná potřeba……………………………….6 676,40 kW

Tab. 5 Struktura potřeby energií a její pokrytí (orientační údaje, jedna z variant):

| (kW) | Krytí potřeby prostřednictvím zdroje: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potřeba energie pro: | elektrické energie | Zemní plyn | Tuhých paliv | Ostatní |
| Vytápění | 900 | 2.161,0 | 80 | 100 |
| Větrání | 300 | 1 192,0 | 60 | 100 |
| TUV | 200 | 281,9 | 50 | 50 |
| Ostatní nároky | 400 | 80,6 | - | - |
| Vybavenost | 260 | 200 | - | 50,9 |
| Veřejné osvětlení | 135 | - | - | - |
| Zemědělství, ostatní aktivity | 50 | - | - | 25 |
| Celkem (6 676,4 kW) | 2 245 | 3 915,5 | 190 | 325,9 |

Pozn.: Jistá rezerva spočívá dále v event. rozsáhlejším využívání netradičních zdrojů energie (solární zařízení, tepelná čerpadla,….); zahrnuto do sloupce “ostatní zdroje“.

#### D.2.2.3.1. Zásobování elektrickou energií

Výkon stávajících trafostanic v obci činí celkem 640 kVA, což výhledově zřejmě nebude postačovat. Situaci lze v tomto případě řešit postupně na základě zpřesnění vstupních informací (o stávajících výkonových rezervách trafostanic a zpřesnění údajů požadovaných příkonů jednotlivých majitelů nemovitostí) a to, v případě potvrzení výsledku struktury potřeby energií, viz. výše, především posílením výkonu stávajících trafostanic (jejich rekonstrukcí a modernizací) a teprve následně též zřízením (a připojením) nových trafostanic v příslušných rozvojových lokalitách (viz. mapová příloha). Rozvoj obce se může projevit též požadavkem na zkapacitnění stávajících tras vedení VN 22 kV.

S ohledem na urbanistickou koncepci a koncepci rozvoje inženýrských sítí a na současný relativně únosný stav elektrorozvodných zařízení by bylo možné zatím předpokládat jen úpravy v menším rozsahu.

Na základě upřesnění zájmů majitelů nemovitostí a na základě bilančních propočtů lze vytvořit přesnější výchozí zadání i pro reálný projekt pokračující elektrifikace. Pro bytové domky s charakterem rodinných domů lze předpokládat (podle stupně  jejich elektrifikace) požadovaný příkon v hodnotě cca 8 kW, při nadstandardním vybavení i více, na jeden RD. Pro vytápění běžného bytového objektu odpovídá specifický příkon  hodnotě cca 35 W/m3 (rozumí se na jeden m3 obestavěného prostoru).

V případě objektů s podnikatelskými aktivitami lze v této fázi rozhodování vycházet alespoň z orientačních ukazatelů: 10 W/m3 (resp.30 W/m2) obestavěného prostoru (zastavěné plochy).

Při zpracování očekávaných konkrétních projektů (po etapách, pro jednotlivé rozvojové lokality) je třeba počítat, že zde dojde postupně ke zvýšení spotřeby elektrické energie, a z toho důvodu bude nezbytné přenosové cesty a transformátory dimenzovat na vyšší jmenovité výkony. Nová zástavba bude připojována zásadně kabelovou sítí NN.

Pro kabely se výhledově předpokládá užití klasického způsobu ukládání, avšak nevylučuje se ani užití tvárnicové tratě či dalších podobných moderních ochranných konstrukcí. Je třeba dbát v předstihu právě na osazení ochranných konstrukcí pro přechody pozemních komunikací či jiných podobných překážek.

Přípojková vedení budou upravena v souladu s dnešní prosazovanou koncepcí, tj.  osazením základního rozvaděče vybaveného elektroměrem na hranici pozemku dané nemovitosti.

Lze rovněž doporučit instalovat postupně na vstupech důležitých trafostanic dálkově řízené spínače pro zkvalitnění provozu rozvodného systému (včetně realizace propojovacích kabelových tras VN 22 kV mezi alespoň některými trafostanicemi).

Podzemní kabelová trasa NN systému VO (veřejného osvětlení) bude “kopírovat“ kabelovou trasu distribučních vedení NN.

Dodavatelem elektřiny a provozovatelem stávajícího i případně nového rozvodného zařízení je ČEZ Distribuce, a.s..

D.2.2.3.2. Ochranná pásma elektrorozvodných zařízení

Šířka ochranných pásem rozvodných zařízení zřizovaných po 31.12.1994 je dána energetickým zákonem č. 222/1994 Sb. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodiče (u kabelových vedení od krajního kabelu) na každou stranu; v závorce jsou uváděny hodnoty dle zák. č. 458/2000 Sb. pro nová zařízení:

●   u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV)………	 7 m

●   u venkovních vedení 110 kV (včetně)………..	12 m

●   u kabelových vedení (do 52 kV)…..………….	  1 m

●   u venkovních vedení do 220 kV.…………….	15 m

●   u venkovních vedení do 400 kV (včetně) .…..	20 m

●   u el. stanic (do 52 kV)………………………… 		7 m

V případě zájmového území mají veškerá dříve instalovaná zařízení (venkovní vedení VN 22kV a distribuční trafostanice) ochranné pásmo 10 m na každou stranu dle zákona č.79/1957 a prováděcích předpisů č.80/1957. STE, a.s. současně se požaduje zachovat volný průjezdný (neoplocený, bez překážek) pruh pod vedením VN 22kV. Nová elektroenergetická zařízení VN budou zahrnuta do veřejně prospěšných staveb (např. včetně připojovacích a propojovacích vedení nových distribučních trafostanic).

Nové distribuční trafostanice budou vymezeny tak, aby zabezpečily obsluhu navrhovaných rozvojových lokalit a případně kompenzovaly problémy ve stávající části zástavby (přesné parametry nabídne až konkrétní projekt po aktuálním zpřesnění zadání).

# D.2.2.3.3. Možnosti rozvoje plošné plynofikace zájmového území

- Lze udělat odkaz na odstavec D.2.1.3.2. výše a konstatovat, že je technicky  možné připojení všech uvažovaných rozvojových lokalit na stávající rozvodnou  stl plynovodní síť (páteřní řady se jeví pro horizont návrhového období jako odpovídající). Pro delší výhled je nezbytné včas provést prověření a navrhnout příslušná opatření k posílení disponibilní kapacity stl sítě.

- Výhledově se jeví připojení stl sítě Chlumína přes obec Obříství jako technicky méně výhodné (stl síť obce Chlumín zůstává “na chvostu“ celého zásobovacího systému). To lze však časem změnit zřízením vlastní vtl plynovodní přípojky a plynové regulační stanice (z jižního směru).

- Z provozně-ekonomického hlediska by bylo dále výhodné, podařilo-li by se v rámci některého výrobně-servisního areálu (stávajícího či nového) instalovat kogenerační jednotku.

- D.2.2.3.4. Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních zařízení

##### Dle zákona č.. 458/2000 Sb., energetický zákon, je:

- bezpečnostní pásmo vtl plynovodu: do DN 100……....	15 m

- do DN 250…...…	20 m

##### nad DN 250…….	40 m

- ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu………………....	  	1 m

- ochranné pásmo u ostatních plynovodů a přípojek…....	4 m

##### D.2.2.4. Telekomunikační služby

- S odkazem na odstavec D.2.1.4. výše lze dále uvést:

- Přístupová (místní, účastnická) telefonní síť je převážně v provedení podzemních tras kabelových vedení. Bytové objekty (zejména rodinné domky) jsou či budou řešeny přímým napojením (samostatnými staničními kabely) s kapacitou 2x2 páry.

- Objekty podnikatelské mohou být řešeny (forma jejich napojení):

- přímým napojením,

- pomocí pobočkové ústředny,

- kombinovaně (podle konkrétních požadavků, upřesněných v rámci výsledků dotazníkové akce).

- Uvedený způsob připojení bude adekvátní pro zajištění úzkopásmových telekomunikačních služeb hovorového i nehovorového charakteru.

- Na kabelové síti je osazen síťový rozváděče SR a úměrný počet účastnických rozvaděčů ÚR. Výhledově nelze vyloučit další kompletaci.

- V případech, kdy již nestačí kapacita metalických kabelů, lze účastnické přípojky napojit na místní účastnické skupiny LSU (Local Subsciber Unit), nebo na vzdálené účastnické skupiny RSU (Remote Subscriber Unit). Tyto účastnické skupiny lze pak připojit k digitálnímu spojovacímu poli nejbližší ATÚ prostřednictvím multiplexního přenosového zařízení PCM (digitálního systému s pulzně kódovou modulací) 1. řádu s přenosovou rychlostí 2,048 Mbit/s, případně prostřednictvím multiplexu 2. řádu s PMC (8,448 Mbit/s). Digitální okruhy jsou připojovány přes sady digitálních spojovacích vedení DLT (Digital Line Terminal).

- Z hlediska charakteru místního telekomunikačního (telefonního) obvodu je možné dnes předpokládat dvoustupňové řešení, tj. pomocí účastnických rozváděčů (ÚR) a síťových rozváděčů (SR), vedle přímého napojení.

- V případě radiotelekomunikačních služeb je situace jednodušší vzhledem k současné nabídce a relativní dostupnosti těchto služeb a vzhledem k předpokládanému pokrytí signálem. Je však možné předpokládat spíše privátní rozhodování případných zájemců.

- Dále lze doporučit důslednou demontáž (její dokončení) všech prvků původní místní telekomunikační sítě (venkovních vedení a jejich nosičů).

## D.2.2.4.1. Ochranná pásma telekomunikačních zařízení.

- Ochranná pásma byla dána zákonem o telekomunikacích č.110/1964 Sb., dnes  pak zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

- U telekomunikačních zařízení pak činí v případě:

- kabelového vedení přístupové sítě volně uloženého 1,5 m na obě strany od krajních kabelů

- kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje výkopové rýhy - kabelů transportní sítě ochranné pásmo stanovuje Český Telecom a.s. – Provoz přenosové techniky (provozovatel)

- Příjem TV signálů v obci je relativně dobrý.

- Řešeným územím dále prochází zájmové území MV ČR zajišťující ochranu mikrovlnného spoje. Rozsah tohoto zájmového území je zakreslen ve výkresech č.I.3 a II.2. a není dotčen návrhem rozvojových zón obce.

- Průchod RR tras Českých Radiokomunikací, a.s. nad řešeným územím nebyl zjištěn.

##### D.2.2.5. Koordinace inženýrských sítí

- I malá a menší sídla mají nárok na takový stupeň rozvoje, jaký je dnes považován za standardní. Samozřejmě se to týká též technické obsluhy daného území. Jeho úplnost a kvalita  (spolehlivost) současně velkou měrou garantuje i dobrou úroveň životního prostředí a ochranu těch přírodních prvků, které nám jako ještě opravdu přírodní zůstaly. Podmínkou úspěchu v úseku inženýrských sítí je mj. i dobrá koordinace. Cílem koordinace v úrovni koncepčního řešení je předvídat a předcházet všem potenciálním vážným konfliktům a střetům zájmů. Rozumí se nejen střetům prostorovým, ale i možným disproporcím v objektivně existujících vztazích a v užitých rozhodovacích postupech, v územně plánovacích podkladech či dokumentaci počínaje a zpracováním příslušného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních systémů a zařízení konče.

- Významná je např. koordinace inženýrských sítí ve vazbě na pozemní komunikace, případně na jiné možné překážky a vzájemná koordinace jednotlivých druhů inženýrských sítí. Není příznivé, že v případě obce Chlumín má většina důležitých komunikací charakter komunikací silničních. Tím se stává i prostorové řešení inženýrských sítí v uličních profilech, obtížněji řešitelné. Na základě rámcové inventury lze odhadovat, že v některých úsecích a na některých křižovatkách bude hustota sítí na úrovni vyvolávající již vážné problémy. V takových případech nelze improvizovat, ale uplatnit důsledné postupy prostorové koordinace. Takovými jsou postupy s aplikací úměrných sdružených tras (v daném případě např. tvárnicové tratě, multikanálu SITEL, technického kanálku BIRCO apod.) či řešení s uplatněním kombinovaného způsobu ukládání.

- V případě použití klasického způsobu ukládání lze rovněž připomenout nezbytnost včasného osazení ochranných konstrukcí pro křížení tras inženýrských sítí s komunikacemi a včasnou přípravu dopravně inženýrských opatření pro realizaci.

- Základním prostředkem pro koordinaci inženýrských sítí musí být koordinační situace a kompletní příčné profily prostorem komunikací. V rámci dalších kroků je žádoucí zpracování charakteristických příčných profilů s vyznačením polohy jednotlivých vedení (stávajících i výhledových). Prostorová koordinace v detailu dle ČSN 73 6005 “Prostorová úprava sítí technického vybavení“ a podle dalších technických podkladů může být preventivně precizována samostatným projektem.

- Za koordinační akt je nutné považovat též včasné zabezpečení pozemků pro realizaci záměrů ve veřejném zájmu. Preventivní dořešení všech širších územních vztahů v rámci jednotlivých síťových odvětví představuje rovněž nezbytnou část celkové koordinace. Koordinačním problémem bývá často vyhovění všem podmínkám ochranných pásem, vymezovaným podle závazných předpisů. Samozřejmým požadavkem by mělo být v této souvislosti např. urychlené řešení oddílné splaškové kanalizace (v předstihu již došlo k instalaci veřejného vodovodu).

- Přímou hrozbou udržení alespoň základního pořádku ve spravovaném území obcí může být i příliš nezávislé chování některých správců inženýrských sítí. To se může projevit jejich neochotou kvalitně spolupracovat a následně soustavnou snahou o vytváření jednostranných výhod na úkor ostatních oprávněných uživatelů území. Děje se tak vynucováním realizace svých záměrů, jejich urychlováním podle hesla: buďme tam co nejdříve, obsaďme si prostor dříve než ostatní a ostatní ať se nám pak přizpůsobují, či nedodržováním schválené projektové dokumentace apod. Územní plán by měl mj. vytvářet i účinnou bariéru těmto snahám a chránit zájmy obce a usnadnit nést odpovědnost za dobrou funkci jimi spravovaného území jejich zástupcům po všech stránkách.

- Preventivně je nezbytné zabránit znehodnocování investic, vložených do úseku technické obsluhy území následnou případnou neochotu majitelů některých nemovitostí se napojit na veřejný vodovod či na splaškovou oddílnou kanalizaci apod. Tomu lze čelit odpovídající včasnou aktivitou obecního úřadu ve spolupráci s provozovatelskými organizacemi a uplatněním povinnosti napojení zejména nových nemovitostí jako regulativu ÚP.

- Do regulativů ÚP je též nezbytné začlenit povinnost investorů včas zasíťovat rozvojové lokality včetně např. i vedení příspěvkové telekomunikační sítě (nikoliv se zpožděním, dodatečně).

- Zatímní výškové podklady nenabízí přesný výškopis. Pro další stupeň projektové přípravy jednotlivých záměrů (zejména např. kanalizace) doporučuji včasné zpřesnění údajů výškopisu terénu.

- Po dobudování splaškové oddílné kanalizace včetně společné ČOV v obci Obříství a po napojení všech nemovitostí bude možné konstatovat, že zájmové území vyhovuje nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Posouzení vlivu ČOV na recipient může nabídnout až projekt. Výhledově je možné a event. nutné počítat s uplatněním i třetího stupně čištění u každé ČOV, tj. i u té, která je plánovaná pro obce Chlumín a Obříství (bude-li to prokazatelně nezbytné). Z technického hlediska to nepředstavuje problémy, které by nebyly  řešitelné.

- Další možné zdroje znečištění (zdroje odpadních vod) nelze zatím v zájmovém území jednoduše identifikovat, nepočítá s tím ani urbanistická koncepce. Lze rekapitulovat pouze existující:

- splašky (jejich množství bude postupně narůstat s rozvojem území v souladu s ÚP, tj. kontrolovaně a kontrolovatelně),

- odpadní vody ze zemědělské živočišné výroby (co do množství může docházet ke změnám v závislosti na rozvoji či útlumu této aktivity),

- splach z pozemních komunikací a zpevněných ploch (je třeba dbát na dodržování šetrného postupu ošetřování pozemních komunikací zejména v zimním období).

##### D.2.2.6. Odstraňování tuhých odpadů

- V návaznosti na odstavec D.2.1.6. lze doplnit následující:

- - V zájmovém území je možné počítat analogicky jako v podobných obcích jinde se zvyšující se produkcí odpadů, převážně komunálních. Významným faktorem v opačném smyslu však může být právě zde přeměna vytápění s užitím ušlechtilých paliv a důslednější separace jednotlivých druhů odpadů.

- Předpokládaná současná produkce TKO a budoucí nárůst (kg/r) (pro návrhový horizont):

- trvale ubytovaní:

- 786 os. á 180 kg/os.r……………..141 480 kg/r

- přechodně ubytovaní:

- 30 os. 90 kg/os.r …………………2 700 kg/r

- zemědělské provozovny a objekty ostatních aktivit:

- 100 os. á 60 kg/os.r…….………6 000 kg/r

- vybavenost:

- 786 os. á 20 kg/os.r……………15 720 kg/r

- CELKEM cca………………………………165 900 kg/r

- budoucí nárůst obyvatel a vybavenosti (výhledový časový horizont):

- 298 os. á (180 + 20) kg/os.r….…59 600 kg/r

- Celkově předpokládaná produkce TKO: cca 	165,9	t/r (návrhový horizont)

- cca 225,5 t/r (výhledový horizont)

- Stavební aktivita v zájmovém území nese s sebou vznik značného množství odpadů (přebytečné zeminy, stavebního rumu apod.). Jejich likvidace, resp. využití by mělo být již důsledně ošetřeno projektovou dokumentací jednotlivých staveb ve smyslu hospodárného nakládání s tímto materiálem.

- V případě podnikatelských aktivit odpovídá množství a druh příslušnému sortimentu produkce a užitému technologickému zařízení (důležité je, aby měly zpracován program odpadového hospodářství ve smyslu uplatnění separace a recyklace).

- Dále lze vymezit v souladu se zákonem č. 185/2000 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů a navazujících předpisů následující opatření:

- doporučuje se rozšíření již zřízených snadno dostupných stanovišť kontejnerů pro separovaný TKO, viz mapová příloha.

- doporučuje se dořešit likvidaci splašků (kalů) ze septiků a žump ve smyslu návrhu v odstavcích výše.

- zavést důslednější přehlednou evidenci tuhých komunálních odpadů produkovaných v obci.

D.2.2.7. Řešení technické obsluhy výrobních, servisních či kombinovaných areálů v zájmovém území.

Momentálně se jedná o areál se zemědělskou výrobou a areál těžby štěrkopísku (možná i o areál zámku). Jejich technická obsluha je již provozována s využitím technické infrastruktury obce či je bezprostředně i výhledově technicky možná. Ku prospěchu obce i provozovatelů stávajících i budoucích areálů by jistě bylo důslednější zpřehlednění situace v areálech ve smyslu jejich technické obsluhy a včasné řešení všech akutních i výhledových problémů. Iniciativa v tomto ohledu by měla v prvé řadě vycházet ze strany majitelů a provozovatelů těchto areálů. V prvém kroku lze za “minimální“ snahu o řešení považovat zpřehlednění požadavků a identifikaci existujících problémů.

Jejich technická obsluha je již zajišťována s využitím technické infrastruktury obce či je bezprostředně i výhledově technicky možná i při dalším úměrném nárůstu nároků. Ku prospěchu obce i provozovatelů stávajících i budoucích areálů by jistě bylo důslednější zpřehlednění situace v areálech ve smyslu jejich technické obsluhy a včasné řešení všech akutních i výhledových problémů. Iniciativa v tomto ohledu by měla v prvé řadě vycházet ze strany majitelů a provozovatelů těchto areálů. V prvém kroku lze za “minimální“ snahu o řešení považovat zpřehlednění požadavků a identifikaci existujících problémů. Žádoucí je i odpovídající koordinace řešení problémů technické obsluhy areálů a ostatních částí obce .

###### D.2.3. Soupis příloh a podkladů - část technická infrastruktura území

## D.2.3.1. Soupis podkladů

(1) Územní plán velkého územního celku – Pražský region (Ing.arch.Milan Körner a kol., techn. infrastrukturní část, Ing. Jičínský, Praha, 1998)

(2) Výsledky konzultace na OÚ Chlumín (p. starosta V.Pokorný)

- Výsledky terénního průzkumu v obci a k.ú. Chlumín

- Výsledky zadávací a průběžných konzultací s nositelem celého úkolu zpracování ÚPO obce Chlumín Doc.Ing. I. Horkým, DrSc. (srpen-září 2007)

- Generel odkanalizování a čištění odpadních vod okresu Mělník (Hydroprojekt Praha, březen 1992)

- Ekonomické meze zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod (MZe ČR/Hydroprojekt Praha a.s., Technické doporučení I-F-22, květen 1996)

- Zadání územního plánu obce Chlumín, okres Mělník, ze dne 8.2. 2001  (Doc.Ing.arch. I. Horký, DrSc.)

- Výsledky konzultací u společnosti Český Telecom, a.s., TO Mělník, Fibichova 3388, 276 01 Mělník, p. Pudil, dne 17.9. 2001)

- Výsledky konzultací u STE – Středočeská energetika, a.s., RZ Neratovice, Na Výsluní, Neratovice, p. Trédl, ze dne 17.9. 2001)

(10)	Výsledky konzultací na Zemědělské meliorační správě, Brozánky 26, 276 01 Mělník

(11)	Výsledky konzultací u Středočeské plynárenské a.s. (Panešova 1093, 276 01 Mělník, p. Vošahlík, ze dne 17.9. 2001)

(12) Výsledky konzultací na katedře elektroenergetiky a telekomunikační techniky FEL ČVUT, Technická ul., 166 21 Praha 6, září 2001)

(13) Vyjádření povodí Labe, a.s., k zadání ÚPO Chlumín (Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, Ing. Václav Jirásek, ze dne 11.12. 2001)

(14)  Hydrologické poměry ČSR (ČHMÚ, Praha, 1967)

(15) Vyjádření k tvorbě ÚPO Chlumín (Český Telecom, a.s., Fibichova 3388, 276 01 Mělník, ze dne 17.9. 2001)

(16) Vyjádření k tvorbě ÚPO Chlumín (MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy n.  Vltavou, Ing.Louženský, ze dne 4.12. 2001)

(17) Vyjádření k zadání ÚPO Chlumín (Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno,Ing.  Frantová, ze dne 3.1. 2001)

(18) Vyjádření k tvorbě ÚPO Chlumín (Čepro, a.s., Spálená 5, 111 28, Praha 1, Ing. Jan Volf, ze dne 7.12. 2000)

(19) Výsledky konzultací na odboru životního prostředí Okresního úřadu Mělník (Náměstí Míru 51, 276 01 Mělník, p. Pelc, ze dne 17.9. 2001)

(20) Zálezlice-Chlumín-Štěrkopískovna (mapa širších vztahů 1:10 000, Keramoprojekt Praha, Ing. Podkovník, 11/1994)

(21) Kanalizace obce Chlumín (Projekt k ÚR, Projekt IV – Projektový a inženýrský ateliér, Roháčova 25, 130 00 Praha 3, Ing.Čuba, 3/2000)

(22) Vyjádření k zadání ÚPO Chlumín (Okresní úřad v Mělníku, Okresní hygienik MUDr. Jan Kozák, Pražská 391, 276 66 Mělník, ze dne 12.12. 2000)

(23) Šrytr a kol. : Městské inženýrství (1) a (2) (Academia, Praha, 1998, 2001, ISBN 80-200-0802-0)

- Šrytr a kol. : Koordinace zájmů ve veřejném prostoru měst a obcí (Sborník semináře 104/SYS, Praha, 3.5. 2001)

D.3. Občanské vybavení.

Podle provedených doplňujících průzkumů a rozborů se na území obce Chlumín nalézají následující zařízení občanského vybavení:

Tab.6

Druh zařízení								Počet	Poznámka

Zastávka autobusů regionální a dálkové dopravy obousměrná			2

Pošta									1

Obecní úřad								1

Pobočka veřejné knihovny							1

Pohostinství								3

Prodejna smíšeného zboží							1

Ostatní prodejny								3

Fotbalové hřiště								1

Ostatní otevřená sportoviště						2

Hasičská zbrojnice							1

Ústav sociální péče pro mládež						1

Detašované pracoviště samostatné ordinace

praktického lékaře pro děti a dorost					1

Mateřská škola 								1

Základní škola – nižší stupeň (1. – 5. ročník)				1

Další zařízení občanské vybavenosti na bázi komerčních služeb – živností jsou uvedena v kap.

K.1. Celkem je na území obce evidováno 89 podnikatelských subjektů (Pramen: portál veřejné správy ČR). Jejich skladbu podle převažující činnosti a právní formy udává následující tabulka č.7

| Počet podnikatelských subjektů celkem 89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| podle převažující činnosti | Zemědělství, lesnictví, rybolov | 11 |
|  | Průmysl | 11 |
|  | Stavebnictví | 14 |
|  | Doprava a spoje | 3 |
|  | Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství | 27 |
|  | Ostatní obchodní služby | 10 |
|  | Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění | 2 |
|  | Školství a zdravotnictví | 3 |
|  | Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 8 |
| podle právní formy | Státní organizace | 2 |
|  | Akciové společnosti | - |
|  | Obchodní společnosti | 5 |
|  | Družstevní organizace | - |
|  | Podnikatelé - fyzické osoby | 66 |
|  | Samostatně hospodařící rolníci | 1 |
|  | Svobodná povolání | - |
|  | Ostatní právní formy | 9 |

Chlumín náleží k obvodu obce:

- s rozšířenou působností Neratovice

- s pověřeným obecním úřadem Neratovice

Místní příslušnost obce k úřadům:

- Stavební – Neratovice

- Matriční – Neratovice

- Finanční – Neratovice

- Katastrální – Mělník

- Pozemkový – Mělník

- Celní – Mělník

- Okresní soud – Mělník

- Vojenská správa – Litoměřice.

D.4. Veřejná prostranství.

Veřejná prostranství jsou definována a prostorově vymezena v kapitole C.1. a ve výkresech č.I.2 a II.1. Ve smyslu § 101 zákona č.183/2006 Sb. má obec předkupní právo k pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejné prostranství.

E. Koncepce uspořádání krajiny.

E.1. Uspořádání krajiny a využití ploch.

V řešeném území obce Chlumín jsou plochy uspořádány a využity z hlediska celkové výměry jednotlivých druhů pozemků takto:

Tab.8

Druh pozemku 									výměra v ha

- Orná půda ………………………………………………….…………………………………………………..	567

- ovocné sady …………………………………………………………………………………………….………..   5

- zahrady …………………………………………………………………………………………………………..   7

- trvalé travní porosty …………………………………………………………………………………….… 	……..10

- zemědělská půda ……………………………………………………………………………..…………… …. ..588

- lesy …………………………………………………………….. ……………………………………………..…...3

- vodní plochy …………………………………………………………………………………………………...…12

- zastavěné plochy ……………………………………………………………………………………….……. …..10

- ostatní plochy …………………………………………………………………………………..………………… 26

E.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití.

E.2.1.	Lesy.

Obec Chlumín leží v silně antropogenní krajině, která je velmi málo lesnatá. Řešené území je téměř bezlesé. Jediný souvislejší, avšak úzký pás lesa spolu s dalšími čtyřmi izolovanými a plošně nevýznamnými pozemky, určenými k plnění funkce lesa, přiléhají k severozápadnímu okraji zastavěného území obce (lokality Na vápenici a V oborách). Jediným dalším pozemkem, určeným pro plnění funkce lesa je nevelký remíz v západní části katastru obce (lokalita Pod hradem).

Souvislý lesní porost se ve významnějším rozsahu v řešeném území nevyskytuje. Všechny lesy jsou hospodářské. Podle klasifikace lesních oblastí ČR (K.Plíva, I.Žlábek - 1986) patří řešené území do oblasti středního Polabí. Dominantní dřevinou této oblasti by i nadále měla zůstat borovice. Lesní porosty jsou vždy hodnoceny jako součást území s vyšší ekologickou stabilitou a jsou tedy nepostradatelnou částí kostry ekologické stability. Z hlediska začlenění do systému ekologické stability území je nejvhodnějším výhledovým cílem pro vybrané ekologicky statické lesní segmenty (zejména ve vymezených biocentrech) postupné obohacení o původní listnaté dřeviny a následně převedení na výběrný les s velkou druhovou, věkovou a prostorovou diverzitou. Variantně je přijatelný i les s jemným hospodářským přístupem, bez užití holosečného způsoby obnovy.

Návrh ÚP katastrálního území Chlumín nenavrhuje žádné plochy k zalesnění a nepředpokládá žádné zábory pozemků plnících funkci lesa pro účely výstavby. Na pozemcích určených k plnění funkce lesa se zakazuje těžba nerostných surovin. Ve výkresu č.I.2: “Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura“ a ve výkresu č.II.1 „Koordinační výkres“ je vyznačena vzdálenost 50 m od okraje lesa v rozsahu k.ú. Chlumín.

Drobné lesy na k.ú. Chlumín jsou hospodářskými lesy v lesním obvodu Mělník. Jejich vlastníky jsou ČR (správce Lesní správa Mělník) a soukromí vlastníci (lesy s výměrou do 50 ha). Celkovou výměru lesa 2,90 ha lze hodnotit jako velmi malou (podrobněji viz následující tab. 9). Celková lesnatost řešeného území je nepatrná, neboť činí jen 0,45 %. Tomu odpovídá i velmi nízký koeficient ekologické stability (KES) = 0,0872, charakteristický pro vysoce antropogenní a velmi intenzívně zemědělsky využívanou krajinu. Lesy na katastrálním území Chlumín jsou zařazeny do pásma D imisního ohrožení.

Pro lesy všech druhů vlastníků jsou zpracovány lesní hospodářské plány, resp. lesní hospodářské osnovy s platností od 1.1.2007 do 31.12.2016.

Tab.č.9: Lesy v katastrálním území Chlumín.

Lesní oddělení Porost Porostní skupina Plocha v ha

756 J 04 0,67

K 04a 0,42

04b 0,58

04c 0,41

04d 0,09

04e 0,04

04f 0,45

6a 0,16

6b 0,08

E.2.2.	Ostatní krajinná zeleň.

Mimolesní rozptýlená zeleň:

Meze, oddělující scelené hony zemědělské půdy se téměř nedochovaly. Porosty na mezích jsou tvořeny převážně keři - trnkou, šípkem, v důsledku nitrifikace půd proniká černý bez. Obdobné porosty jsou kolem polních cest, jen ojediněle s vysokou zelení - duby, javory, břízy, osiky, topoly. Některé plochy neošetřovaných sadů na různých místech katastru zarůstají spontánní keřovou a stromovou vegetací. Podél vodotečí jsou místy vyvinuty břehové porosty, nejvýrazněji na Černavce (olše, vrba) a podél melioračních hlavníků v jižní části řešeného území.

Louky a pastviny:

Vzhledem k relativně vysoké bonitě půd není v území větší rozsah trvalých travních porostů. Část luk je využívána doposud jako orná půda. Ekologicky příznivé jsou polokulturní, často podmáčené louky, hlavně v severní a severozápadní části katastrálního území kolem Chlumínského potoka a jeho pramenišť, v kontaktu se severní hranicí současně zastavěného území obce.

Orná půda:

Rozsáhlé celky orné půdy jsou vzájemně propojeny. Menší část orné půdy je využívána jako louky, resp. s víceletými pícninami.

E.2.3. Stanovení podmínek pro změny využití nezastavitelného území.

Plochy vně hranice zastavitelného území obce jsou tímto návrhem územního plánu definovány jako nezastavitelné území. Nezastavitelným územím se rozumí smíšené plochy nezastavěného území, tj. veškeré pozemky správního území obce Chlumín vně hranic zastavitelného území obce vymezených vydaným ÚP Chlumín. Tvoří je především volná krajina, kde se prolínají funkce přírodní, zemědělská a lesnická. Všechny stavby a činnosti ve volné krajině vně hranic zastavitelného území obce podléhají podle § 12 zákona č.114/1992 Sb. souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. Regulativy využití nezastavitelného území se stanovují takto:

- navrhované využití:

- realizace funkce přírodní, zemědělské a lesnické v jejich vzájemných kombinacích na pozemcích v zásadě stávajících kultur

- b) přípustné využití:

  - drobné stavby účelového charakteru pro zemědělskou výrobu a lesnictví

  - realizace opatření a výstavba zařízení pro udržení zemědělské produkce (závlahy, odvodnění, místní účelové komunikace, apod..)

  - realizace opatření a drobných účelových staveb pro lesní hospodaření

  - úprava vodních toků a ploch přírodě blízkým způsobem

  - zásahy a opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny

  - výstavba liniových staveb technické infrastruktury ve veřejném zájmu s výjimkou staveb dopravní infrastruktury

  - výstavba staveb dopravní infrastruktury a ostatních staveb a zařízení technické infrastruktury, pokud jejich výstavba byla schválena příslušnými správními rozhodnutími podle zákona č.183/2006 Sb. (zákon o územním plánování a stavebním řádu), zákona č.114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny), zákona č.334/1992 (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu), zákona č.254/2001 Sb. (zákon o vodách) a ostatních příslušných zákonů ve znění pozdějších předpisů.

- nepřípustné využití:

  - jakákoliv nová výstavba s výjimkami dle bodu b), včetně zejména rekreačních chat, zahrádkářských osad, tzv. kůlen na nářadí, apod..

  - oplocování pozemků, pokud není povoleno se souhlasem – rozhodnutím orgánu ochrany přírody a krajiny)

  - těžba nerostných surovin pokud není povolena se souhlasem – rozhodnutím orgánu ochrany přírody a krajiny)

E.3. Územní systém ekologické stability a prostupnost krajiny.

V řešeném území zpracoval lokální ÚSES Atelier urbanismu a územního plánování U 24, Praha v roce 1992. V roce 1999 byl vypracován okresní generel MÚSES Ing. Milenou Morávkovou. Územně analytické podklady ORP Neratovice (pracovní verze, prosinec 2008 – zpracovatel IKP Consulting Engineers, s.r.o., Brojova 2113/16, Plzeň – Ing.arch. Zdeněk Kindl, Ing. Libor Bolda) obsahuje pouze data neregionálního a regionálního ÚSES.

Územní systémy ekologické stability jsou významné limity využití území. Jejich dimenze podle platné metodiky navrhování ÚSES udávají následující tabulky:

| Dimenzování prvků ÚSES – minimální rozlohy biocenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Biocentrum | Min. rozloha/délka | Regionální | Místní |
| Skalní společenstva |  | 10 ha | 0,5 ha |
| Louky |  | 30 ha | 3 ha |
| Mokřady v nivách |  | 10 – 50 ha | 3 ha |
| Stojaté vody |  | 100 ha | 1 ha |
| Vodoteče |  | 1 – 20 km | 100 m |
| Lesní společenstva |  | 20 – 50 ha | 3 ha |

| Dimenzování prvků ÚSES – maximální délky a minimální šířky biokoridorů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Biokoridor | dimenze | regionální | místní |
| lesní | Max. délka | 700 m | 2000 m |
|  | Min. šířka | 40 m | 15 m |
| mokřadní | Max. délka | 700 m | 2000 m |
|  | Min. šířka | 40 m | 15 m |
| luční | Max. délka | 700 m | 2000 m |
|  | Min. šířka | 50 m | 20 m |

E.3.1.	Nadregionální a regionální ÚSES.

Řešené území leží mimo trasy nadregionálního systému ekologické stability, avšak leží v jejich blízkosti (vodní a nivní biokoridor Labe a Vltavy, nadregionální biocentrum Úpor - Kelské louky). Do řešeného území obce Chlumín nezasahuje ochranná zóna NRBK. Centrální částí řešeného území prochází ve směru zhruba sever - jih regionální biokoridor RBK 47 a směrem na východ regionální biokoridor RBK 48 podél Chlumínského potoka. Průběh obou prvků regionálního ÚSES katastrálním územím Chlumín zachycuje výkres č.I.2: „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura“ v měřítku 1:5 000.

E.3.2.	Lokální ÚSES.

Návrh generelu ÚSES vychází z aktuálního stavu krajiny, výrazně transformované činností člověka, avšak se zachovanými fragmenty původního stavu. Biokoridory jsou řešeny převážně jako nivní a vodní, v menší míře jde o lesní a luční společenstva, organicky včleněná do prostředí. Pro doplnění nefunkčních nebo jen částečně funkčních částí prvků L ÚSES jsou navrženy autochtonní druhy. V lesních ekosystémech je zejména pro prvky L ÚSES doporučeno postupné přibližování se původnímu stavu dřevin. Umístění interakčních prvků má doplňkový charakter podpory migračních cest nebo protierozní ochrana. V generelu L ÚSES v katastrálním území Chlumín, resp. v těsném kontaktu s jeho hranicemi je vymezeno 7 biocenter lokálního charakteru, 6 lokálních biokoridorů a 8 interakčních prvků. Jejich poloha, charakter a prostorová souvislost jsou patrné z výkresu č.I.2: „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura 1:5 000“. Rozvojové zóny navržené tímto návrhem územního plánu nejsou v prostorovém nebo funkčním konfliktu s lokálním ÚSES.

Prostupnost krajiny je podrobně vyhodnocena schváleným návrhem VÚC Pražský region a Generelem LÚSES. V širších územních souvislostech se jeví trasa silnice II.třídy II/101 spolu s  trasou železniční trati v jihovýchodním cípu řešeného území jako hlavní bariéry prostupnosti krajiny.

Podrobný popis jednotlivých prvků ÚSES všech stupňů, zastoupených v řešeném území k.ú. Chlumín obsahují tabulky, jež jsou součástí dokumentace konceptu ÚP Chlumín.

E.4. Protierozní opatření.

V řešeném území převažuje orná půda. Půda je ohrožena větrnou erozí a deflací, je mírně podprůměrná, ohrožená hutněním, s mírně nadprůměrnou zemědělskou produkcí. Jde však o území ohrožené na nejvyšším stupni degradací, která je výsledkem kumulace extrémních degradačních činitelů. Lesnatost Středního Polabí, k níž řešené území náleží, je nízká a pohybuje se kolem 10%. Z výše uvedených důvodů je důležité bránit nadměrnému rozvoji erozních faktorů důslednou ochranou lesa šetrnými formami lesního hospodaření, chránit a obnovovat břehovou a ostatní doprovodnou zeleň v zemědělsky exploatované krajině.

E.5. Ochrana před povodněmi.

Nebezpečí záplav intravilánu sídla Chlumín je podrobně vyhodnoceno v kapitole D a je celkově hodnoceno jako nízké za předpokladu důsledného dodržování zásady nezastavitelnosti vymezených záplavových území. Toky Černavky a Chlumínského potoka a dalších drobných vodotečí, které protékají řešeným územím obce jsou částečně opatřeny hrázemi proti rozlivům velkých vod do okolní ploché krajiny. Na těchto tocích jsou dosud stanoveny křivky průtoku velkých vod (Q 100) a aktivní zóna záplav. Většina řešeného území je vybavena melioračními odvodňovacími kanály, jejichž účinnost je však místy snížena špatnou údržbou. Míra ohrožení obce povodněmi je celkově hodnocena jako nízká za předpokladu postupné realizace opatření proti přívalovým situacím, jež jsou podrobně specifikována v kapitole D.

E.6. Podmínky pro rekreaci

Rekreační potenciál území obce Chlumín je průměrný a územně nerovnoměrně rozložený. Po realizaci projektu komplexní rekultivace vytěžených částí dobývacího prostoru štěrkopísků bude pro rekreaci využívána zejména severní část katastrálního území Chlumín, přiléhající k budoucímu rozsáhlému přírodnímu jezeru. Z hlediska širších krajinných souvislostí má pro podmínky k rekreaci ve správním území obce význam především okolí stávající vodní nádrže s navrženou zónou veřejné parkové zeleně a blízkým tělovýchovným areálem (fotbalové hřiště a další sportoviště).

E.7. Ložiska nerostných surovin a jejich využití.

Západně od zastavěného území obce Chlumín jsou v registru nerostných surovin evidována chráněná ložisková území labsko-vltavských štěrkopísků, včetně výhradních ložisek B3 a ostatních ložisek. Vesměs tato ložiska leží mimo katastrální území Chlumín s výjimkou jeho západního okraje za silnicí směrem na Zálezlice. Zde je na základě vydaného správního rozhodnutí (územního rozhodnutí o využití území č.j. RR/ÚP 328-2076/96, vydaného Okresním úřadem Mělník) otevřen nový dobývací prostor štěrkopísků. Dotčené plochy jsou předkládaným čistopisem návrhu územního plánu funkčně evidovány jako „stav“ - plochy  těžby nerostných surovin. Výhledově, po vytěžení za podmínek stanovených územním rozhodnutím a rekultivaci, jsou tyto plochy navrženy ke změně využití na funkční typ zóny VI - „Odpočinek, sport a rekreace“.

Návrh ÚP nenavrhuje žádnou další těžbu nerostných surovin na správním území obce, ani jakékoliv rozvojové záměry spojené s těžbou.

F. Stanovení podmínek pro využití ploch.

F.1. Funkční regulace ploch s rozdílným způsobem využití.

Základním urbanistickým nástrojem, aplikovaným v předkládaném návrhu územního plánu obce Chlumín je vymezení ploch s různým způsobem využití a zásad jejich využívání v souladu s ust. vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Tímto funkčním zónováním jsou vymezeny plochy a definovány zásady možného využití jednotlivých typů funkčních zón a jsou zároveň určovány zásadní typy budov a stavebních objektů, principy jejich hmotového utváření a umisťování na jednotlivé parcely. Je přitom ponechána nezbytná nutnost pružné reakce na individuální potřeby a podmínky jednotlivých potenciálních stavenišť, a to v rámci územního řízení k vydání územního rozhodnutí či souhlasu a stavebního řízení k vydání stavebního povolení podle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Definice základních podmínek funkčního využití jednotlivých typů vymezených ploch vychází z následujícího obecného schematu:

I. ČOB - plochy bydlení (§ 4 vyhl.č.501/2006 Sb.)

II. SOB - plochy smíšené obytné (§ 8)

III. OV -plochy občanského vybavení (§ 6)

IV. PV -plochy smíšené výrobní (§ 12)

V. ZV - plochy zemědělské (§ 14)

VI. RS - plochy rekreace (§ 5)

VII. TI - plochy technické infrastruktury (§ 10)

VIII. Z - plochy smíšené nezastavěného území (§ 17)

Polyfunkční území ad I., II., IV., V. a VI. mohou jako sekundární funkci obsahovat i specifické objekty a plochy občanské vybavenosti v následující druhové skladbě:

- předškolní, školní a další vzdělávací zařízení

- zdravotnická zařízení

- kulturní zařízení

- zařízení a vybavenost pro sport, aktivní rekreaci a odpočinek

- obchodní síť, veřejné stravování a ubytování

- ostatní služby komerčního charakteru

- veřejná správa a administrativa.

Funkční struktura současně zastavěného území Obce Chlumín je v příslušném barevném odlišení zón podle funkcí I – VIII a pozemků podle kultur zobrazena ve výkresu č.I.2 „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura 1:5000“.

Ve výkresové části dokumentace návrhu ÚP má každá zóna přiřazen písmenný znak, kde označující typové funkční zařazení zóny dle shora uvedeného soupisu a arabská číslice je individuálním pořadovým číslem zóny, korespondujícím s bilancí návrhu (viz kapitola F.2.). Jednotlivé zóny vytvářející současně zastavěné území sídla Chlumín, tj. etapu „stav“, nejsou číslovány, přičemž jejich funkce je patrná z barevného pojednání.

Regulativy a základní režim navržených funkčních zón a nezastavitelných částí území obce s vyznačením vhodnosti, přípustnosti, podmíněné přípustnosti a nepřípustnosti běžných urbanistických funkcí daného typu sídla, jsou souhrnně vyjádřeny tabulkou č.10 „Regulativy - funkční režim zón“.

Pro využití jednotlivých specifických území a ploch, uvedených výše ad I. – VIII., platí u novostaveb a přestaveb následující rámcové, obecně platné podmínky:

a)	plochy bydlení (ČOB - I):

jde spolu se smíšenými obytnými územími ad b) o urbanistické soubory rodinných i bytových domů vytvářející celkový image sídla a tudíž s největšími nároky na celkové funkční i estetické uspořádání a údržbu. Jejich součástí jsou i urbanistické prostory veřejných prostranství včetně objektů a vybavenosti, jež se na nich nacházejí (parkovací plochy, lavičky, zastávky autobusové dopravy, veřejná zeleň) a dále vstupní předzahrádky a průčelí objektů, které tyto prostory vymezují. Veškeré stavební zásahy ve stávajících těchto zónách by měly mít povahu obnovy (rehabilitace), vhodných forem rekonstrukce a údržby. Zejména je třeba zabránit neodůvodněným demolicím, hlavně v uličních frontách, vymezujících tyto prostory. V těchto zónách je třeba kultivovat a doplnit urbanistickou zeleň a drobnou architekturu (lavičky, zastávky, odpadkové koše, rozcestníky, informační systém obce, veřejné osvětlení, pergoly a zahrádky restaurací, stánky občerstvení, atd..) a zajistit jejich pravidelnou údržbu.

b)	plochy smíšené obytné (SOB - II):

jedná se výhradně o individuální, samostatně stojící RD, případně skupiny RD na vlastních pozemcích, s výškou objektů po římsu do 9 m. Koeficient využití území nesmí překročit hodnotu 0,75, index zastavěnosti pozemku hodnotu 0,30. Pro stavební a regulační čáry platí hodnoty uvedené v části F.2. Dále je nutno sledovat, aby drobné účelové stavby pro drobný chov hospodářského zvířectva, sadaření a zahradničení pro osobní potřebu, apod., vzhledově nerušily architektonický výraz obytného objektu a nenarušovaly pohled z ulice do interiéru parcely. Kolem těchto drobných hospodářských staveb je žádoucí vysadit maximum zeleně, aby se v daném prostoru příliš neuplatňovaly. Kromě architektonického uspořádání souboru obytného objektu a případných hospodářských staveb pro drobnou podnikatelskou živnostenskou činnost (dílna, prodejna, provozovna služeb, sklad materiálu, apod..), je nutno sledovat zabezpečení skladování souvisejícího se živnostenskou činností na vlastním pozemku majitele, dopravní přístupnost pro pěší i automobily a zejména splnění hygienických požadavků ochrany ŽP. Přípustné jsou pouze takové drobné podnikatelské činnosti, které neruší funkci bydlení (hlukem, zplodinami, prachem, výrobním odpadem, apod..)

c)	plochy  občanského vybavení (OV - III):

pro tuto účelovou zónu platí shodné regulativy jako pro plochy ad a).

d)	plochy smíšené výrobní (PV - IV):

jedná se o nově navrženou zónu drobné podnikatelské výroby, eventuálně logistiky a územní rezervu pro její další výhledové rozšíření na jihovýchodním a jižním okraji současně zastavěného území obce. Tyto zóny je zároveň určeny pro případné umístění dalších druhů průmyslových výrob drobnějšího charakteru, případně skladového hospodářství. Kromě celkové výšky maximálně 7,5 m výrobních, resp. skladových hal a celkového koeficientu zástavby max. 0,60  nejsou předepsány žádné další regulativy.

e)	plochy smíšené výrobní zemědělské (ZV -V):

jedná se o stávající areál soustředěné zemědělské výroby na jižním okraji intravilánu Chlumína. Areál se navrhuje celkově rekonstruovat a přehodnotit funkční využití jeho území, doplnit jeho funkční využití podle reálné potřeby o výrobní (příp. nezemědělské služby, sklady a stavebnictví) v nevyužívaných nebo málo využívaných částech areálu, doplnit oplocení, rekultivovat a doplnit izolační zeleň a realizovat stavební opatření, která zabrání kontaminaci životního prostředí. Areály musí být upraveny včetně příjezdových cest, vysazovaná obvodová izolační zeleň musí být kompaktní, případné doplňující novostavby zemědělské výroby trvalého charakteru musí být přednostně umisťovány na stávající území areálů. Ostatní druhy staveb v území jsou přípustné pouze při respektování vymezených pásem hygienické ochrany.

f)	plochy  pro rekreaci (RS - VI):

budou řešeny s přihlédnutím k podmínkám, vyplývajícím z druhu (kultury) jednotlivých pozemků, na nichž se prostírají (areál fotbalového hřiště a dalších sportovišť), jejich vazeb na L ÚSES a podle schválené dokumentace k územnímu řízení. Na těchto územích nejsou přípustné stavby jiného funkčního určení s výjimkou případného služebního bytu správce.

g)	plochy technické infrastruktury (TI - VII):

jedná se o drobné plochy pro umístění nových stanovišť separovaného sběru TKO, případně nových distribučních trafostanic v rozvojových zónách, které nejsou vzhledem k měřítkům výkresové dokumentace plošně graficky odlišeny.

h)	plochy smíšené nezastavěného území (Z - VIII):

urbanistická zeleň v jádrovém území obce bude rekultivována, doplněna a rozšířena  podle podrobného územního projektu zeleně a v návaznosti na výkres č.I.2 a II.1. Do tohoto funkčního typu zóny je zařazena plocha veřejné parkové zeleně VIII/7, VIII/14, VIII/15 a VIII/18, navržené podél vodního toku Černavky a kolem vodní nádrže v jižní části zastavitelného území obce.  Komplexní obnova a kultivace této zeleně, stejně jako regenerace stromových alejí podél obou silnic II. třídy II/101, III. třídy č. 5322 a 5764, polních cest a ostatní urbanistické veřejné zeleně a nově navržených interakčních prvků ÚSES bude provedena podle zvláštní projektové dokumentace. Nově navržené plochy urbanistické zeleně budou realizovány postupně, v souladu s bytovou zástavbou na plochách II/6, II/16 a II/17. Dále tyto plochy zahrnují nezastavitelné pozemky určené pro plnění funkce lesa, pozemky zemědělského půdního fondu a pozemky vodních ploch, vodotečí a vodohospodářských staveb.

Regulativy a funkční režim ploch s rozdílným využitím podle hlavních funkcí sídla jsou definovány následující tabulkou č.10.

Tab.10: REGULATIVY - FUNKČNÍ REŽIM PLOCH	 typ funkční zóny

funkce	I - ČOB	II - SOB	III - OV	V - ZV	IV - PV	VI - RS	VII - TI	VIII - Z

vybavenost a služby kromě ubytovacích	11	o	o	9	9	9	o	1

rodinné domy	o	o	5	x	x	x	x	x

bytové domy	o	1	5	x	x	x	x	x

byty majitelů a služební	2	2	5	6	6	6	x	x

veřejné ubytování	3	3	x	x	x	3	x	x

chov hospodářských zvířat	11	11	x	o	x	x	x	x

zemědělské účelové stavby	4	7	x	o	9	x	x	x

otevřená sportoviště do 15x30 m	x	x	x	x	x	o	x	10

sportoviště nad 15x30 m	x	x	x	x	x	o	x	x

výroba a technická vybavenost	x	7	x	o	o	x	4	x

prostory nerušící výroby, skladů

a administrativy	o	       o	5	o	o	x	9	x

stavby pro chov drobného zvířectva	7	7	x	o	x	x	x	x

parkoviště a dopravní vybavenost	11	11	o	9	9	9	9	x

objekty individuální rekreace	8	x	x	x	x	x	x	x

LEGENDA:

x	nepřípustné

o	možné

5	přípustné s podmínkou 5

Podmínky:

1 - pouze ve stávajících objektech, event. v lehkých dočasných objektech, nebo jako součást parteru

2 - funkce smí být realizována pouze  v objektu charakteru rodinného domu

3 - do 8 lůžek

4 - pouze pro potřeby vlastního pozemku

5 - v objektu musí být provozovna (-y) obchodu či služeb na více než 50% plochy

6 - ne v samostatných objektech charakteru rodinného domu

7 - pouze jako doplňková funkce obytné budovy

8 - pouze ve stávajících objektech

9 - pouze jako vybavenost přímo související s hlavní funkcí zóny

10 - povolena pouze dětská hřiště

11 - v rozsahu slučitelném s obytnou funkcí zóny

F.2. Prostorové uspořádání, základní podmínky pro ochranu krajinného rázu.

Prostorová regulace specifických rozvojových území a ploch se realizuje v návrhu ÚP prostřednictvím nástrojů ad 1) – 4) uvedených níže. Není – li v jednotlivých odůvodněných případech územním rozhodnutím či stavebním povolením stanoveno jinak, stanovují se jejich hodnoty pro řešené území takto:

1. koeficient využití území, neboli koeficient podlažních ploch, udává poměr mezi součtem všech nadzemních podlažních ploch a mezi plochou pozemku - nesmí překročit hodnotu 0,75 u zón I – ČOB a  II - SOB.

2. index zastavěnosti parcely, udávající poměr průmětu půdorysu budov na pozemek k jeho celkové výměře

3. podlažnost objektu, udávající maximální přípustný počet nadzemních podlaží

4. typ zástavby, udávající typologický druh přípustné novostavby (rodinný dům, bytový dům, apod..).

Cílem všeobecného návrhu prostorové regulace je zajistit prostorovou a funkční integraci nové zástavby do prostředí, zabránit rušivým zásahům do krajinného rázu a charakteru sídla, stanovit její základní hmotové parametry a soulad s celkovým návrhem prostorové koncepce rozvoje sídla. Podrobné regulativy prostorového uspořádání jednotlivých rozvojových ploch obce budou stanoveny příslušným regulačním plánem.

Celkovou bilanci návrhu rozvojových ploch udává následující tabulka č.11:

Etapa	Číselný kód			Funkční typ		Hrubá výměra v m2	Počet RD

označení			zóny			zóny			v zóně

0        3 				 I	            		57 163			57

0        5 				 VI			  2 085

0        8				 IV			16 280

0	   9				 IV			14 967

0       12 				 II                  		43 393			43

0       13 				 III                 		  6 198

0       14 				 VIII               		13 979

0       17 				 II	            		25 998			22

0       18 				 VIII                		  2 390

Mezisoučet						          182 453			122

1	    4				VI			            10 207

1         6				II				 20 218	20

1	    7				VIII				 13 855

1        10				IV				 29 219

1        11				II				 25 184	25

1	   15				VIII				 13 895

1	   16				II				 44 115	44

Mezisoučet							           173 693	 	89

Legenda:

Etapa:

0 -	návrh

1 -	územní rezerva

Rozvojové zóny č.1 - 18 celkem			           356.146 m2 , tj. 35,61  ha

Z toho:

Etapa návrh ..……………………………………………………….   182 453 m2

Etapa územní rezerva ………………………………………….   146 576 m2

Legenda:

Plochy s rozdílným způsobem využití:

I. plochy bydlení (§ 4 vyhl.č.501/2006 Sb.)

II. plochy smíšené obytné (§ 8)

III.  plochy občanského vybavení (§ 6)

IV.  plochy smíšené výrobní (§ 12)

V. plochy zemědělské (§ 14)

VI. plochy rekreace (§ 5)

VII. plochy technické infrastruktury (§ 10)

VIII. plochy smíšené nezastavěného území (§ 17)

F.3. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv.

Územní rezervy specifikované tímto návrhem ÚP Chlumín v kapitole C.4 tvoří jednak zastavitelné rozvojové plochy pro čerpání po roce 2017, jednak koridory a plochy se specifickým určením s povahou limitů využití území. Jsou přehledně zakresleny ve výkresu č.II.1:“Koordinační výkres“ a dále ve výkresech č.I.2:“Hlavní výkres“ a č.II.2:“Pořadí změn v území – etapizace“. Jedná se o plochy biocenter, biokoridorů a interakčních prvků ÚSES, ochranná a bezpečnostní pásma technické a dopravní infrastruktury území, pásma hygienické ochrany, atd.. dle podrobné specifikace v kapitole C.

F.4. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

V řešeném území se nevymezují plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

F.5. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu.

V řešeném k.ú. Chlumín se vymezují následující plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití:

F.5.1. zóna „U hřbitova“ - rozvojové plochy SOB 12, SOB 11

Všechny stavby a činnosti ve volné krajině vně hranic zastavitelného území obce podléhají podle § 12 zákona č.114/1992 Sb. souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody.

F.6. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

Územní plán Chlumín specificky určuje areál zámku a kostela Sv. Máří Magdalény za architektonicky a urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci.

G.1. Veřejně prospěšné stavby.

Za veřejně prospěšné stavby ve smyslu § 101 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a § 128 Občanského zákoníku, navrhuje předkládaný návrh ÚP Chlumín schválit:

G.1.1	plochy, zařízení a liniové stavby technické infrastruktury obce

G.1.2	plochy pro dopravu v rozvojových zónách

G.1.1.	Plochy, zařízení a liniové stavby technické infrastruktury sídla.

Do této skupiny staveb je zejména zařazeno:

- výstavba soustavy splaškové kanalizace dle výkresu č.II.1.: „Koordinační výkres“, včetně výstavby výtlačného kanalizačního řadu do ČOV Obříství – Chlumín

- rozšíření vodovodní sítě dle výkresu č.II.1.: „Koordinační výkres“, a to jak v rozvojových, postupně zastavovaných zónách, tak v současně zastavěném území sídla

- dobudování rozvodu plynu dle výkresu č.II.1.: „Koordinační výkres“ v rozvojových, postupně zastavovaných zónách i v současně zastavěném území obce

- dostavba silových rozvodů elektro dle výkresu č.II.1.: „Koordinační výkres“, včetně výstavby nových  trafostanic TN 01, TN 02, TN 03

- zřízení nových stanovišť kontejnerů pro separovaný sběr tuhého domovního odpadu TKO 1 - TKO 4 dle výkresu č.II.1.: „Koordinační výkres“ v rozvojových zónách III/13, I/3, II/17, II/12.

- dostavba spojových kabelů dle výkresu č.II.1.: „Koordinační výkres“

- dostavba veřejného osvětlení dle výkresu č.II.1.: „Koordinační výkres“.

G.1.2.	Plochy pro dopravu v rozvojových zónách.

Jedná se o nezbytné rozšíření sítě obslužných komunikací včetně chodníků,  veřejného osvětlení, informačního systému a návštěvnických parkovišť v zónách nové obytné zástavby, t.j. vybudování nových úseků místních komunikací K1, K2, K3, K4 podle výkresu č.I.3: „Veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy asanace“ v měřítku 1:5 000.

G.2. Veřejně prospěšná opatření.

Veřejně prospěšná opatření se v řešeném k.ú. Chlumín vymezují na pozemcích, na nichž jsou navrženy skladebné části územních systémů ekologické stability všech stupňů dle výkresů č.I.2: „Hlavní výkres – návrh funkčního využití území, doprava“ a č.II.2: „Výkres širších vztahů“.

G.3. Plochy pro asanaci.

Plochy pro asanaci se územním plánem obce Chlumín nevymezují.

G.4. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření pro které lze uplatnit předkupní právo.

Na pozemky dotčené výstavbou veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření dle specifikace v kap. G.1 a G.2 lze uplatnit předkupní právo.

H. Údaje o počtu listů a výkresů územního plánu

H.1. Počet listů textové části.

Textová část návrhu územního plánu Chlumín obsahuje 76 stran a 76 listů.

II. Odůvodnění územního plánu

- Vyhodnocení koordinace využívání území.

I.1. Širší územní vztahy.

Obec Chlumín leží ve vzdálenosti asi 8 km vzdušnou čarou jižně od Mělníka, na území bývalého stejnojmenného okresu a cca 14 km severně od administrativních hranic hlavního města Prahy. Obec tudíž leží přibližně uprostřed územního trojúhelníku, vymezeného významnými vodními toky dolní Vltavy, středního Labe a severním okrajem hl.m. Prahy. Patří tudíž do Pražského regionu a Pražské a středočeské sídelní aglomerace s mnohostrannými vazbami na hlavní město, které je nejvýznamnějším spádovým centrem obyvatel Chlumína. Intenzívní jsou též vazby na další regionální subcentra v sídelním pásu polabských měst na východě a severovýchodě od Chlumína a na dolnovltavská města na jihozápadě a západě od obce. V tomto smyslu plní úlohu přirozených spádových center bývalé okresní město Mělník, Neratovice na Labi a Kralupy n./Vltavou na Vltavě. Chlumín je součástí husté sídelní struktury středního Polabí, leží však mimo trasy hlavních dopravních komunikací, kterými jsou  rychlostní silnice a budoucí dálnice D 8 Praha - Drážďany - Berlín, jež je vzdálena cca 10 km západně od obce, silnice I. třídy I/9 Praha - Mělník - Česká Lípa ve vzdálenosti asi 4 km na východ od obce a regionální železniční tratě č.092 Neratovice - Kralupy n./Vltavou, jež na jihovýchodě tanguje katastrální území obce, avšak má zastávku Chlumín cca 3,5 km od okraje obce a mimo její katastrální území. Tyto skutečnosti se jeví dnes i v historické retrospektivě jako hlavní negativní rozvojový faktor obce.

Vysoká intenzita osídlení, relativně malé vzdálenosti mezi sídly i jejich urbanistické utváření jsou dány historicky dominantním způsobem obživy obyvatelstva v zemědělství a přírodními podmínkami velmi úrodné a zemědělsky velmi intenzívně exploatované Polabské nížiny s příznivými klimatickými podmínkami.

Z hlediska širších územních vztahů je možné mezi pozitivní faktory územního rozvoje obce počítat:

- geografickou polohu v blízkosti hlavního města Prahy a regionálních subcenter Mělník, Neratovice a Kralupy s vysokou dynamikou rozvoje

- dobrou dostupnost dálnice D 8 (E 55) Linz (Rakousko) - Praha - Dresden (SRN) - Berlín

- udržení a postupné zvyšování intenzity zemědělské výroby, moderních služeb zemědělství a logistiky

- postupné šetrné těžení ložisek nerostných surovin (štěrkopísky) při současném zlepšování kvality životního prostředí a rekreačního potenciálu

Celkově je možné charakterizovat obec Chlumín jako slabě stabilizované sídlo ve čtyřstupňové škále sídel:

- stabilizovaných

- slabě stabilizovaných

- středně problémových

- silně problémových.

I.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

Území obce Chlumín tvoří severní část území VÚC Pražského regionu, přičemž tento velký územní celek zaujímá severovýchodní část Pražské metropolitní oblasti. Pro VÚC Pražský region vypracovala v r. 2006 projektová kancelář AURS Praha, spol. s r.o. návrh územního plánu VÚC. Návrh ÚP VÚC byl schválen v prosinci roku 2006, a tím byla vymezena jeho závazná část, která m.j. určuje i některé požadavky na rozvoj řešeného území obce. Jde zejména o následující koridory a plochy, které mají povahu limitů využití území:

- Plochy a koridory skladebných částí nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability

- Koridor silničního obchvatu II/101

- Ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury území, procházející řešeným územím

- Dobývací prostor chráněného ložiskového území štěrkopísků

Výše uvedené požadavky, vyplývající ze schváleného VÚC Pražský region jsou začleněny do textové a grafické části návrhu ÚP Chlumín (výkres č.I.2 „Hlavní výkres“, výkres č.II.1 „Koordinační výkres“), pokud zasahují na jím řešené území.

Obec Chlumín leží rovněž v území Pražské a středočeské aglomerace, které je postupně řešeno územním plánem VÚC. Práce na konceptu VÚC Pražské a středočeské aglomerace trvá již řadu let a v současnosti jsou přerušeny pro přetrvávající rozpory při řešení dopravy a kvůli dalším, především ekologickým důvodům. Návrh ÚP Chlumín je plně v souladu se schváleným návrhem VÚC Pražský region a pracovní verzí územního plánu VÚC Pražského regionu, vypracovanými AURS Praha, spol. s r.o.

J.Údaje o splnění zadání.

Práce na postupném vypracování územně plánovací dokumentace pro obec Chlumín zahájila na základě příslušné smlouvy o dílo pražská firma Doc.ing.arch.Ivan Horký, DrSc - ARCHIS v květnu roku 2000. Obec Chlumín až dosud neměla zpracován územně plánovací podklad ve formě urbanistické studie, ani územní, resp. regulační plán.

Zastupitelstvo obce proto v dubnu 2000 rozhodlo o vypsání výběrového řízení podle zákona č.199/1994 Sb. ve znění zákona č.148/1996 Sb. na pořízení územně plánovací dokumentace, t.j. v první fázi urbanistické studie, která by byla zpracována tak, aby po odpovídajícím projednání dle odst.6, § 21 tehdy platného zákona č.83/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů mohla být schválena jako koncept řešení územního plánu. V návaznosti na veřejné projednání konceptu dle ustanovení § 21 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s požadavky nového zákona č.183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č.500/2006 Sb. a č.501/2006 Sb. byl posléze vypracován návrh řešení, upravený posléze podle výsledku společného jednání o návrhu ÚP s DO.

Rozsah zakázky byl podmínkami výběrového řízení a smlouvou o dílo definován tak, aby obsahově postihl veškerou problematiku územního rozvoje obce a rozsahem a náležitostmi dokumentace a jejího veřejně právního projednání splňovala požadavky zákona č.183/2006 Sb. (zákon  o územním plánování a stavebním řádu) a vyhlášek Ministerstva místního rozvoje č.500/2006 Sb. (vyhláška o územně analytických podkladech,  územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a č.501/2006 Sb. (vyhláška o obecných požadavcích na využívání území).

Zadání ÚPO Chlumín i požadavky souborného stanoviska ke konceptu a dílčí pracovní výstupy ve formě digitalizovaných map byly průběžně konzultovány  se starostou obce. Základním východiskem pro vypracování návrhu řešení byly především výsledky veřejného projednání konceptu řešení. Vzhledem k tomu, že zatím v komplexní podobě nejsou dostupné územně analytické podklady řešeného území, zpracovatelem návrhu řešení byly dále upřesněny všeobecný stavebně-historický a stavebně-technický průzkum zastavěného území obce, průzkum funkčního využití území, demografický průzkum,  průzkum technické infrastruktury, průzkum životního prostředí, krajiny a zeleně. Byl rovněž realizován archívní průzkum pedologický, geologický a ložisek nerostných surovin. V rámci dopravního průzkumu byly zjištěny zátěže hlavních silničních komunikací, procházejících řešeným území, především silnice II.třídy II/101 Kladno - Kralupy n.V. - Chlumín - Obříství - Kostelec n.L. - Brandýs n.L. - Úvaly - Říčany - Rudná u Prahy a časová dostupnost spádových center osídlení, t.j. Kralup n.V., Neratovic, Mělníka a hlavního města Prahy. Rozbor přepravních poměrů, včetně jejich výhledového řešení dle schváleného návrhu územního plánu VÚC Pražský region a dopravy v katastrálním území Chlumín posloužil především k vyhodnocení občanské vybavenosti v obci a k identifikaci zátěží a možných kolizních bodů při dopravním provozu. Pro upřesnění rozvojových záměrů v nejbližším období poskytl místně příslušný stavební úřad MěÚ v Neratovicích na vyžádání zpracovatele údaje o vydaných, avšak dosud nerealizovaných územních rozhodnutích v řešeném území. Základní demografické údaje o obyvatelstvu získal zpracovatel z veřejně přístupné databáze ČSÚ a katastrální mapy stávajícího území poskytla Obec Chlumín. Pozornost byla věnována limitům využití území, především zjištění průtokových poměrů a zátopových území Vltavy, Labe i místních drobných vodotečí, melioracím a bonitě půdy, archeologickým zájmům a zájmům památkové ochrany a ochranným pásmům. Odpovídající pozornost byla soustředěna i na otázky krajinné ekologie, kvality životního prostředí sídel, záměrům výstavby systémů technické infrastruktury, generelu nadregionálního a regionálního ÚSES a generelu místního územního systému ekologické stability v řešeném území i širších územních vztazích. Zpracovatel se rovněž seznámil s konceptem územního plánu velkého územního celku „Územní prognózou okresu Mělník“ (kolektiv autorů urbanistického atelieru U 24, Perucká 44, Praha 2 pod vedením ing.Karla Nettwalla, prosinec 1999). Některé údaje a poznatky z tohoto dokumentu byly využity při zpracování návrhu ÚP Chlumín. Výsledky průzkumů a rozborů byly shrnuty v problémovém výkresu, který byl projednán na kontrolním dnu s představiteli obce a byl poskytnut pro jednání zastupitelstva obce. Po svém schválení se stal součástí návrhu zadání územního plánu Obce Chlumín, projednaného a schváleného zastupitelstvem obce dne 26.9.2001 a základním východiskem práce na vlastním návrhu řešení.

Pro vypracování návrhu ÚP Chlumín byly použity mapové podklady státního mapového díla, poskytnuté Krajským úřadem Středočeského kraje 1:5000 a 1:50 000 a dále digitální údaje dostupných souborů dat SPI Katastrálního úřadu v Mělníku. Připojeny a koordinovány dále byly údaje o řešeném území (např.evidence nemovitostí, kódy BPEJ), jejichž správcem je rovněž Katastrální úřad v Mělníku. Tyto údaje byly zpracovatelem v maximální možné míře aktualizovány, doplněny a koordinovány, což zaručuje vzájemnou kompatibilitu jednotlivých vrstev údajů. Dále byly digitalizovány nebo jinak použity další mapové podklady, poskytnuté Pozemkovým úřadem v Mělníku (mapy BPEJ 1:5000) a referátem životního prostředí MěÚ Mělník (lesní porostní mapy, údaje o lesích, mapa zátopových území Q 100), Zemědělskou vodohospodářskou správou Mělník mapa meliorací), atd..

Návrh ÚPO Chlumín je vypracován v digitální formě s použitím výkonných osobních počítačů, progresívní softwarové technologie ARC View, verze 3.1. a ARC Info, kterými byly vektorizovány mapové podklady a zpracovány atributy jednotlivých digitálních vrstev dat. Tím byly vytvořeny předpoklady k tomu, aby byl ÚPO Chlumín integrován do geografického informačního systému (GIS) o území a stal se pohotovým operačním nástrojem pro rozhodování o území v rámci územních a stavebních řízení.

K. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.

K.1. Vyhodnocení důsledků navrženého řešení

Navržené řešení územního rozvoje obce Chlumín nezahrnovalo řešení ve variantách. Řešení všech rozvojových ploch je jednoznačné vzhledem k nespornému charakteru podmínek řešeného území i úkolů daných schváleným zadáním. Vymezení ploch s odlišným způsobem využití a stanovení podmínek změn v jejich využití je provedeno v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. „O obecných požadavcích na využívání území“. Podrobnější vymezení ploch pro bydlení na plochy:

- Plochy bydlení (ČOB – I)

- Plochy smíšené obytné (SOB – II)

odpovídá charakteru obce a jejím rozvojovým potřebám. Tato podrobnější specifikace zároveň zamezuje negativnímu vzájemnému ovlivňování podmínek bydlení (např. hlukem, zápachem, prašností, atd..) pokud by byly různé typy bydlení místně soustředěny. Jednoznačně je návrhem ÚPO Chlumín vymezeno i pořadí změn využití území, což odpovídá šetrnému čerpání rozvojových zastavitelných ploch, umožňuje rozvoj potřebné dopravní a technické infrastruktury po etapách a tím je v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje.

K.1.1. Stručný historický vývoj sídla.

První zprávy o Chlumínu pocházejí z let 1310 - 1332, kdy byl v držení vlivné pražské patricijské rodiny Velfloviců. Jeho jméno je odvozováno od chlumu - původně zalesněného kopce asi 12 km jižně od Mělníka. První písemná zmínka, dokládající existenci Chlumína pochází z roku 1336. Chlumín byl tehdy městysem, v jehož středu patrně stála nepříliš velká tvrz, o jejímž původu se žádné spolehlivé zprávy nedochovaly. Chlumín byl již v roce 1337 centrem tzv. Meziříčské župy na soutoku Vltavy a Labe. Župní hrad stával na úpatí Dřínovského vrchu, kde dodnes pozemky nesou jméno „Na hradě“. V té době bylo v městečku Chlumíně 72 domů, vařilo se zde pivo a bylo zřízeno mýto, které podle dobových záznamů vyneslo v roce 1406 20 kop grošů. Třicet okolních vesnic platilo mýtné v naturáliích (drůbeží, vejci a sýry). Velflovicové si před rokem 1344 Chlumín rozdělili na několik dílů a městys v této majetkové podobě zůstal až do roku 1420. V roce 1420 daroval král Zikmund Chlumín Václavu Liškovi z Hrádku, od jehož dědiců získali roku 1507 městečko Šelmberkové a poté jejich nástupci Krajířové z Krajku a na Mladé Boleslavi. Kolem roku 1529 prodal Kunrát z Krajku městečko Chlumín Většímu Městu Praze. V té době již tvrz nebyla obývána a postupně pustla, její příkopy byly napuštěny vodou a sloužily jako rybník. Roku 1547 museli Pražané jako trest za svůj odboj proti Ferdinandu I. králi postoupit mu svůj dědičný majetek a tedy i Chlumín. Ferdinand téhož roku Chlumín zastavil Anně z Biskupic, manželce Lva z Rožmitálu. Od roku 1559 jsou jako vlastníci Chlumína uváděni Kyšperští z Vřesovic, kteří na místě staré zpustlé tvrze vystavěli novou, renesanční tvrz, později nazývanou zámkem. V desetiletích po roce 1634 se na Chlumínském zámku vystřídalo několik vlastníků, kteří však zámek neužívali, a proto pustl. Rovněž v městečku zůstalo po třicetileté válce mnoho domů neobývaných a propadajících zkáze a trvalo dlouho, než byly znovu obydleny. Na přelomu 17. a 18. století byl zámek barokně přestavěn Údrčskými z Údrče. V přízemí i patře byla prolomena další okna a celý objekt, postavený výlučně z kamene, dostal nové omítky. Barokní přestavba ponechala objektu původní půdorys a podle dnešního stavu lze usuzovat, že nebyla provedena se vší péčí a důsledností, protože některé renesanční prvky (ostění, okna) zůstaly netknuty. Další úpravy zámku, kostela a kaple byly prováděny i v 18. století, za nástupců kněžny Anny Marie Toskánské, která v roce 1728 darovala obci morový sloup, který je umístěn na návsi. Sloup je komponován do tvaru trojhranu se sousoším zemských patronů, sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Jana Nepomuckého. Roku 1732 nechala kněžna rovněž přestavět chlumínský kostel sv. Máří Magdalény do dnešní podoby. Kostel patří k největším v celém okolí, což vypovídá o jeho významu již v první třetině 14. století, kdy vznikl jako děkanský kostel chlumínského děkanátu, pod který spadalo 18 far v širokém okolí. K městským právům Chlumína patřil ve středověku i výkon práva hrdelního, o čemž svědčí dosud dvě místa nazvaná „Na stínadlech“ a „Šibeník“. V mělnickém okrese měl toto právo pouze Chlumín a Mšeno. V roce 1802 zřídili tehdejší majitelé Chlumína, Chotkové, na zámku školu, do níž místní mládež docházela až do začátku 20. století, kdy byla v obci postavena nová školní budova. Současně zde bylo sídlo farního úřadu. Ještě na konci minulého století Chlumín vzkvétal. Císařským patentem bylo povoleno pořádání 8 výročních trhů. Kromě zemědělství se v Chlumíně provozovalo mnoho řemesel a živností. Roku 1892 byli v Chlumíně 2 řezníci, 2 koláři, 2 kováři, 2 truhláři, 1 bednář, 1 kožešník, 3 obuvníci, 2 krejčí, 1 pokrývač, 2 cukráři, 1 hodinář, 3 kupci, 1 hokynář, 5 hostinských, 2 výčepy kořalky, 1 obchodník s dobytkem, 1 s ovocem, 1 s plátnem, 1 zástupce pojišťovny a sběrna loterního úřadu pražského. Průmyslová revoluce na přelomu 19. a 20. století Chlumín nezasáhla, železnice byla vedena mimo katastr obce a tím její rozvoj ustrnul. Po roce 1945 sloužil chlumínský zámek k obytným a hospodářským účelům bývalého státního statku. Byly zde prováděny nevhodné stavební úpravy pro uvažované využití objektu na depozitář Umělecko průmyslového muzea v Praze. Z původního zařízení interieru se zachovaly pouze dveře s rokokovými figurálními malbami.

K.1.2.	Památkově chráněné objekty a urbanisticky významné prostory.

V obci Chlumín a celém jejím katastrálním území je řada kulturních památek, evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, resp. navržených k zařazení do ÚSKP. Objekty a areály, které jsou předmětem památkové ochrany jsou uvedeny v následující tab. a lokalizovány ve výkresech č.I.2 „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura“ a II.1 „Koordinační výkres“.

Tab.č.12. Památkově chráněné objekty a areály.

CHLUMÍN

č.rejstř.		popis				lokalizace		poznámka

1313		areál kostela sv. Máří Magdalény	náves u č.p.79, ppč.46,9

1313/1		kostel sv. Máří Magdalény				včetně barokního mobiliáře

oltářů, zvonů a náhrobků

1313/2		ohradní zeď kostela s branami

1314		areál zámku				čp.3, ppč.32,33,34

1314/1		zámek

1314/2		hospodářská budova

1315		morový sloup Nejsv.Trojice		uprostřed návsi	urbanisticky

významný objekt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		Boží muka-trojboká kaplička		na konci obce u	navrženo k zařazení

silnice na Hostín	do ÚSKP

kůlna					před čp.138,st.p.22/1	navrženo k zařazení

do ÚSKP

Pozoruhodným stavebním objektem je dále hřbitovní kaple a Boží muka před vstupem do hřbitova..

Urbanisticky významnými prostory obce jsou veřejná prostranství: náves a prostory k ní příléhající, t.j. areál zámku a rozšířený ulicový prostor podél procházející silnice II/101. Tyto zóny jsou  navrženy k celkové kultivaci přehodnocením využití části parteru, doplněním veřejné zeleně a prvky mobiliáře a drobné architektury. Detailní řešení bude upřesněno regulačním zastavovacím plánem.

Ve formě ojedinělých fragmentů průčelí obytných domů jsou patrné zbytky lidové architektury středočeských a polabských statků a chalup. Ty však byly vesměs zničeny pozdějšími přestavbami a přístavbami do takové míry, že jejich obnova je nereálná. Památné stromy ani zvláště chráněná území přírody (S výjimkou registrovaných VKP) se v řešeném území nevyskytují.

K.2. Vztah k rozboru udržitelného rozvoje území

K.2.1. Přírodní podmínky.

K.2.1.1. Geomorfologie.

Řešené území je součástí rozsáhlé soustavy České křídové tabule, celku Mělnická kotlina. Území je tvořeno rovinou labské a vltavské údolní nivy a plošinami nízkých říčních teras. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje v rozmezí mezi 159 - 178 m.n.m. Průměrná výška obce Chlumín je 165 m.n.m. Geologický podklad vytvářejí v severní části širšího území fluviální písky až písčité hlíny, jižně od obcí naváté písky, na části území též fluviální štěrkovité písky středního pleistocénu. Většinu katastrálního území Chlumín, zvláště v jeho jižní části, pokrývají bělohorská souvrství, t.j. vápenité jílovce, slínovce a prachovce.

- K.2.1.2. Klimatologie.

Území leží v klimatické oblasti teplé, mírně suché, s mírnou zimou.

roční teplota vzduchu				8-9oC

 teplota ve vegetačním období			14-15oC

začátek období s  denní teplotou 10oC		26.4.

konec       "            "            "				6.10.

délka        "            "            "				160 dní

 počet letních dnů s teplotou nad 25oC		50 dní

 počet ledových dnů s max. teplotou -0,1oC	30 dní

 počet mrazových dnů s min. teplotou -0,1oC	100 dní

 datum 1. mrazového dne				11.10.

 datum posledního mrazového dne			1.5.

 roční srážky						550-600 mm

 srážky ve vegetačním období	 		350 mm

převažující směry větru v roce			1. Z, V

2. SZ

3. JZ

4. SV

převažují větry 1.-4. stupně Beaufortovy stupnice

- K.2.1.3. Hydrologie.

Řešené katastrální území Chlumín se nalézá v soutokovém prostoru Vltavy a Labe a náleží do povodí I. řádu Labe a do povodí II. řádu Vltava. Hydrografická situace je zakreslena v příloze č.1 kapitoly D.2. Charakteristická je rovinatá morfologie terénu a jeho relativně dobrá propustnost při průměrných hydrologických podmínkách během roku. Rovněž retenční schopnost terénu je možné hodnotit jako dobrou. Řešeným územím protéká potok Černavka, který je levostranným přítokem Labe a je hodnocen jako vodohospodářsky významný. Výskyt hladiny spodní vody je zachycen ve značně kolísajících hloubkách, pravděpodobně s ohledem na značnou rozmanitost geologického podloží. Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů se v řešeném území nevyskytují. Záplavová území stoleté vody Q 100 zasahují do řešeného území pouze okrajově, v severovýchodní části katastrálního území Chlumín. Běžné povodňové situace zde vzhledem k celkovým vodohospodářským poměrům a systémovým vodohospodářským opatřením na řece Labi a Vltavě, popsaným podrobně v kapitole D, nehrozí. V otevřené krajině je přibližně zachován přirozený stav vodního toku Černavka. Skladba kultur zemědělsky využívaných ploch a rovinatá morfologie terénu vytvářejí kvalitní předpoklady ke snižování kulminačních průtoků při přívalových deštích.

- K.2.1.4. Pedologie.

Na řešeném území typologicky převládají půdy černozemě, typické karbonátové a lužní na slinitých jílovitých substrátech, těžké půdy, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občas převlhčené. Vyskytují se též půdy nivní, na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, převlhčené a půdy glejové, zrašelinělé, středně těžké, výrazně zamokřené.

Území leží v geomorfologické jednotce struktury půdního pokryvu III.19 – Pražská plošina.

Půda je ohrožena větrnou erozí a deflací, je mírně podprůměrná, ohrožená hutněním, s mírně nadprůměrnou zemědělskou produkcí. Jde však o území ohrožené na nejvyšším stupni degradací, rezultující z kumulace extrémních degradačních činitelů. Z hlediska půdních druhů se jedná hlavně o půdy jílovitohlinité až písčitohlinité. V území se vyskytují hlavně půdní typy černozemě (černozem arenická nebo pelická – slínovatka, smolivka), černice modální (z nivních sedimentů), naplavené povodňové hlíny a hnědé lesní půdy, v některých místech jde o půdy podzolované.

Vyskytují se HPJ:

19 - rendziny  až rendziny hnědé na opukách, slínovcích, středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, někdy krátkodobě převlhčené

21 - hnědé půdy a drnové půdy, rendziny, ojediněle i nivní půdy na píscích, velmi lehké a silně výsušné

22 - hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech, většinou lehčí nebo středně těžké, s příznivějším vodním režimem

23 - hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejené na píscích uložených na slínech a jílech. Lehké v ornici a velmi těžké ve spodině, vodní režim kolísavý podle srážek

55 - nivní a lužní půdy na nivních uloženinách, velmi hluboké, zpravidla hlinité na nevápnité nivní uloženině

60 - lužní půdy na nivních uloženinách a spraši, středně těžké, vláhové poměry příznivé až sklon k převlhčení.

- K.2.1.5. Fytogeografie a geobotanika.

Jednotky rekonstruované přirozené vegetace popisují řešené území jako luhy a olšiny a jejich sukcesní stadia (Alno - Padion Knapp et Medwecka, 1957, Salicetae purpurae Moor, 1958, Alnetea glutinosae Braun - Blanquet et Tuxen, 1943, Phragmitaetea Tuxen et Preising, 1942). Vegetační stupeň dle Zlatníka 1 - dubový.

Řešené území náleží do fytogeografického obvodu České termofytikum (Termobohemicum), fytogeografického okresu 11a - Střední Polabí, části Všetatské Polabí. Charakteristická diagnóza fytogeografického okresu středního Polabí je následující: termobohemicum s rozmanitou květenou termofyt a mezofyt, vegetační stupeň planární, klima víceméně kontinentální, relativně srážkově nedostatkové, relief planární, podklady jílovité, místy písčité, většinou živné, zemědělská krajina, jen výjimečně les (Skalický in „Květena ČSR, Academia 1988).

Z hlediska krajinné ekologie je řešené území součástí sosiekoregionu I/3 Polabská tabule, biochory širokých říčních niv I/3/2 teplých rovin akumulačního rázu nižších teras. Reprezentativními geobiocenózami jsou společenstva lužních lesů, teplomilných a borových doubrav.

Návrh ÚP Chlumín je postaven na růstovém scénáři rozvoje sídla, který je plně v souladu s koncepcí rozvoje velkého územního celku Pražský region i rozvojovými předpoklady obce. Plošný rozvoj obce je lokalizován do zón v přímé návaznosti na současně zastavěné území obce a dosud vybudovanou veřejnou infrastrukturu sídla. Vedení koridorů územních rezerv pro dopravní infrastrukturu, ÚSES, technickou infrastrukturu nadmístního i místního významu je koordinováno s umístěním rozvojových ploch a není s nimi v konfliktu.

L. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je ve smyslu § 36 zákona č.183/2006 Sb. součástí Zásad územního rozvoje, které se pořizují pro území celého kraje. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo Středočeského kraje Zásady územního rozvoje dosud nevydalo, nejsou vlivy na udržitelný rozvoj území předmětem tohoto odůvodnění. Ze stejného důvodu neprojednala vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Chlumín na udržitelný rozvoj území ani Rada obcí.

L.1.	Nejvýznamnější potřeby sídla.

Před zahájením prací na návrhu řešení územního plánu obce byla v druhé polovině r.2000 provedena řada průzkumů a rozborů, specifikovaných podrobně v kap.J. V následném období až do data dokončení konceptu (září 2001) se objevily některé další okolnosti (např. vyhodnocení zátěží v důsledku budoucí těžby štěrkopísků, upřesnění Okresního generelu ÚSES, atd..). Z jejich celkového vyhodnocení je možné odvodit následující nejvýznamnější potřeby obce:

A.4.1. zajistit dlouhodobou ekonomickou stabilitu a prosperitu obce:

a) zajišťovat podmínky pro rozvoj soukromého podnikání

- rozšiřovat nabídku pracovních příležitostí, zejména ve službách obyvatelstvu na základě živností

- lépe využívat vazeb na rychleji se rozvíjející spádová centra Kralupy n. Vltavou, Neratovice, Mělník a Prahu.

A.4.2. vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení:

a) vyčlenit dostatečné, vhodně situované plochy pro výstavbu rodinných domů

- uspokojovat rostoucí externí i interní poptávku po nadstandardním bydlení vilového charakteru (s většími parcelami)

- umožnit výstavbu a rekonstrukci pro nerušící kombinaci bydlení a drobného

podnikání

A.4.3. zlepšit druhovou nabídku a dostupnost služeb obyvatelstvu

A.4.4. vybudovat ucelený systém technické infrastruktury sídla provedením:

a) úplné soustavy kanalizace a čištění odpadních vod

- úplné vodovodní soustavy

- úplné plynovodní soustavy

- rekonstrukce silových rozvodů elektro a posílením jejich kapacit.

A.4.5. cílevědoměji využít potenciálu sídla pro rekreaci způsoby, jež nebudou

v konfliktu se zájmy ochrany přírody a kvalitou životního prostředí

A.4.6. urbanisticky a architektonicky rehabilitovat vhodnými formami funkčního využití, oprav a  rekonstrukcí současné zastavěné území obce, zejména pak památkově chráněného areálu zámku.

A.4.7. dále zvýšit kvalitu životního prostředí sídel v jeho intravilánu i extravilánu, zejména:

- rekonstrukcí vozovek stávajících místních komunikací

- postupnou výstavbou nových místních komunikací v rozvojových zónách

- provedením rekultivace a doplněním urbanistické zeleně ve vymezených zónách

L.2. Základní sociálně-ekonomická charakteristika sídla.

V obci Chlumín trvale bydlelo podle posledních dostupných statistických údajů cenzu k 31.12.2001 celkem 407 trvale bydlících obyvatel. Podle údajů na webových stránkách obce žije na jejím správním území k 18.4.2005 celkem 423 trvale bydlících obyvatel. Dlouhodobý trend vývoje trvale bydlícího obyvatelstva ukazuje tab.13.

Tab. 13 Počet obyvatel

k.ú.	1.písem. nadm. výměra   1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001

sídlo	zmínka  výška      ha

CHLUMÍN

1336       165	 639     648   662   612   671   703    675   603    508   481   420   407   401    407

Počet trvale obydlených domů podle posledních dostupných výsledků cenzu z roku 2001 činil v Chlumíně celkem 162. K rekreaci bylo v r. 1991 užíváno z celkového počtu domů 21 (nevyčleněných z bytového fondu) a 1 (vyčleněný z bytového fondu).

Tab.14  Počet domů

k.ú.								rok

sídlo		1869  1880  1890   1900  1910  1921  1930  1950  1961  1970  1980  1991  2001

CHLUMÍN	 104    108    110	    115	 126   135    153	   152    142    137    137     158    162

- Vybrané demografické charakteristiky obce Chlumín ukazuje následující tab.15	(ČSÚ – veřejná databáze StavZ_11ORP.110)

M. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

Navrhované řešení předpokládá trvalý zábor ZPF na 16 lokalitách v etapě návrh  i v etapě územních rezerv. V přehledné tabulce č.13: „Vyhodnocení záborů ZPF“ je uvedeno rozčlenění na etapy, vztah ke kultuře pozemku, BPEJ, třídě ochrany zemědělských půd, účelu vynětí a výměra v m2

Ve výkresu č.II.3: „Vyhodnocení záborů ZPF 1:5 000“ je uvedeno rozmístění lokalit záborů, jejich vztah k bonitovaným půdním ekologickým jednotkám a je vyznačeno současně zastavěné území podle situace v terénu.

Vyhodnocení záborů ZPF je provedeno podle přílohy 3 k vyhlášce č.13/1994 Sb.

Tab.16. Vyhodnocení záborů ZPF.

Poř.č. 		Označení		Účel		BPEJ		Třída		Výměra

záboru			vynětí				ochrany	v m2 před

etapa			Kultura						des. čárkou

3     	0 	12      		2          II		1.05.01 	III      		  36617.5300

0 	12      		5          II	            1.05.01 	III         	        15.8262

0	12		6	II		 1.05.01	III	    6751.1250

0 	12     		13        II          		1.05.01 	III         	          8.8359

4	0 	13      		5          VI	            1.05.01 	III         	        45.5098

0 	13     		13        VI	            1.05.01 	III       	    6130.8870

0 	13     		14        VI            	1.05.01 	III         	        21.9688

5   	0 	14      		2          VI	            1.05.01 	III       	    4344.4340

0 	14      		5          VI             	1.05.01 	III       	     9567.8660

0 	14     		11        VI            	1.05.01 	III         	        42.7070

0 	14     		13        VI	            1.05.01 	III         	        11.1387

0 	14     		14        VI            	1.05.01 	III         	        12.3145

6     	0 	17      		2          II            	1.05.01 	III      	  25640.0000

0 	17      		8          II	            1.05.01 	III       	      240.0000

0 	17     		14        II            	1.05.01 	III       	      118.0000

7    	0 	18      		2          VIII            	1.05.01 	III       	    2390.9850

8     	0 	3       		2          IV	          	1.22.10 	V        	  57107.2400

0 	3       		5          IV            	1.22.10 	V          	        39.1289

0 	3      		14        IV            	1.22.10 	V          	        16.7305

9     	0 	5       		2          IV            	1.06.00 	II        	    2038.5250

0 	5      		14        IV           	1.06.00 	II          	        46.0938

10     	0 	8       		2           IV            	1.06.00 	II       	  13224.1800

0 	8       		8           IV            	1.06.00 	II        	    2582.9870

0 	8      		11         IV            	1.06.00 	II          	        18.8652

0 	8      		14         IV            	1.06.00 	II         	      454.0332

11     	0 	9       		2           II	            1.05.01 	III      	  13245.3100

0	9 		8           II	            1.05.01 	III       	    1456.9490

0 	9      		14         II            	1.05.01 	III       	        64.7050

Mezisoučet etapa návrh							  175 120 m2

Zábory ZPF celkem návrh = 17,51 ha

Legenda:

pořadové číslo záboru = číslo položky (lokality)

označení záboru = označení rozvojové zóny shodné s označením ve výkresu č.I.2:“Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura“

kultura = druh pozemku ZPF podle katastru nemovitostí:

2 - orná půda

5 - zahrada

7 - louka

8 - pastvina

10 - lesní plocha

11 - vodní plocha

13 - zastavěná plocha a nádvoří

14 - ostatní

účel vynětí = typ funkční zóny dle návrhu využití ploch (viz výkres č.I.2.):

I. plochy bydlení (§ 4 vyhl.č.501/2006 Sb.)

II. plochy smíšené obytné (§ 8)

III.  plochy občanského vybavení (§ 6)

IV.  plochy smíšené výrobní (§ 12)

V. plochy zemědělské (§ 14)

VI. plochy rekreace (§ 5)

VII. plochy technické infrastruktury (§ 10)

VIII. plochy smíšené nezastavěného území (§ 17)

třída ochrany = zatřídění jednotlivých BPEJ do tříd ochrany podle Metodického

pokynu odb. lesa a půdy MŽP ČP (tabulky 1) č.j. 00LP/1067/96

Poznámka: stínované položky nejsou záborem kultur pozemků zařazených do ZPF a nejsou

zahrnuty do součtů.

M.1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch ZPF, BPEJ, třídách ochrany ZPF.

Údaje o hlavních půdních jednotkách, dotčených zábory a jejich charakteristikách jsou obsaženy v kapitole K.2.1.4.

Zábory se nacházejí na půdách většinou nižší kvality v V., IV. a III. třídě ochrany ZPF. V nezbytných případech, zdůvodněných návazností na stávající kompaktní zástavbu, místní obslužné komunikace a stávající inženýrské sítě se v 6 dílčích položkách (BPEJ) vyskytují doplňkové, plošně omezené zábory půd ve II.třídě. V I. třídě ochrany ZPF není navržen žádný zábor.

Charakteristika nejfrekventovanějších tříd ochrany ZPF, dotčených zábory:

III.třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, v územním plánování možno eventuelně využít pro výstavbu.

IV.třída: půdy převážně s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

V.třída: ostatní půdy s nízkou produkční schopností, pro zemědělské účely postradatelné. Předpoklad efektivnějšího nezemědělského využití (s výjimkou ochranných pásem, chráněných území ap.)

Navržené zábory ZPF mají rozsah 17,51 ha v návrhovém období. Veřejným opatřením bude podmíněno čerpání záborů v etapě územní rezerva předcházejícím vyčerpáním všech záborů etapy návrh a novým komplexním vyhodnocením.

Plochy se nacházejí většinou v kultuře orná půda, zahrada, louky, ojediněle pastviny.

V území nebyly zjištěny faktory ŽP, které by byly negativně ovlivněny navrhovaným řešením. (Zák. 334/1992, příl. část B)

Navržené zábory částečně zasahují do současně zastavěného území, většinou však na ně těsně navazují.

M.2.	Údaje o uskutečněných investicích do půdy.

Na plochy několika záborů zasahují podle podkladů poskytnutých Zemědělskou vodohospodářskou správou, územním pracovištěm Mělník meliorační stavby, t.j. odvodnění i závlahy v rozsahu, který je dobře patrný z výkresů č.II.1: „Koordinační výkres“ v měřítku 1:5000.

M.3.	Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby.

Na jižním okraji obce Chlumín je rozsáhlý areál včetně živočišné výroby (bývalý areál státního statku). Návrh počítá s jeho rozšířením o další podnikatelské aktivity.

Areál vykazuje známky celkové zchátralosti a zanedbané údržby. Na plochách areálů se vyskytuje řada neorganických staveb a přístaveb, jejich části nejsou využity vůbec, nebo v rozporu s původní funkcí objektů. Jejich celková modernizace či přestavba jsou nutné. Návrh ÚPO počítá s jejich dalším rozvojem, ovšem až po vyčerpání možností nabízených modernizací, rekonstrukcí a přestavbou stávajících objektů a ploch. Nezbytná je rovněž kultivace nezastavěných ploch uvnitř areálu a výsadba vhodné izolační a parkové zeleně.

M.4.	Údaje o uspořádání ZPF a opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav.

Současné využití ZPF neodpovídá katastrální situaci rozmístění kultur. Část orné půdy je využívána jako louky a naopak. Se změnou kultur se však v návrhu nepočítá.

Pro území je vypracován ÚTP regionálního ÚSES a generel lokálního ÚSES (Urbanistický atelier U24, s.r.o.). Rozmístění prvků ÚSES je uvedeno ve výkresu č.I.2 „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a dopravní infrastruktura“ v měřítku 1:5000. Podrobněji je generel regionálního a lokálního ÚSES integrován do výkresu č.II.1.“Koordinační výkres 1:5000“. Navržené zábory nejsou v kontaktu s prvky ÚSES.

V území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy.

M.5.	Zdůvodnění navrženého řešení záboru ZPF.

Navržené zábory navazují na současně zastavěné území a rozvíjejí je.

Plošně malé zábory uvnitř zastavěného území sídla přednostně využívají některých zahrad a dosud nezastavěných ploch uvnitř či při okraji současně zastavěného území obce pro výstavbu rodinných domů vlastníků v zájmu udržení racionální kompaktnosti zástavby. Ostatní zábory rozšiřují stávající zastavěné území obce Chlumín, využívajíce stávající infrastruktury a místních obslužných komunikací.

N. Odůvodnění územního plánu – § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona

N.1.	Náležitosti vyplývající ze správního řádu

- N.1.1. Postup pořízení územního plánu

Obec Chlumín zahájila práce na územním plánu v roce 2000. Zpracovatelem je firma ARCHIS-Doc. ing. arch. Ivan Horký, Dr.Sc. Dnem 17.1.2001 bylo zahájeno projednání zadání ÚPO. Návrh zadání byl projednán v souladu s § 20 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schválen Zastupitelstvem obce Chlumín dne 26.9.2001.

Dne 4.12.2001 se v souladu s § 21 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů konalo veřejné projednání konceptu ÚPO Chlumín. K návrhu souborného stanoviska pro zpracování návrhu ÚPO Chlumín vydal Krajský úřad, odbor územního a stavebního řízení kladné vyjádření ze dne 30.4.2003, zn. ÚSŘ-24344/03/SVL. Souborné stanovisko bylo schváleno Zastupitelstvem obce Chlumín na zasedání dne 18.6.2003.

Od 1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Územní plán (ÚP) Chlumín nebyl do 31.12.2006 schválen, proto je dále při pořizování změny postupováno dle přechodných ustanovení stavebního zákona.

Ukončenou činností bylo schválení souborného stanoviska. Návrh územního plánu Chlumín byl projektantem upraven dle platných předpisů. Určeným zastupitelem byl určen pan Otakar Štický-místostarosta obce, který bude spolupracovat s pořizovatelem při projednávání návrhu ÚPO. Na žádost obce je dle § 6 odstavec 1 písmeno c) pořizovatelem Městský úřad Neratovice.

V souladu s § 50 stavebního zákona bylo dne 14.1.2008 oznámeno společné jednání o návrhu ÚP na den 7.2.2008. V zákonné lhůtě 30 dnů podali dotčené orgány svá stanoviska, od sousedních obcí nebyly uplatněny žádné připomínky.

V souladu s § 51 stavebního zákona byl návrh územního plánu Chlumín se zprávou o projednání předán krajskému úřadu k posouzení. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení vydal dne 10.4.2008 souhlasné stanovisko k návrhu pod č.j. 50706/2008/KUSK.

Dne 28.4.2008 pořizovatel oznámil zahájení řízení o územním plánu Chlumín s veřejným projednáním na den 23.6.2008. Návrh byl vystaven po dobu 30 dnů tj. od 20.5. do 19.6.2008 na MěÚ Neratovice a obci Chlumín. Návrh byl projektantem doplněn dle požadavků orgánu ochrany přírody. Pořizovatel dopracoval odůvodnění návrhu na základě výsledků projednání. Obci Chlumín bylo předloženo opatření obecné povahy k vydání územního plánu Chlumín.

- N.1.2.	Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí

V souladu s § 52 stavebního zákona proběhlo dne 23.6.2008 veřejné projednání návrhu územního plánu Chlumín. Do konce veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky dotčených osob ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního zákona.

- N.1.3.	Uplatněné připomínky

Do konce veřejného projednání nebyly uplatněny připomínky k návrhu územního plánu. Ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona.

- N.1.4.	Úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek

Dokumentaci nebylo nutné na základě uplatněných připomínek dále upravovat.

N.2.	Výsledek přezkoumání změny územního plánu z hlediska souladu

- N.2.1.	s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Územní plán obce Chlumín je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR (2006). Řešené území je zařazeno do rozvojové oblasti Praha (OB1), charakterizované mimo jiné silnou koncentrací obyvatelstva. Řešeného území se netýkají žádné specifické úkoly, vyplývající pro danou rozvojovou oblast.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací je pro územní plán Chlumín dokumentace ÚP VÚC Pražského regionu. Tato dokumentace byla schválena Zastupitelstvem kraje dne 18. prosince 2006. Určuje i některé požadavky na rozvoj řešeného území obce. Jde zejména o následující koridory a plochy, které mají povahu limitů využití území:

- Plochy a koridory skladebných částí nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability

- Koridor silničního obchvatu II/101

- Ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury území, procházející řešeným územím

- Dobývací prostor chráněného ložiskového území štěrkopísků

Výše uvedené požadavky, vyplývající ze schváleného VÚC Pražský region jsou začleněny do textové a grafické části návrhu ÚPO Chlumín (výkres č.I.2 „Hlavní výkres“, výkres č.II.1 „Koordinační výkres“), pokud zasahují na jím řešené území.

Návrh ÚPO Chlumín je plně v souladu se schváleným návrhem VÚC Pražský region a pracovní verzí územního plánu VÚC Pražského regionu, vypracovanými AURS Praha, spol. s r.o.

- N.2.2.	s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Územní plán je zcela v souladu s cíli a úkoly územního plánování, vyjádřenými v § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Současné zastavěné území obce bude urbanisticky a architektonicky rehabilitováno vhodnými formami funkčního využití, oprav a  rekonstrukcí, zejména pak památkově chráněného areálu zámku. Specifikum některých lokalit spočívá v umístění zasahujícím do ochranných pásem technické infrastruktury, přičemž podmínky zastavitelnosti dané územním plánem jsou tomu přizpůsobeny. Konkrétní stavby kromě toho budou podléhat závaznému vyjádření správců infrastruktury.

Navržené zábory navazují na současně zastavěné území a rozvíjejí je. Zábory se nacházejí na půdách většinou nižší kvality Plošně malé zábory uvnitř zastavěného území sídla přednostně využívají některých zahrad a dosud nezastavěných ploch uvnitř či při okraji současně zastavěného území obce pro výstavbu rodinných domů vlastníků v zájmu udržení racionální kompaktnosti zástavby. Ostatní zábory rozšiřují stávající zastavěné území obce Chlumín, využívajíce stávající infrastruktury a místních obslužných komunikací.

- N.2.3.	s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jejího pořizování je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů - vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována oprávněnou osobou.

- N.2.4.	s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

V území je třeba respektovat podmínky výstavby v ochranných pásmech tras technické infrastruktury. Podmínky zástavby stanovuje příslušný správce infrastruktury na základě zvláštních právních předpisů.

K návrhu uplatnily ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání, které se konalo dne 7.2.2008, dotčené orgány svá stanoviska.

Koordinované stanovisko krajského úřadu Stř. kraje ze dne 11.2.2008, č.j. 08216/2008/KUSK/OŽP/La:

…odbor životního prostředí a zemědělství:

Sděluje, že nemá z hlediska zákonů o ochraně přírody, o lesích, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů k návrhu připomínky.

Dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu uděluje k návrhu územního plánu Chlumín souhlas, který předpokládá zábor zemědělské půdy o celkové výměře 17,51 ha tř. ochrany II., III., IV. a V. pro plochy s určením daným územním plánem.

…odbor kultury a památkové péče:

Není příslušný k uplatnění stanoviska k návrhu změny územního plánu.

…odbor dopravy:

Z hlediska řešení silnic II. a III. třídy sděluje: Koncepce dopravy je v souladu s VÚC Pražský region, respektuje obchvat silnice II/101. Nově navržené rozvojové zóny nebudou negativně zasaženy vlivy dopravy. Plochy navržené pro výstavbu musí z hlediska dopravy a dopravní obslužnosti umožnit následná řešení dopravních staveb v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, zejména připojování pozemních komunikací na nemovitosti, umístění bytových objektů u silnice, respektování ochranného pásma.

Vyhodnocení: Splnění zákona o pozemních komunikací bude předmětem jednotlivých územních řízení, které budou řešit konkrétní dopravní obslužnost ploch pro výstavbu.

MěÚ Neratovice, odbor školství, kultury a sportu ze dne 18.2.2008, zn. ŠK/SO-22305/07/Čá/2008:

Vzhledem k tomu, že se v řešeném území nachází několik kulturních památek, upozorňujeme na povinnost vyžádání závazného stanoviska k údržbě, opravám, rekonstrukcím a jiným úpravám kulturních památek nebo jejího prostředí. Při splnění této povinnosti nemá MěÚ Neratovice, odbor kultury a sportu z hlediska památkové péče námitek.

Vyhodnocení: MěÚ Neratovice, odbor školství, kultura a sportu, jako příslušný orgán státní památkové péče je dotčeným orgánem ve všech řízeních týkající se kulturních památek.

MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí ze dne 6.3.2008, zn. 142/08/OŽP:

….dle zákona o vodách:

Upozorňujeme na nepřesné zakreslení hranice záplavového území, zakreslení aktivní zóny. V textu požaduje opravit text v kapitole odkanalizování obce. Při splnění těchto požadavků nemáme námitek.

Vyhodnocení: Ve výkresové části návrhu vypracované v březnu 2009 byla opravena hranice Q100 a byla zakreslena hranice aktivní zóny. Textová část byla opravena.

….dle ochrany přírody:

K předloženému návrhu máme připomínky týkající se  textové a grafické části – viz vyjádření.

Vyhodnocení: Upravený návrh byl v červnu předložen MěÚ Neratovice – p. Šafránková pro kontrolu. Návrh byl zkontrolován a shledán opravený dle připomínek .

…dle ochrany ZPF:

Souhlas k návrhům uděluje Krajský úřad Stř.kraje.

…dle zákona o odpadech:

Z hlediska nakládání s odpady požadujeme opravu ve výkrese č. I.4. a č. II.1. a v textové části. Za předpokladu splnění těchto požadavků nemáme k návrhu námitek.

Vyhodnocení: Návrh územního plánu Chlumín vypracovaný v březnu 2009 splňuje požadavky z výše uvedeného stanoviska.

Hasičský záchranný sbor, územní odbor Mělník ze dne 13.2.2008, č.j. HSKL007/U/ME-2008:

Souhlasné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Stč.kraje, územní pracoviště v Mělníku ze dne 14.1.2008, č.j. 165-215/08/Me:

Souhlasné stanovisko při splnění podmínek:

Lokalita ČOB 3 přesunout do územní rezervy. Zástavba bude možná po předchozím hlukovém posouzení tohoto území (pískovna, silnice).

U lokality SOB 12 je zástavba možná po prokázání dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a prostoru staveb.

Vyhodnocení: Dodržení hygienických limitů hluku bude dokladováno při územním nebo stavebním řízení. Lokalita ČOB 3 je v územním plánu návrhovou plochou, s tím že je podmínečně zastavitelná – zástavba bude možná po předchozím hlukovém posouzení tohoto území (hluk z pískovny a ze silnice II/101).

MŽP, ČR, odbor ochrany krajiny ze dne 22.1.2008, č.j. 200/640/08, 3537/ENV/08:

K návrhu sdělujeme, že katastrální území se nachází v ploše, která je ÚTP NR a R ÚSES ČR vymezena pro skladebnou část NR ÚSES, a to ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K 10 s probíhající osou nivní.

Vyhodnocení: Územní systém ekologické stability a ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K 10 jsou územním plánem respektovány.

MŽP, ČR, odbor výkonu státní správy, úsek ochrany nerostného bohatství ze dne 5.3.2008, zn. 500/95/502 31/08:

V řešeném území se nevyskytuje dobývací prostor ani chráněné ložiskové území, které by bylo nutné respektovat. Nevýhradní těžené ložisko štěrkopísku Chlumín je zakresleno a v textu komentováno. Nevyskytují se zda sesuvy a poddolovaná území. K návrhu nemáme žádné připomínky.

MZe ČR, Pozemkový úřad Mělník ze dne 5.2.2008, č.j. 165/PÚ/2008:

V srpnu 1996 byly zpracovány jednoduché pozemkové úpravy do stadia zatímního užívání.

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha ze dne 22.2.2008, č.j. 257-ÚP/2008-7103/41:

Souhlasí s návrhem územního plánu Chlumín.

Centrum dopravního výzkumu, Praha ze dne 21.1.2008, č.j. UP/0232/08:

K návrhu územního plánu nemáme připomínek.

České dráhy, a.s., odbor nemovitostních projektů, Praha 1:

K návrhu územního plánu Chlumín není námitek ani připomínek.

N.3.	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo ze strany dotčeného orgánu při projednávání návrhu zadání požadováno.

Z uvedeného vyplývá, že ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 a § 48 odst. 1 stavebního zákona nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

N.4.	Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno

Povinnost posoudit návrh ÚP Chlumín vyhodnocením vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů nebylo v návrhu zadání ani v průběhu návrhu stanoveno.

Z toho důvodu nebylo nutno samostatně vyhodnocovat vlivy změny ÚP na udržitelný rozvoj území.

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými nařízeními vlády se dle nadřazené územně plánovací dokumentace VÚC pražského regionu v katastrálním území Chlumín nevyskytují.

N.5.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Územní plán Chlumín je první územně plánovací dokumentací této obce. Návrh zadání z listopadu 2000 obsahoval požadavky na nové rozvojové plochy pro funkci bydlení, podnikatelské aktivity, sport, technickou vybavenost včetně stanovení koncepce dopravy a inženýrských sítí.

V zastavěném území nejsou rezervy pro nové rozvojové plochy. Vzhledem k zájmu stavebníků a investorů a vzhledem k poloze v rozvojové oblasti OB1 (rozvojová oblast Praha) dané politikou územního rozvoje ČR, charakterizované silnou koncentrací obyvatelstva a rozvojem bydlení byli navrženy nové zastavitelné plochy, které navazují na zastavěné území.

Omezujícími limity jsou zejména trasy technické infrastruktury nadmístního významu (ropovod,  trasy VN a VVN) a jejich ochranná pásma. Omezujícím limitem je rovněž stanovené záplavové území vodního toku Labe a prvky územního systému ekologické stability..

- Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Městském úřadě Neratovice, stavebním odboru, obci Chlumín a bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup -  www.neratovice.cz, www.chlumin.cz.

- Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

…………......……………	…………......……………

RSDr. Václav Pokorný	Otakar Štický

starosta obce	místostarosta obce

- Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

- Vyvěšeno dne: ………………..                               Sejmuto dne:……………….

- Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Přílohy, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2009:

1. Grafická část územního plánu Chlumín, skládající se z následujících výkresů

výroková část:

- Základní členění území

- Hlavní výkres: urbanistická koncepce a uspořádání krajiny, dopravní infrastruktura

- Veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy asanace

odůvodnění:

- Koordinační výkres

- Výkres širších vztahů

- Výkres záborů ZPF

2. Návrh zadání regulačního plánu „U hřbitova“ Chlumín

Použité podklady.

- Státní mapové dílo a odvozené mapy v měřítkách 1:2880, 1:5000, 1:10000, 1:25000 a 1: 200000.

- Digitální databáze EN a soubory SPI obce Chlumín, Katastrální úřad Mělník, 2005.

- Sčítání lidu, domů a bytů, ČSÚ, 2002.

- Retrospektivní lexikon obcí, Český statistický úřad – web, 2005

- Statistický lexikon obcí ČR 1992, ČSÚ a MV ČR, 1992.

- Územní plán VÚC Pražský region, návrh, KÚ Stč. kraje – web, 2004.

- Mapy BPEJ extravilánu a intravilánu obce Chlumín 1:5000, Pozemkový úřad v Mělníku, 2004

- Fotodokumentace stávajícího stavu, Archis,  2005 - 2006.

- Podklady a stanoviska k zadání a konceptu územního plánu obce Chlumín, poskytnuté dotčenými orgány státní správy a pořizovatelem

- Rozbory a průzkumy, Archis, 2005.

- Územní rozhodnutí a stavební povolení vydaná pro řešené území od r.2004, stavební úřad v Neratovicích

- Zápisy z jednání OZ Chlumín, webové stránky obce

- Konzultace se starostou  a místostarostou obce

- Územně analytické podklady ORP Neratovice, pracovní verze, IKPCE, s.r.o., 2008